第2章练习

本册目录

2.15 第2章练习	2

一、填空题：	2

二、选择题：	4

三、判断题：	8

原稿校注	9

2.15 第2章练习

一、填空题：

1. 电阻的符号用________表示，英文代号用____表示，常用的国际单位是：____，电阻在电路中的作用有：________、________、________等。

2. 电容的符号用________表示，英文代号用____表示，常用的国际单位是：____。

3. 二极管的符号是________，英文字母用________表示，

4. 三极管的符号是________和________，英文字母用________表示，三极管的种类可分为：________和________。

5. 电感的符号是________，英文字母用________表示，常用的国际单位是：____。

6. 集成芯片的符号是________，英文字母用________表示，

7. 允许误差中，F代表________，J代表________，K代表________，M代表________，G代表________。

8. 电阻色环分为四条色环和五条色环，五色环前三环为：________，第四环为：________，最后一环为________。

9. 请把下表各色环的表示数字填出：

| 颜色 | 黑 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 金 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |
| 误差 | — |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |

10. 贴片电阻外表一般为______色，且上面标志有代表阻值的数字。写出下面贴片电阻的阻值：

11. 已知色环电阻的颜色如图（a）所示，该电阻阻值为________，误差为________。

（a）

（b）

12. 已知色环电阻的颜色如图（b）所示，该电阻阻值为________，误差为________。

13. 电阻换算：1MΩ＝________kΩ＝________Ω。

14. 常用的直插电阻有三种：________、________、________。

15. 电阻按焊接方式分：可分________和________。

16. 正温度系数的热敏电阻阻值随温度上升而________。

17. 色环电阻按功率分，有1W、2W、12W、14W、18W，色环电阻体积越大功率________。

18. 电容按材料及结构：可分为云母电容、瓷介电容、电解电容等。其中___和___无极性之分，而________有极性之分，在组装时要特别小心，如果按装反，很容易造成损坏或________。

19. 电容在电路中的主要作用有：________，________，________。

20. 电容换算：1F＝______pF＝______nF＝______uF

21. 已知电容标注为476，该电容容量为________pF，________μF。

22. 电容的主要参数有：________，________，________，________。

23. 有极性电容标有“-”号的一端为___极，另一端为________极。

24. 普通二极管有正负极之分，其外壳上印有色圈环标记的一端是____极；若标记不清时，可借助数字万用表________档判别。

25. 二极管分类有________，________，________。

26. 二极管按材料分类，可分为________管和________管。

27. 发光二极管极性：长脚为________，短脚为________。

28. 电感是由线圈组成，所有电感都无极性区分（有〔字被水印遮挡〕），电感的主要作用有________，________。

29. 电感换算：1H＝________mH（毫亨）＝________uH（微亨）。

30. 三极管最基本的作用是________作用，在电路中能

起________、________、________、________等多种作用，三极管有三个极，即________（e）、________（b）、________（c），三极管依型号分别有

与________。

31. 判断三极管的PNP/NPN的方法如下：用二极管蜂鸣档测试，当表棒如a图连接时，阻值为600Ω左右（即为导通）。表棒如b图连接时，阻值为“1”（电阻无穷大，即截止），则该三极管类型是________（PNP/NPN），请将箭头标于图中。

（a）

（b）

32. 数码管分________、________两种

33. 在IC贴件时要注意其极性，插错方向会使IC烧坏，使用时以PCB板上印刷的IC圆形________的一方进行区分其极性，贴件时IC正面有极性标示的一方须对准缺口（凹槽）。

二、选择题：

1. 以下哪一项为电解电容________符号（　）

2. 以下哪一项为电容的作用（　）

A、阻碍电流的作用　B、隔直通交　C、单向导电性　D、电流放大

3. 以下哪一项为二极管的特性（　）

A、阻碍电流的作用　B、隔直通交　C、单向导电性　D、电流放大

4. 以下哪一项为三极管的特性（　）

A、阻碍电流的作用　B、隔直通交　C、单向导电性　D、电流放大

5. 一色环电阻颜色为：红-黑-黑-橙-棕，其阻值为（　）。

A、200Ω　B、20k　C、200k　D、2k

6. 某个电阻的色环序列为红黑红棕，其电阻值为（　）

A.1K±1%欧姆　B.1K±5%欧姆　C.22±5%欧姆　D.2K±1%欧姆

7. 47KΩ±1%电阻的色环为（　）。

A、黄-紫-橙-金　B、黄-紫-黑-橙-棕　C、黄-紫-黑-红-棕　D、黄-紫-红-红-棕

8. 贴片电阻的封装是：（　）

A.0805　B.SOT-23　C.TO-92　D.SOD-23

9. 示数为104的3296型多圈电位器的标称阻值为（　）

A.10.4Ω　B.1.04Ω　C.1000kΩ　D.100kΩ

10. 示数为102的瓷片电容的电容值为（　）

A.0.01uF　B.0.001uF　C.0.1uF　D.103nF

11. 电容器容量与电荷关系是（　）

A、电容量越大，存储电荷越少

B、电容量越大，存储电荷越多

C、电容量越小，存储电荷越多

D、无法判断

12. 下图所示的二极管，描述正确的是（　）图。

A、黑色端代表正极　B、黑色端代表负极　C、以上描述都不对

13. 电容量的基本单位是（　）

A.欧姆　B.亨利　C.法拉　D.西门子

14. 电容器上所标示为107，容量应该是（　）

A.10μF　B.100μF　C.1000μF　D、10nF

15. 4环色环电阻第四环颜色是银色，对应的误差多少？（　）

A.5%　B.10%　C.15%　D、20%

16. 前四环为棕黑黑红的五环电阻标值为多少？（　）

A.100欧姆　B.10k欧姆　C.1k欧姆　D、100k欧姆

17. 贴片电阻的阻值为5.1KΩ那么上面的标号应该为（　）

A.511　B.512　C.513　D、514

18. 电容的单位换算正确的是（　）

A.1F=1000000μF　B.1μF=1000000pF　C.以上都是

19. 瓷介电容471、103、104、510请指出最大容量的电容？（　）

A.471　B.103　C.104　D、510

20. 电阻按照封装来分非为：（　）

A.贴片电阻，插件电阻　B.水泥电阻，功率电阻　C.色环电阻，标码电阻

21. 电感的单位换算正确的是（　）

A.1H=1000,000uH　B.1H=1000,000，000uH　C.1mH=1000,000uH

22. 如何判断发光二极管的管脚极性？（　）

A.发光二极管的长脚为正极

B.发光二极管的长脚为负极

C.有的二极管有环状标志的一端是正极

D.不确定

23. 工作在反向击穿状态的二极管是（　）

A.一般二极管　B.发光二极管　C.稳压二极管　D.整流二极管

24. 下图符号分别表示那些特性的晶体管？（　）

A.普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光电二极管

B.稳压二极管、普通二极管、发光二极管、光电二极管

C.普通二极管、稳压二极管、光电二极管、发光二极管

D.稳压二极管、发光二极管、普通二极管、光电二极管

25. 下图是共阴极七段LED数码管显示译码器框图，若要显示字符“5”，则译码器的输出a~g应为（　）

A.0100100　B.0100101　C.1010110　D.1011011

26. 选用电容器应注意什么？（　）

A.电容量编号前缀　B.电容量放大倍数　C.电容量标称值和耐压值。

27. 具有单向导电性,有极性的电子元件为（　）。

A.电阻　B.电解电容　C.三极管　D.二极管

28. 具有正负极性,且能贮存电荷,具有滤波,平滑电压达到稳定电压,消除噪声，通交隔直的电子元器件为（　）

A.电阻　B.电解电容　C.电感　D.二极管

29. 三极管硅管的导通电压为（　）

A.0.6V　B.0.2V　C.0.3V　D.1.0V

30. 三极管工作在放大状态时，两个PN结必须是（　）

A.发射结和集电结同时反偏　B.发射结和集电结同时正偏

C.集电结反偏，发射结正偏　D.集电结正偏，发射结反偏

31. 如图所示为某运放的管脚封装定义，为保证使用该运放实现反相比例放大电路正常工作，应分别将正电源、负电源及输入信号连接至哪几个管脚（按正电源、负电源、输入信号顺序）？（　）

A.4脚，7脚和2脚　B.7脚，4脚和2脚

C.8脚，4脚和3脚　D.8脚，4脚和2脚

32. 如何用数字万用表判断常用硅三极管的类型？（　）多选

A.用内电源大于9V的R×1K万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若是红表笔固定接那个电极则为PNP型三极管

B.用内电源大于9V的R×1K万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若为黑表笔固定接那个电极则为NPN型。

C.用内电源大于9V的R×1K万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若是黑表笔固定接那个电极则为PNP型三极管

D.用内电源大于9V的R×1K万用表找到固定一个表笔按一个电极，另一表笔分别触碰其余两个管脚均能导通的状态，若为红表笔固定接那个电极则为NPN型

33. 下列哪项是电容在电路中的功能（　）多选

A.旁路高频信号　B.滤波　C.耦合交流　D.阻隔直流

三、判断题：

1. 5色环电阻的第4位色环表示误差值。（　）

2. 电子元件在检验时只要功能OK，外观无关紧要。（　）

3. 电阻是有方向性的元器件。（　）

4. 普通二极管管体上有白色标示的一边为负极。（　）

5. 有三只脚的元器件都名叫三极管。（　）

6. 色环电阻体积越大功率越大（　）

7. 三极管有三个极，发射极c、基极b、集电极e（　）

8. 二极管的一个重要作用就是单向导通性（　）

9. 三极管只有PNP一种（　）

10. 检测变压器的绝缘性能时：阻值为无穷大是正常现象（　）

11. 钽电容、电解电容有一杠的都是正极（　）

12. 瓷片电容，压敏电阻是没有极性方向的（　）

13. 五色环电阻或电容，是非精密的（　）

14. IC的中文命名就是集成电路（　）

15. 三极管允许其中的两只脚插入PCB三个孔中的一个孔内（　）

16. 金色表示误差值为正负10‰。（　）

17. 二极管没有极性，插件时应该注意方向；IC插件时应该注意方向。（　）

18. 为避免电路过流对二极管造成损坏，一般需要在电路中设置限流电阻。（　）

19. 三极管是没有性的元件，因此在插件过程中可不考虑方向随意性插件。（　）

20. 电感是有极性的电子元器件，因此在插件时要认清方向去插。（　）

21. 在使用集成运放构成的运算电路中，集成运放的反向输入端均为虚地。（　）

22. 集成运放的电源可以随便连接。（　）

23. 常见的IC脚位判定方法有：（　）

双排：缺口朝左，引脚朝下，逆时针方向旋转为第一脚；

单排：印刷字体面对自己，脚朝下从左到右为引脚的正确顺序；

四边对角边形：圆点或缺口朝左，引脚朝下，逆时针方向旋转为第一脚。

原稿校注

填空第12题图（b）的第三、第四色环文字受原水印干扰，未能可靠辨认，重绘保留可辨位置并以“缺损”标识；未从阻值答案倒推色名。

填空第28题括注第二字被水印遮挡，原可辨“有”字保留，其后以“字被水印遮挡”标识。另一版本恰好擦除该句部分，不能作为恢复证据。

原表空白和横线、题目留空、各选项和判断题陈述均忠实保留，未新增答案。选择第31题的管脚标注按原图，未换成其他常见型号；选择第32题“数字万用表”与选项中的“内电源大于9V、R×1K”并存，亦未改题。

原词“按装反”“非为”“没有性”“反向输入”“四边对角边形”及判断第16题的“10‰”保留，疑似印字或知识问题仅列校注。

填空第30题原稿在“依型号分别有”后未印第一条横线，续行是“与”及一条横线；按原留存，未补造答题横线。