第1章　常用电子仪器仪表的使用
1.5.7　技能实训：示波器的使用

本册目录

1.5.7　技能实训：示波器的使用	2

原书第68页

1.5.7　技能实训：示波器的使用

1、若示波器观察到如下波形，请根据波形填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 10ms/div | 0.2V/div |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 脉宽 | 占空比 |

2、画出示波器自检时的信号波形，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

注：有些型号示波器默认探头衰减系数“10×”，需要将其设置为“1×”

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 脉宽 | 占空比 |

3、用函数信号发生器输出一个频率为2kHz，峰峰值为500mV的正弦波信号，用示波器观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

原书第69页

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 峰峰值 | 幅度 |

4、用函数信号发生器输出一个频率为2kHz，峰峰值为500mV，偏移量为250mV的正弦波信号，用示波器“直流耦合”和“交流耦合”方式分别观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

| 直流耦合波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 峰峰值 | 幅度 |
| 交流耦合波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 峰峰值 | 幅度 |

原书第70页

5、用函数信号发生器输出一个频率为50Hz，峰峰值为3V的三角波信号，用示波器观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 峰峰值 | 幅度 |

6、用函数信号发生器输出一个频率为5kHz，幅度为2V，偏移量为−1V的三角波信号，用示波器观测此波形，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 峰峰值 | 幅度 |

7、函数信号发生器输出一个频率为10Hz，幅度为3.6V，占空比为40%的矩形波信号，用示波器观测此波形，通过光标“cursor”测量相关参数，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

原书第71页

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
|  | 周期 | 频率 |
|  | 脉宽 | 占空比 |

8、用函数信号发生器输出一个频率为500Hz，峰峰值为4V，偏移量为1V，占空比为40%的矩形波信号，用示波器CH1、CH2双路观测此波形，CH2反相开启，把波形画在下表中，并填写相应参数，注意各参数要有相应的单位。

| 波形 | X轴档位 | Y轴档位 |
| --- | --- | --- |
|  | CH1最小值 | CH1最大值 |
|  | CH2最小值 | CH2最大值 |
|  | CH1脉宽 | CH2脉宽 |