# 《电子信息专业课》押题卷（卷1）

（考试时间：100分钟     考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。

2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

# 一、选择题（共10题，每题2分，共20分）

1、理想电压源和理想电流源间（　）。

A、有等效变换关系    B、没有等效变换关系    C、有条件下的等效关系

2、只适应于线性电路求解的方法是（　）。

A、弥尔曼定理    B、戴维南定理    C、叠加定理

3、u=−100sin(6πt+10°) V超前i=5cos(6πt−15°) A的相位差是（　）。

A、25°        B、95°        C、115°

4、电感、电容相串联的正弦交流电路，消耗的有功功率为（　）。

A、UI        B、I2X        C、0

5、每只日光灯的功率因数为0.5，当N只日光灯相并联时，总的功率因数（　）；若再与M只白炽灯并联，则总功率因数（A）。

A、大于0.5        B、小于0.5        C、等于0.5

6、三极管各个电极的对地电位如下图所示，可判断其工作状态是（　）。

饱和    放大    截止    已损坏

7、在晶体管放大电路中，测得晶体管的各个电极的电位如下图所示，该晶体管的类型是（　）。

NPN型硅管    PNP型硅管    NPN型锗管    PNP型锗管

8. 使逻辑函数F=(A′+B′)(B+C′)(A′+C)为0的逻辑变量组合为（　）。

A. ABC=000    B. ABC=010    C. ABC=011    D. ABC=110

9．标准或–与式是由［　］构成的逻辑表达式。

A．与项相或    B．最小项相或    C．最大项相与    D．或项相与

10. 由或非门构成的基本R、S触发器，则其输入端R、S应满足的约束条件为（　）。

A．R+S=0    B．RS=0    C．R+S=1    D．RS=1

# 二、判断题（共10题，每题2分，共20分）

1、网孔都是回路，而回路则不一定是网孔。（　）

2、应用基尔霍夫定律列写方程式时，可以不参照参考方向。（　）

3、电阻元件上只消耗有功功率，不产生无功功率。（　）

4、无功功率的概念可以理解为这部分功率在电路中不起任何作用。（　）

5、提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。（　）

6. P型半导体可通过在纯净半导体中掺入五价磷元素而获得。（　）

7. P型半导体带正电，N型半导体带负电。（　）

8. 由于PN结交界面两边存在电位差，所以，当把PN结两端短路时就有电流流过。（　）

9. 输出端开路的COMS门电路称为OC门。（　）

10. 维持阻塞形D触发器是一种上升沿边触发器。（　）

# 三、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1. 电流所经过的路径叫做        ，通常由        、        和        三部分组成。

2、实际电压源模型“20 V、1 Ω”等效为电流源模型时，其电流源IS=         A，内阻Ri=         Ω。

3、已知一正弦量i=7.07sin(314t−30°) A，则该正弦电流的最大值是         A；有效值是         A；角频率是         rad/s；频率是         Hz；周期是         s；随时间的变化进程相位是        电角；初相是        ；合        弧度。

4、换路定律指出：一阶电路发生的路时，状态变量不能发生跳变。该定律用公式可表示为        和        。

5、由时间常数公式可知，RC一阶电路中，C一定时，R值越大过渡过程进行的时间就越        ；RL一阶电路中，L一定时，R值越大过渡过程进行的时间就越        。

6. 在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于        ，而少数载流子的浓度则与        有很大关系。

7. 某放大电路的负载开路时的输出电压为4 V，接入3 kΩ的负载电阻后输出电压降为3 V，这说明放大电路的输出电阻为        。

8. 集成运算放大器是一种采用        耦合方式的放大电路，因此低频性能        ，最常见的问题是        。

9. 输出低电平有效的3线–8线译码器的输入为110时，其8个输出端Y7～Y0的电平依次为        。

10. 写出J、K触发器的特性方程：        ；

# 四、名词解释（共6题，每题5分，共30分）

1. 基尔霍夫电压定律：

2. 回路：

3. 无功功率：

4 谐振：

5. 组合逻辑电路：

6. 死区：

# 五、分析计算题（共6题，每题10分，共60分）

1、电路如图10所示，试求电流I。

解：

2. 电路相量模型如图12所示，试求I、I1、I2，并分别画出电压相量图和电流相量图。

解：

3. 电路如图所示，其中R1=10 kΩ，R2=R3=R4=51 kΩ。

试求：vo与vi之间的比例系数。

解：

4. 用图解法求出电路的静态工作点，并分析这个工作点选得是否合适？在UCC和三极管参数不变的情况下，为了把三极管的集射极电压UCEQ提高到5 V左右，可以改变哪些电路参数？如何改变？在UCC和三极管参数不变的情况下，为了使ICQ=2 mA，UCEQ=2 V，应改变哪些电路参数，改变到什么数值？

5. 分析图所示电路的逻辑功能，写出输出的逻辑表达式，列出真值表，说明其逻辑功能。

解：

6. 试分析图示时序逻辑电路，写出驱动方程，状态方程和输出方程，并画出状态图。说出该电路的功能，设触发器的初态为000。

解：