# 《电子信息专业课》押题卷（卷3）

（考试时间：100分钟     考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。

2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

# 一、选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流（B）

A、一定为正值    B、一定为负值    C、不能肯定是正值或负值

2. 图示电路中电流i等于（B）

A、1 A    B、2 A    C、3 A    D、4 A

3、动态电路是指含有_______元件的电路，其电路方程是微分方程。（B）

A. 电阻    B. 动态    C. 独立源

4、端口特性为ψ=3i+4的二端电路元件是_______元件。（A）

A. 电感    B. 电容    C. 电阻

5、10 Ω电阻和0.2 F电容并联电路的时间常数为（C）

A. 1 S    B. 0.5 S    C. 2 S

6. 在基本共射放大电路中，负载电阻RL减小时，输出电阻RO将（C）

A. 增大    B. 减少    C. 不变    D. 不能确定

7. 在三种基本放大电路中，输入电阻最小的放大电路是（B）

A. 共射放大电路    B. 共基放大电路    C. 共集放大电路    D. 不能确定

8. 三输入、八输出译码器，对任一组输入值其有效输出个数为（C）。

A．3个    B．8个    C．1个    D．11个

9. 与二进制数10101010相应的十进制数为（C）。

A．110    B．)210    C．170

10. 时序逻辑电路中一定是含（A）

A．触发器    B．组合逻辑电路    C．移位寄存器    D．译码器

# 二、判断题（共10题，每题2分，共20分）

1. 欧姆定律不但适用于线性电路，也适用于非线性电路。（×）

2. 相量分析法只适用于分析同频率的正弦交流电路。（√）

3. 在RLC串联电路中，当L>C时电路呈感性，即电流滞后于电压。（×）

4. 电阻电路电压与电流的相位差为90º。（×）

5. 无功功率是无用的。（×）

6. 共集放大电路的电压放大倍数总是小于1，故不能用来实现功率放大。（×）

7. 只有当两个晶体管的类型相同（都为NPN管或都为PNP管）时才能组成复合管。（×）

8. CMOS或非门与TTL或非门的逻辑功能完全相同。（√）

9. 三态门的三种状态分别为：高电平、低电平、不高不低的电压。（×）

10. 异或函数与同或函数在逻辑上互为反函数。（√）

# 三、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1. 理想电压源输出的电压值恒定，输出的电流值由它本身和外电路共同决定；理想电流源输出的电流值恒定，输出的电压由它本身和外电路共同决定。

2. 电阻均为9 Ω的Δ形电阻网络，若等效为Y形网络，各电阻的阻值应为3 Ω。

3. 电阻元件上的电压、电流在相位上是同相关系；电感元件上的电压、电流相位存在正交关系，且电压超前电流；电容元件上的电压、电流相位存在正交关系，且电压滞后电流。

4. 电压三角形是相量图，因此可定性地反映各电压相量之间的数量关系及相位关系，阻抗三角形和功率三角形不是相量图，因此它们只能定性地反映各量之间的数量关系。

5. 在含有L、C的电路中，出现总电压、电流同相位，这种现象称为谐振。这种现象若发生在串联电路中，则电路中阻抗最小，电压一定时电流最大，且在电感和电容两端将出现过电压；该现象若发生在并联电路中，电路阻抗将最大，电压一定时电流则最小，但在电感和电容支路中将出现过电流现象。

6. 双极型晶体管从结构上看可以分成NPN和PNP两种类型，它们工作时有自由电子和空穴两种载流子参与导电。

7. 二极管最主要的特性是单向导电性。

8. 在本征半导体中，电子浓度  等于  空穴浓度；

9．对于JK触发器的两个输入端，当输入信号相反时构成D触发器，当输入信号相同时构成T触发器。

10．组合逻辑电路的冒险现象是由竞争引起，表现为尖峰脉冲。

# 四、名词解释（共6题，每题5分，共30分）

1. 零状态响应：储能元件的初始能量为零，仅由电源激励所产生的电路的响应。

2. 替代定理：对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为uk、电流为ik，那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源，或者用一个电流等于ik的独立电流源，或R=ukik的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值（解答唯一）。

3. 双向移位寄存器：由一组触发器构成的数据可以左移，也可以右移的寄存器，具体方向取决于寄存器的逻辑结构和模式控制信号。

4. JK触发器：有J、K输入信号，并具有置位、复位、保持和计数功能的触发器。

5. 放大倍数

直接衡量放大电路放大能力的重要指标，其值为输出量与输入量之比。包括电压放大倍数、电流放大倍数、互阻放大倍数和互导放大倍数。

6. 非线性失真

晶体管具有非线性特性，其线性放大范围有一定的限度，当静态工作点不合适或者输入信号幅度超过一定值后，放大电路的工作范围超出晶体管线性区，输出电压会产生非线性失真。因晶体管截止而产生的失真称为截止失真；因晶体管饱和而产生的失真称为饱和失真。

# 五、分析计算题（共6题，每题10分，共60分）

1. 电路如下图所示，试求电流i1和uab。

解：

i=105=2 A

i=0.9i1，故i1=20.9=209 A

uab=(i1−i)×4=89 A

2、右图所示电路中，已知Z=(30+j30) Ω，jXL=j10 Ω，又知UZ=85 V；

求路端电压有效值U=?

解：

I=UZZ=85302+302≈2 A

设I=2∠0° A

则UZ=85∠0°+45°=85∠45° V

UL=jIXL=j20 V

U=UZ+UL=85∠45°+j20

=60+j(60+20)=60+j80=100∠53.1° V

路端电压有效值为10

3. 求解图示电路中vO与vI之间的运算关系。

解：图示电路的A1组成同相比例运算电路，A2组成差动运算电路。先求解vO1，再求解vO。

vO1=(1+R3R1)vI1

vO=−R5R4vO1+(1+R5R4)vI2

=−R5R4(1+R3R1)vI1+(1+R5R4)vI2

=−(1+R5R4)(vI1−vI2)=−(1+R5R4)vI

单管放大电路如图所示，已知BJT的电流放大系数β=50。

（1）估算Q点；

（2）画出简化H参数小信号等效电路；

（3）估算BJT的输入电阻rbe和放大电路的输入电阻Ri、输出电阻Ro；

（4）如输出端接入4 kΩ的负载电阻，计算Av=vovi和Avs=vovs。

解：（1）IBQ≈40 μA，ICQ=2 mA，VCEQ=4 V；

（2）

（3）rbe=863 Ω，Ri=Rb//rbe≈rbe，Ro=Rc=4 kΩ；

（4）Av=−β Rc//RLrbe≈−116

Avs=rberbe+RsAv≈−0.633×116=−73

是由3线/8线译码器74LS138和与非门构成的电路，试写出P1和P2的表达式，列出真值表，说明其逻辑功能。

解：

P1=∑m(0,7)=ABC+ABC

P2=∑m(1,2,3,4,5,6)=AB+BC+AC

或P2=AB+BC+AC

电路如图所示，假设初始状态QaQbQc=000。

（1）写出驱动方程、列出状态转换表、画出完整的状态转换图。

（2）试分析该电路构成的是几进制的计数器。

解：

1．写出驱动方程

Ja=Ka=1；  Jb=Kb=Qan·Qcn

Jc=QanQbn；  Kc=Qan

2．写出状态方程

Qan+1=Qan

Qbn+1=QanQcnQan+QanQanQan

Qbn+1=QanQbnQcn+QanQcn

3．列出状态转换表见题表7.2，状态转换图如图7.2(b)所示。

表7.2  状态转换表

| CP | Qcn Qbn Qan |
| --- | --- |
| 0 | 0 0 0 |
| 1 | 0 0 1 |
| 2 | 0 1 0 |
| 3 | 0 1 1 |
| 4 | 1 0 0 |
| 5 | 1 0 1 |
| 6 | 0 0 0 |

4．由FFa、FFb和FFc构成的是六进制的计数器。