# 《电子信息专业课》押题卷（卷1）

（考试时间：100分钟     考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。

2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

# 一、选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.电阻是（C）元件，电感是（B）的元件，电容是（A）的元件。

A、储存电场能量    B、储存磁场能量    C、耗能

2.图示单口网络的短路电流isc等于（A）

A、1A    B、1.5A    3）3A    4）−1A

3.电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（B）

A、增大    B、减小    C、不变

4.某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”，正常使用时允许流过的最大电流为（A）

A、50mA    B、2.5mA    C、250mA

5.图示电路的开关闭合后，电感电流i(t)等于（C）

1）5e−2t A

2）5e−0.5t A

3）5(1−e−2t) A

4）5(1−e−0.5t) A

6.当TTL与非门的输入端悬空时相当于输入为（B）

A.逻辑0    B.逻辑1    C.不确定    D.0.5V

7.在下列电路中，只有（C）属于组合逻辑电路。

A.触发器    B.计数器    C.数据选择器    D.寄存器

8.晶体三极管的关系式iC=f(uBE)|uCE代表三极管的（B）

A.共射极输入特性    B.共射极输出特性

C.共基极输入特性    D.共基极输出特性

9.在由PNP晶体管组成的基本共射放大电路中，当输入信号为1kHz，5mV的正弦电压时，输出电压波形出现了顶部削平的失真，这种失真是（B）

饱和失真    B.截止失真    C.交越失真    D.频率失真

10.温度升高时，晶体管的反向饱和电流ICBO将（B）

A.增大    B.减少    C.不变    D.不能确定

# 二、判断题（共10题，每题2分，共20分）

1.电压源和电流源等效变换，是对内电路等效，对外电路不等效。（×）

2.“220V，40W”的灯泡接到110V的电压上时，消耗的功率为20W。（×）

3.纯电感元件上的瞬时功率有时为正，有时为负。（√）

4.只要在感性设备两端并联一电容器，即可提高电路的功率因数。（×）

5.视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。（×）

6.组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。（×）。

7.D触发器的特性方程为Qn+1=D，与Qn无关，所以它没有记忆功能。（×）。

8.由两个TTL或非门构成的基本RS触发器，当R=S=0时，触发器的状态为不定。（×）。

9.通常的BJT管在集电极和发射极互换使用时，仍有较大的电流放大作用。（ⅹ）

10.直接耦合放大电路只能放大直流括号，不能放大交流信号。（×）

# 三、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1.电压是电路中产生电流的根本原因，数值上等于电路中两点电位的差值。

2.为了减少方程式数目，在电路分析方法中我们引入了回路电流法、结点电压法；叠加定理只适用线性电路的分析。

3.图示单口网络相量模型的等效阻抗等于(1.92+j1.44) Ω。

4.R、L、C并联电路中，电路复导纳虚部大于零时，电路呈容性；若复导纳虚部小于零时，电路呈感性；当电路复导纳的虚部等于零时，电路呈阻性，此时电路中的总电流、电压相量在相位上呈同相关系，称电路发生并联谐振。

5.谐振发生时，电路中的角频率ω0＝1LC，f0＝12πLC。

6.若三级放大电路的Au1=Au2=30dB，Au3=20dB，则其总电压增益为80dB。

7.在多级放大电路中，后级的输入电阻是前级的负载，而前级的输出电阻则也可视为后级的信号源内阻。

8.二进制码11011010表示的十进制数为218，十六进制为DA。

9.使用与非门时多余的输入端应接高电平，或非门多余的输入端应接低电平。

10.如果对72个符号进行二进制编码，则至少要7位二进制代码。

# 四、名词解释（共6题，每题5分，共30分）

1.叠加定理：线性电路中，多个电源共同作用下，任何一条支路的电流，电压等于各个电源分别作用时，在此支路中所产生的电流、电压的代数和。

2.换路定则：电感的电流和电容的电压，在换路瞬间大小不变。

3.异步时序逻辑电路：由两个同步RS触发器组成的触发器。在时钟髙（低） 电平时存储输入信号，输出状态不变，在时钟低（髙）输出状态改变。构成时序电路的触发器没有统一的时钟脉冲, 触发器的状态变化不是同时发生的。

4.输出电阻：任何放大电路都可以等效为一个有内阻的电压源，从放大电路输出端看进去的等效内阻称为输出电阻。

5.输入失调电压：在理想运算放大器中，当输入电压为零时，输出电压应为零。实际运算放大电路中，输入电压为零，一般输出电压不为零。如果要使输出电压为零，必须在输入端加入一个很小的电压来补偿。

反馈：在电子电路中，将输出量（输出电压或输出电流）的一部分或者全部通过一定的电路形

# 五、分析计算题（共6题，每题10分，共60分）

1.电路如图所示，有关数据已标出，求UR4、I2、I3、R4及US的值。

解：

UR4=−6+10=4V

I3=63=2A

I2=I1−I3=4−2=2A

R4=UR4I3=42=2Ω

US=4×2+10=18V

10、电路如图所示。已知C=100pF，L=100μH，iC=210cos(107t+60°)mA，电路消耗的功率P=100mW，试求电阻R和电压u（t）。

解：

U并=10−2∠150°/107×10−10∠−90°=10∠65°mV

R=0.0120.1=10−3Ω

IR=10−20.001∠65°=10∠65°mA

I=IR+IC=(4.23−8.66)+j(9.06+5)≈14.7∠107°mA

U=U并+UL=0.01∠65°+14.7∠−17°≈14.7∠−17°mV

∴u≈14.72sin(107t−17°)mV

3.试写出图示加法器对vI1、vI2、vI3的运算结果：vO=f(vI1、vI2、vI3)。

解：A2的输出

vO2=−105vI2−10100vI3=−2vI2−0.1vI3

vO=−10020vI1−100100vO2=−5vI1+2vI2+0.1vI3

4.电路如图所示，已知晶体管β＝50，在下列情况下，用直流电压表测晶体管的集电极电位，应分别为多少？设VCC＝12V，晶体管饱和管压降VCES＝0.5V。

（1）正常情况    （2）Rb1短路    （3）Rb1开路

（4）Rb2开路    （5）RC短路

解：（1）

IB=VCC−VBERb2−VBERb1≈0.022mA

VC=VCC−βIBRC≈6.4V

（2）VBE=0，BJT截止，VC=12V

（3）

IB=VCC−VBERb2≈0.22mA，IBS=VCC−VCESβRC≈0.045mA

IB>IBS，BJT饱和，VC=VCES=0.5V

（4）BJT截止，VC=12V

（5）VC=12V

5.试用一个3线－8线译码器和适当的门电路设计一个组合逻辑电路，使其实现函数：F(A，B，C)=Σm(0,3,6,7)。在下图中完成引脚接线示意图。（本题10分）

接线图如下，

6.分析下面电路的逻辑功。要求写出驱动方程、状态方程、输出方程、填写状态转换表、画状态转换图、判断电路能否自启动、并说明电路功能

解：驱动方程

J1=Q0Q2    K1=Q0

J2=Q1Q0    K2=Q0

输出方程：

Y=Q0Q2

状态方程：

Q0n+1=·Q0

Q1n+1=Q0Q1·Q2+Q0·Q1

Q2n+1=Q0Q1Q2+Q0Q2

| CP | Q2 | Q1 | Q0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

六进制计数器，能自启动