# 《电子信息专业课》押题卷（卷6）

（考试时间：100分钟     考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。

2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

# 一、选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.图示电路中电压u等于（     ）

A.4V    B.−4V    C.6V    D.−6V

2.自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（     ）

A、支路电流法    B、回路电流法    C、结点电压法

3.已知接成Y形的三个电阻都是30Ω，则等效Δ形的三个电阻阻值为（     ）

A、全是10Ω    B、两个30Ω一个90Ω    C、全是90Ω

4.在电阻元件的正弦交流电路中，伏安关系表示错误的是（     ）

A、u=iR    B、U=IR    C、U=IR

5.图示正弦电流电路中电压u(t)的振幅等于（     ）

A.1V    B.4V    C.10V    D.20V

us(t)=cos(2t)V

6.在电路中我们可以利用［     ］实现高内阻信号源与低阻负载之间较好的配合。

A 共射电路    B 共基电路    C 共集电路    D 共射-共基电路

7.在三种基本放大电路中，电压增益最小的放大电路是（     ）

A.共射放大电路    B.共基放大电路

C.共集放大电路    D.不能确定

8.放大电路引入交流负反馈后将（     ）

A.提高输入电阻    B.减小输出电阻

C.提高放大倍数    D.提高放大倍数的稳定性

9.逻辑函数F=A⊕B和G=A⊙B满足关系（     ）。

A.F=G´    B.F=G´+1    C.F´=G´    D.F=G

10.下列四种类型的逻辑门中，可以用（     ）实现三种基本运算。

A.与门    B.或门    C.非门    D.与非门

# 二、判断题（共10题，每题2分，共20分）

1.若电压的实际方向与参考方向相反，则电压值为负。（     ）

2.线性电阻电路中，电压、电流和功率都可以叠加。（     ）

3.220V,60W的灯泡接在110V的电源上,消耗的功率为30W。（     ）

4.提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。（     ）

5.电感线圈在交流电路中不消耗有功功率。（     ）

6.D/A转换器的最大输出电压的绝对值可达到基准电压VREF。（     ）。

7.逻辑代数又称为布尔代数（     ）。

8.阻容耦合放大电路只能放大交流信号，不能放大直流信号。（     ）

9.在负反馈放大电路中，放大级的放大倍数越大，闭环放大倍数就越稳定。（     ）

10.直接耦合放大电路只能放大直流括号，不能放大交流信号。（     ）

# 三、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1.     具有相对性，其大小正负相对于电路参考点而言。

2.当电阻R上的u、i参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为

3.以客观存在的支路电流为未知量，直接应用     定律和     定律求解电路的方法，称为      法。

4.图示单口网络的等效电阻等于2Ω

5.一阶RC电路的时间常数τ=          ；一阶RL电路的时间常数τ=          。时间常数τ的取值决定于电路的     和      。

6.理想运放工作在线性区存在虚短和虚断的概念，虚短指          ，虚断是指        。

7.在三级放大电路中，已知|Au1|=50，|Au2|=80，|Au3|=25，则其总电压放大倍数|Au|=     ，折合为     dB。

8.温度升高时，晶体管的电流放大系数β     ，反向饱和电流ICBO     ，正向结电压UBE     。(a.变大，d.变小，c.不变)

9.与运算的法则可概述为：有“0”出       ，全“1”出       ；类似地或运算的法则为 有”1”出”       ”，全”0”出”       ”。

10.将二进制数化为等值的十进制和十六进制：

(1100101)2=(      )10=(      )16

# 四、名词解释（共6题，每题5分，共30分）

1.集总电路

2.电路模型

3.非关联的参考方向：

4.图解法：

5.晶体管低频小信号模型：

6.触发器：

可逆计数器：

# 五、分析计算题(共6题，每题10分，共60分）

1.用节点法求下图i1、i2、i3。

解：

2.如下图，U=10∠0°（1）阻抗Z=？（2）I=？（3）有功功率P=？（4）无功功率Q=?（5）视在功率S=？（6）复功率S=？

解：

3.图示电路中，A1，A2，A3均为理想运放。

（1）A1，A2，A3分别组成何种基本运算电路；

（2）列出vO1，vO2，vO的表达式。

4.设下图所示电路中各电容对交流信号可视为短路，晶体管的β=50，rbb′=200Ω，UBEQ=0.6，求：

1.求静态工作点ICQ=?

2.该电路的输入电阻Ri输出电阻Ro各为多少？

3.该电路的电压放大倍数Au为多少？

解：

5.根据特性方程，外加与非门将D触发器转换为JK触发器，应如何实现？若反过来将JK触发器转换为D触发器，应如何实现？

解：

6.已知时序逻辑电路如图7.1所示，假设触发器的初始状态均为0。

(1)写出电路的状态方程和输出方程。

(2)分别列出X=0和X=1两种情况下的状态转换表，说明其逻辑功能。

(3)画出X=1时，在CP脉冲作用下的Q1、Q2和输出Z的波形。

解：