# 《电子信息专业课》押题卷（卷6）

（考试时间：100分钟     考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。

2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

# 一、选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.图示电路中电压u等于（B）

A.4V    B.−4V    C.6V    D.−6V

2.自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（B）

A、支路电流法    B、回路电流法    C、结点电压法

3.已知接成Y形的三个电阻都是30Ω，则等效Δ形的三个电阻阻值为（C）

A、全是10Ω    B、两个30Ω一个90Ω    C、全是90Ω

4.在电阻元件的正弦交流电路中，伏安关系表示错误的是（B）

A、u=iR    B、U=IR    C、U=IR

5.图示正弦电流电路中电压u(t)的振幅等于（D）

A.1V    B.4V    C.10V    D.20V

us(t)=cos(2t)V

6.在电路中我们可以利用［C］实现高内阻信号源与低阻负载之间较好的配合。

A 共射电路    B 共基电路    C 共集电路    D 共射-共基电路

7.在三种基本放大电路中，电压增益最小的放大电路是（C）

A.共射放大电路    B.共基放大电路

C.共集放大电路    D.不能确定

8.放大电路引入交流负反馈后将（D）

A.提高输入电阻    B.减小输出电阻

C.提高放大倍数    D.提高放大倍数的稳定性

9.逻辑函数F=A⊕B和G=A⊙B满足关系（A）。

A.F=G´    B.F=G´+1    C.F´=G´    D.F=G

10.下列四种类型的逻辑门中，可以用（D）实现三种基本运算。

A.与门    B.或门    C.非门    D.与非门

# 二、判断题（共10题，每题2分，共20分）

1.若电压的实际方向与参考方向相反，则电压值为负。（√）

2.线性电阻电路中，电压、电流和功率都可以叠加。（×）

3.220V,60W的灯泡接在110V的电源上,消耗的功率为30W。（√）

4.提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。（×）

5.电感线圈在交流电路中不消耗有功功率。（√）

6.D/A转换器的最大输出电压的绝对值可达到基准电压VREF。（×）。

7.逻辑代数又称为布尔代数（√）。

8.阻容耦合放大电路只能放大交流信号，不能放大直流信号。（√）

9.在负反馈放大电路中，放大级的放大倍数越大，闭环放大倍数就越稳定。（×）

10.直接耦合放大电路只能放大直流括号，不能放大交流信号。（×）

# 三、填空题（共10题，每题2分，共20分）

1.电位具有相对性，其大小正负相对于电路参考点而言。

2.当电阻R上的u、i参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为u=−Ri

3.以客观存在的支路电流为未知量，直接应用KCL定律和KVL定律求解电路的方法，称为支路电流法。

4.图示单口网络的等效电阻等于2Ω

5.一阶RC电路的时间常数τ=RC；一阶RL电路的时间常数τ=LR。时间常数τ的取值决定于电路的结构和电路参数。

6.理想运放工作在线性区存在虚短和虚断的概念，虚短指两输入端电位相等，虚断是指输入端无电流。

7.在三级放大电路中，已知|Au1|=50，|Au2|=80，|Au3|=25，则其总电压放大倍数|Au|=145，折合为43dB。

8.温度升高时，晶体管的电流放大系数β增大，反向饱和电流ICBO增大，正向结电压UBE变小。(a.变大，d.变小，c.不变)

9.与运算的法则可概述为：有“0”出0，全“1”出1；类似地或运算的法则为有”1”出”1”，全”0”出”0”。

10.将二进制数化为等值的十进制和十六进制：

(1100101)2=(101)10=(65)16

# 四、名词解释（共6题，每题5分，共30分）

1.集总电路：由许多由电源、电阻、电容、电感等集总元件所组成之电路。

2.电路模型：实际电路的数学模型。

3.非关联的参考方向：一段电路上的电流、电压参考方向相反。

4.图解法：在晶体管输入和输出特性曲线上，通过图解分析放大电路的工作状态和性能参数的方法。

5.晶体管低频小信号模型：在共射接法的放大电路中，在低频小信号的作用下，将晶体管看成一个线性双口网络，利用网络的h参数来表示输入端口、输出端口的电压与电流的相互关系，可得出等效电路，称之为共射h参数等效模型，也叫低频小信号模型。

6.触发器：在激励信号的作用下改变输出状态的双稳态数字电路，可以 存储一位二值信息，触发器使用时钟信号。

可逆计数器：由一组触发器构成的计数器，计数可以是递增，也可 以是递减，具体方向取决于计数器的逻辑结构和模式控制信号。

# 五、分析计算题(共6题，每题10分，共60分）

1.用节点法求下图i1、i2、i3。

解：

将C点接地，ub=10V，列a点节点方程：

(G2+G3)ua−G2ub=IS

解得：ua=4V

∴i1=10×1=10A

i2=(ub−ua)G2=6A

i3=−(i2−IS)=−16A

2.如下图，U=10∠0°（1）阻抗Z=？（2）I=？（3）有功功率P=？（4）无功功率Q=?（5）视在功率S=？（6）复功率S=？

解：

(1)Z=(3+j4)Ω

(2)I=U|Z|=1032+42=2A

(3)P=I2R=12W

(4)Q=I2X=16Var

(5)S=UI=20VA

(6)S=P+jQ=12+j16

3.图示电路中，A1，A2，A3均为理想运放。

（1）A1，A2，A3分别组成何种基本运算电路；

（2）列出vO1，vO2，vO的表达式。

解：（1）同相比例运算电路、反相求和运算电路、差动运算电路。

（2）

vo1=3vi1    vo2=−vi2−2vi3

vo=−2vo1+(1+10050)100150vo2=−2(vo1−vo2)

=−2(3vi1+vi2+2vi3)

4.设下图所示电路中各电容对交流信号可视为短路，晶体管的β=50，rbb′=200Ω，UBEQ=0.6，求：

1.求静态工作点ICQ=?

2.该电路的输入电阻Ri输出电阻Ro各为多少？

3.该电路的电压放大倍数Au为多少？

解：1、ICQ=β(VCC−UBE)R1+(1+β)R3

2、Ri=rBE，输出电阻Ro=R2

3、Au=−β(R2//RL)rBE

5.根据特性方程，外加与非门将D触发器转换为JK触发器，应如何实现？若反过来将JK触发器转换为D触发器，应如何实现？

解：J-K触发器特性方程 Qn+1=JQn+KQn

D触发器特性方程 Qn+1=D

D触发器转换为J-K触发器

D=JQn+KQn=JQn·KQn

如图（a）所示。

J-K触发器转换为D触发器 J=D，K=D，如图（b）所示。

6.已知时序逻辑电路如图7.1所示，假设触发器的初始状态均为0。

(1)写出电路的状态方程和输出方程。

(2)分别列出X=0和X=1两种情况下的状态转换表，说明其逻辑功能。

(3)画出X=1时，在CP脉冲作用下的Q1、Q2和输出Z的波形。

解：

1．电路的状态方程和输出方程

Q1n+1=XQ1n+Q2nQ1n

Q2n+1=Q1n⊕Q2n

Z=Q1Q2CP

2．分别列出X=0和X=1两种情况下的状态转换表，见题表7.1所示。逻辑功能为

当X=0时，为2位二进制减法计数器；当X=1时，为3进制减法计数器。

3．X=1时，在CP脉冲作用下的Q1、Q2和输出Z的波形如图7.1(b)所示。

题表7.1

| X=0 |  | X=1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q2 | Q1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  |  |