1.3 半导体二极管

半导体二极管的结构

在PN结上加上引线和封装，就成为一个二极管。二极管按结构分有点接触型、面接触型两大类。

(1) 点接触型二极管

二极管的结构示意图 (a)点接触型

PN结面积小，结电容小，用于检波、开关和变频等高频电路。（记住）

(2) 面接触型二极管

面接触型

二极管的伏安特性

硅二极管2CP10的I-V特性

锗二极管2AP15的I-V特性

（图要记住，横坐标、纵坐标、曲线）

0<U<Uth，iD=0

Uth=0.5V　（硅管）　　　Uth=0.1V　（锗管）

U>Uth　　　　iD急剧上升

UD(on)=(0.6～0.8)V　　硅管　0.7V（记住）

UD(on)=(0.1～0.3)V　　锗管　0.2V（记住）

U(BR)<U<0　　iD=IS<十几μA(硅)　　几十μA(锗)

U<U(BR)　　反向电流急剧增大　（反向击穿）

温度对二极管特性的影响

（要记住导通压降和反向饱和电流的变化）

T升高时，UD(on)以(2～2.5)mV/°C下降

1.3.3 二极管的主要参数（了解）

(1) 最大整流电流IF（最大正向平均电流）

(2) 反向击穿电压VBR和最大反向工作电压VRM（一般VRM=VBR2）

(3) 反向电流IR（越小单向导电性越好）

(4) 正向压降VF

(5) 极间电容CJ（CB、CD）

(6) 反向恢复时间TRR

制作校注与原页出处

以下为制作记录，与原教材分开。保留二极管结构、硅锗伏安曲线、温度影响、全部原阈值与参数，不新增习题答案。

原伏安曲线正负横轴采用不同示意比例，纵轴正向单位mA、反向单位μA分别保留；不把原不等比例刻度改成等比例测量曲线。温度图按原刻度与两条曲线的相对位置重建，未补模型参数。

反向电流原文写作iD=IS，同章前节有iD≈-IS。本稿保留原正号写法，并将该原符号疑点单独登记，未悄悄改号。

原小节仅在主要参数标题出现编号1.3.3；前两部分按原标题保留，未自加1.3.1或1.3.2。所有结构图保留原材料和端子名称；原半导体符号依源使用向下三角与阴极横线。

下列保留各原页的B站视频讲解二维码。二维码为原扫描图像，非技术正文；保留扫描噪点，未验证其外部链接。

原书第20页　B站视频讲解：

原书第21页　B站视频讲解：

出处：晓荣讲电学；模电一哥、小静老师编著。内部资料，严禁翻印。专转本电子类专业课辅导教材，2025理论考试专用（独家原创：晓荣讲电学）。

本册目录

半导体二极管的结构	1

(1) 点接触型二极管	1

(2) 面接触型二极管	1

二极管的伏安特性	2

温度对二极管特性的影响	4

1.3.3 二极管的主要参数（了解）	4

制作校注与原页出处	5

本册目录	6