# 绪论

【B站视频讲解、抖音、小红书账号】

## 1. 信号

（1）信号：信号是信息的载体，有用的信号是信息。

微音器输出的某一段信号的波形

在人类的日常生活中，存在着各种各样的信息。例如，气象信息包含温度、气压、风速等信号，播音员播音时，微音器将声音信号转换为电信号，然后经过电子系统中的放大滤波等电路，驱动扬声器发出播音员的声音。由此可见，自然界的各种物理量必须首先经过传感器（将各种物理量转换为可由电子电路处理的信号的电子设备）将非电量信号转换为电量信号，即电信号。

### （2）电信号源的电路表达形式：

（a）电压源（戴维南）等效电路

（b）电流源（诺顿）等效电路

## 2. 模拟信号和数字信号

（1）模拟信号：在时间和幅值上都是连续的信号。

（2）数字信号：在时间和幅值上都是离散的信号。

处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。

## 3. 放大电路模型

### （1）放大的概念：

放大的对象：变化量（考试时，一般指交流）

放大的本质：能量的控制（很重要！）

放大的特征：功率放大，判断电路能否放大的基本出发点（考试常考）

放大的基本要求：不失真，放大的前提

### （2）放大电路是一个双口网络

放大电路结构框图（要记住，能自己画出来，并理解各个元件含义！）

### （3）放大电路的四种类型

电压放大：输入电压信号，输出电压信号，电压增益Av=vovi（考试一般考这个）

电流放大：输入电流信号，输出电流信号，电流增益Ai=ioii

互阻放大：输入电流信号，输出电压信号，互阻增益Ar=voii（Ω）

互导放大：输入电压信号，输出电流信号，互导增益Ag=iovi（S）

### a)电压放大电路模型（重点掌握）

Avo——负载开路时的电压增益

Ri——输入电阻

Ro——输出电阻

由输出回路得：vo=AvoviRLRo+RL，则电压增益为

Av=vovi=AvoRLRo+RL，由此可见，

RL↓→Av↓，即负载的大小会影响增益的大小。

要想减小负载的影响，则希望…？（考虑改变放大电路的参数）

Ro≪RL，理想情况　Ro=0

另一方面，考虑到输入回路对信号源的衰减，有vi=RiRs+Rivs，要想减小衰减，则希望…？

Ri≫Rs

理想情况Ri=∞

电压放大电路适用于信号源内阻较小而且负载电阻较大的场合。（要记住）

### b)电流放大电路模型（了解即可）

Ais——负载短路时的电流增益

由输出回路得，io=AisiiRoRo+RL

则电流增益为：Ai=ioii=AisRoRo+RL

要想减小负载的影响，则希望…？

由输入回路得，ii=isRsRs+Ri

要想减小对信号源的衰减，则希望…？

Ri≪Rs理想情况Ri=0

电流放大电路适用于信号源内阻较大而且负载电阻较小的场合。（要记住）

### c)互阻放大电路模型

### d)互导放大电路模型

### e)隔离放大电路模型

输入输出回路没有公共端，提高安全性和抗干扰能力。

## 4. 放大电路的主要性能指标

a)输入电阻：输入电压比流进输入端电流（一个字不错的背下来）

Ri=vtit

其大小决定了放大电路从信号源吸取信号的大小。（记住）

b)输出电阻：将信号源置零，负载断开，输出端加测试电压，产生测试电流，测试电压与测试电流的比值即为输出电阻。（一个字不错的背下来）

其大小决定了放大电路的带负载能力。（记住）

带负载能力，放大电路输出量随负载变化的程度。

### c)增益（放大倍数）

反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。

（很重要，背下来）

四种增益Av=vovi　Av=ioii　Ar=voii　Ag=iovi

其中，Av、Ai常用分贝（dB）表示。

电压增益=20lg|Av|　（dB）

电流增益=20lg|Ai|　（dB）

功率增益=10lgAP　（dB）

“甲放大电路的增益为-20倍”和“乙放大电路的增益为-20dB”，问哪个电路的增益大？

# 制作校注与原页出处

以下为数字化制作记录，与教材原文分开。

绪论原有定义、推导、模型及提问均保留。原互阻、互导模型仅列标题，未增配电路或补写内容；原文中的“希望…？”及末题均未新增答案。

原“四种增益”第二式将电流比前的增益字母印成Av，本稿忠实保留；同章前文电流增益为Ai。此为原符号疑点，不静默改原文。

所有技术图均按原拓扑、极性、参考方向和标注重建为SVG。信号波形未添加原图没有的数值刻度；输入/输出端口沿原等电位导线适当移动，以免空心端点压在线角上。

下列为各原页的B站二维码，保留原扫描图像。二维码不以重绘伪造；水印和扫描噪点如实保留，未验证外部链接可用性。

原书第7页　B站视频讲解：

原书第8页　B站视频讲解：

原书第9页　B站视频讲解：

原书第10页　B站视频讲解：

原书第11页　B站视频讲解：

出处：晓荣讲电学；模电一哥、小静老师编著。内部资料，严禁翻印。专转本电子类专业课辅导教材，2025理论考试专用（独家原创：晓荣讲电学）。