# 第29讲 半导体基础概念

# 一、填空题

1. 典型的半导体材料包括____________和____________。不含任何杂质的半导体称为____________。

2. 半导体是导电能力介于 ______ 之间的物质。

3. 利用半导体的 ______ 特性，可制成杂质半导体；利用半导体的 ______ 特性，可制成光敏电阻；利用半导体的 ______ 特性，可制成热敏电阻（实操）

4. PN 结加正向电压时 ______，加反向电压时 ______，这种特性称为 PN 结的 ______ 特性。

5. PN 结正向偏置时 P 区的电位 ______ N 区的电位。

6. 本征激发会成对产生____________和____________。

7. 自由电子和空穴在运动中相遇时会重新结合而成对消失，这种现象称为____________。

8. 半导体中有____________和____________两种载流子参与导电。

9. 通过一定的工艺在本征半导体中掺入微量杂质元素后，导电性能得到显著改善的半导体材料称为____________。

10. 掺入五价元素（如磷P）后形成的杂质半导体称为____________。

11. N 型半导体中自由电子为____________，空穴为____________。

12. 掺入三价元素（如硼B）后形成的杂质半导体称为____________。

13. P 型半导体中空穴为____________，自由电子为____________。

14. 杂质半导体中的载流子包括____________和____________，而杂质离子____________载流子。

15. 杂质半导体的导电性能主要取决于____________浓度。

16. PN 结加正向电压时____________，加反向电压时____________，这种特性称为____________特性。

17. PN 结正向偏置时，P 区电位____________N 区电位。

18. PN 结内部载流子运动有两种：由电场引起的称为____________运动，由浓度差引起的称为____________运动。

19. 硅二极管导通压降约为____________V，锗二极管约为____________V。

# 二、选择题

20. 半导体中参与导电的两种载流子是（   ）
A. 价电子
B. 自由电子
C. 空穴
D. 杂质离子

21. N 型半导体中多数载流子是（    ）；P 型半导体中多数载流子是（   ）。
A. 自由电子
B. 空穴

22. N 型半导体是掺入（  ）
A. 三价
B. 四价
C. 五价

23. P 型半导体是掺入（  ）
A. 三价
B. 四价
C. 五价

24. PN 结的主要特性是（  ）
A. 正向导电
B. 单向导电性
C. 反向击穿

# 三、判断题

25. （   ）P 型半导体中空穴为多子，自由电子为少子，故P 型半导体带正电。

26. （   ）半导体器件的性能受温度影响。

27. （    ）PN 结的单向导电性只有在外加电压时才能体现出来。

28. （   ）本征半导体温度升高后，电子和空穴浓度仍相等。

29. （   ）N 型半导体中自由电子是多子，空穴是少子，故N 型半导体带负电。

30. （    ）PN 结的耗尽层宽度随反向电压增大而变窄。

31. （   ）二极管的反向饱和电流随温度升高而显著增大。

32. （   ）本征半导体的导电能力在绝对零度时为零。

33. （    ）PN 结正向偏置时，扩散电流远大于漂移电流。

34. （   ）杂质半导体中，掺杂浓度越高，电阻率越大。

35. （   ）锗二极管的死区电压比硅二极管更小。

36. （    ）PN 结的势垒电压与掺杂浓度无关。

37. （   ）温度升高会导致PN 结的反向击穿电压降低。

38. （   ）在P 型半导体中，空穴浓度等于受主杂质浓度。

39. （   ）P 型半导体带正电，N 型半导体带负电。

40. （   ）在N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素，可将其改型为P 型半导体。

41. （    ）PN 结在无光照、无外加电压时，结电流为零。

42. （   ）在P 型半导体中如果掺入足够量的五价元素，可将其改型为N 型半导体。