# 第30讲 二极管概念与电路分析

# 一、填空题

43. 二极管正向导通的最小电压称为____________电压，使二极管反向电流急剧增大所对应的电压称为____________ 电压。

44. 稳压管工作在伏安特性的____________区，在该区内的反向电流有较大变化，但它两端的电压____________。

45. 二极管本质上是由____________个PN 结构成的，在电子电路中的主要作用是展示____________导电性。

46. 硅二极管的死区电压约为____________V，锗二极管的死区电压约为____________V。

47. 当温度下降时，二极管的导通电压会____________，反向饱和电流会____________。

48. 在二极管中，P 型一侧引出的电极称为____________（阳极/阴极），N 型一侧引出的电极称为____________。

49. 当温度每升高1°C 时，二极管的正向压降大约减少____________mV。

50. 二极管的伏安特性方程为____________，其中 uD 是二极管两端的____________，IS 是二极管的____________，UT 是____________。

51. 当二极管反向电压增加到一定程度时，会突然发生大的反向电流现象，这被称为____________。

52. 常见的二极管封装方式有_________ 、_________ 和_________ 、_________ 等。不同外形的二极管都有两个电 极，分别是_________ 极和_________ 极。

53. P 型半导体主要靠_________ 导电，N 型半导体主要靠_________ 导电。

54. PN 结具有性，即加正向电压时，PN 结________；加反向电压时, PN 结_________。

55. 硅二极管导通时的正向管压降约为_________ V，锗二极管导通时的正向管压降约为_________ V。

56. 二极管按所用材料不同，分为_________ 二极管和_________ 二极管；按内部结构不同，分为二极管和二极管和 _________ 二极管等。

57. 二极管的主要参数有、________、_________ 和_________ 。

58. 电路中流过二极管的正向电流过大，二极管将会_________ ；如果加在二极管两端的反向电压过高，二极管会 _________ 。

59. 半导体二极管加反向偏置电压时，反向峰值电流越小，说明二极管的_______性能越好。

60. 有一锗二极管的正、反向电阻均接近于零，表明该二极管已________；有一硅二极管的正、反向电阻均接近于无穷 大，表明该二极管已________。

61. 二极管替换应遵循“_________ 、_________ 、_________”的原则。

62. 在高反向电压下，二极管内部的载流子因强电场作用而加速，撞击晶格产生新的载流子，形成雪崩式的电流增长， 这种击穿模式称为____________。

63. 若二极管在反向电压作用下，由于功耗过大，内部温度升高而导致的击穿现象，我们称之为____________。

64. 在某些特定条件下，二极管可以通过齐纳效应实现反向击穿后的稳压，这种击穿模式被称为____________。

65. 整流电路是利用二极管的____________特性，将交流电变为单向脉动的直流电。

66. 稳压二极管是利用二极管的____________特性实现稳压，工作区间是____________。

67. 发光二极管是一种通以____________电流会发光的二极管。

68. 光电二极管能将____________信号转变为____________信号，它工作时需加____________偏置电压。

# 二、选择题

69. 二极管的主要特点是（   ）

A. 双向导电性　　B. 单向导电性

C. 无导电性　　D. 可逆导电性

70. 下列关于二极管的说法中，正确的是（   ）

A. 二极管只能工作在正向偏置状态。　　B. 二极管在反向偏置时一定截止。

C. 二极管在正向偏置时一定导通。　　D. 二极管的导电性能与温度无关。

71. 二极管反向击穿时，其电流急剧增加，而电压（   ）

A. 急剧增加　　B. 急剧减少

C. 基本不变　　D. 变为零

72. 二极管在反向偏置时，下列描述正确的是（  ）

A. 扩散电流大于漂移电流。　　B. 扩散电流等于漂移电流。

C. 扩散电流小于漂移电流。　　D. 扩散电流和漂移电流方向相同。

73. 硅二极管的导通压降约为（   ）

A. 0.2~0.3V　　B. 0.6~0.7V

C. 1.0~1.2V　　D. 1.5~2.0V

74. 锗二极管的导通压降约为（   ）

A. 0.2~0.3V　　B. 0.6~0.7V

C. 1.0~1.2V　　D. 1.5~2.0V

75. 二极管正向电阻远（  ）反向电阻。

A. 大于　　B. 小于

C. 等于　　D. 无法确定

76. 二极管反向击穿后（  ）

A. 一定损坏　　B. 不一定损坏

C. 变得更稳定　　D. 无法判断

77. 半导体中传导电流的载流子是 (    )。

A.电子　　B.空穴　　C.电子和空穴

78. PN 结的主要特性为 (    )。

A.正向导电特性　　B.单向导电性　　C.反向击穿特性

79. 二极管的正向电阻远 (   )反向电阻。

A.大于　　B.小于　　C.无法确定

80. 把一只二极管直接与一个电动势为1.5V、内阻为0 的电池正向连接，则该二极管(   )。

A.击穿　　B.电流为0

C.电流正常　　D.电流过大使管子烧坏

81. 用万用表直流电压挡分别测出 VD1、VD2 和 VD3 正极与负极对地的电位，如图所示, 则VD1、VD2 和 VD3 的状态为 (   )。

A. VD1、VD2 和VD3 均正偏

B. VD1 反偏, VD2 和VD3 正偏

C. VD1 和VD2 反偏, VD3 正偏

D. VD1、VD2 和VD3 均反偏

82. 二极管的导通条件是（  ）

A. Up > 0　　B. Up < 死区电压　　C. Up > 击穿电压

83. 硅二极管的正向电压在0.7V 的基础上增加10%，它的电流（   ）。

A. 基本不变　　B. 增加 10%　　C. 增加 10%以上

84. 锗二极管的正向电压在0.3V 的基础上增大10%，它的电流（   ）。

A. 基本不变　　B. 增加 10%　　C. 增加 10%以上

85. 用万用表的R×100Ω档和R×1kΩ档分别测量一个正常二极管的正向电阻，两次测量值分别为R1和R2，则R1与R2的关系为（    ）。

A. R1 > R2　　B. R1 = R2　　C. R1 < R2

86. 当温度为20°C时，二极管的导通电压为0.7V，若其他参数不变，当温度升高到40°C时，二极管的导通电压将（    ）。

A. 等于0.7V　　B. 小于0.7V　　C. 大于0.7V

87. 某二极管 25℃ 时死区电压 Uth ≈ 0.5 V, 反向饱和电流 Is ≈ 0.1 pA, 则在 35℃ 时下列哪组数据可能正确: (     )

A. Uth ≈ 0.525 V, Is ≈ 0.05 pA

B. Uth ≈ 0.525 V, Is ≈ 0.2 pA

C. Uth ≈ 0.475 V, Is ≈ 0.05 pA

D. Uth ≈ 0.475 V, Is ≈ 0.2 pA

# 三、判断题

88. （   ）二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性。

89. （    ）PN 结正向偏置时电阻小，反向偏置时电阻大。

90. （   ）二极管是线性元件。

91. （   ）不论是哪种类型的二极管，其正向管压降都在0.3V 左右。

92. （   ）硅二极管的正向管压降比锗二极管的正向管压降大。

93. （   ）二极管加正向电压一定导通。

94. （   ）二极管加反向电压一定截止。

95. （   ）二极管一旦反向击穿就一定损坏。

96. （   ）二极管的反向饱和电流越大，其质量越高。

97. （   ）当反向电压小于反向击穿电压时，二极管的反向电流很小；当反向电压大于反向击穿电压后，其反向电 流迅速增大。

98. （   ）二极管在工作频率大于其最高工作频率时会损坏。

99. （   ）二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。

100. （   ）温度变化对二极管伏安特性的影响可以忽略不计。

101. （   ）二极管在反向击穿电压足够大的情况下，即使外加反向电压增大，也不会损坏。

102. （   ）二极管在反向偏置时，反向电流为零。

103. （    ）PN 结的正向偏置和反向偏置决定了二极管的导通与截止状态。

104. （   ）二极管的正向电阻总是小于其反向电阻。

105. （   ） 二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性 （x）

106. （   ） 二极管在工作频率大于最高工作频率f 时会损坏。（x）

107. （   ）二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。（x）

108. （   ）只要稳压二极管两端加反向电压就能起稳压作用。

109. （   ）变容二极管在电路中主要作用是稳压。

110. （   ）发光二极管（LED）工作时必须加正向偏置电压才能发光。

111. （   ）稳压二极管正常工作时必须处于反向击穿状态。

112. （   ）光电二极管在无光照时反向电流为零。

113. （   ）变容二极管的结电容随反向电压增大而减小。

114. （   ）肖特基二极管的反向恢复时间比普通PN 结二极管更短。

115. （   ）硅二极管的反向饱和电流比锗二极管更小。

116. （   ）齐纳击穿和雪崩击穿都是可逆的物理过程。

117. （   ）温度升高会导致二极管的正向压降增大。

118. （   ）只要在稳压管两端加反向电压就能起稳压作用。

# 三、计算题

119. 哪些灯泡可能会亮？

答题区：

120. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求UAB 的值。

答题区：

121. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求UAB 的值。

答题区：

122. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求Uao 的值。

答题区：

123. 试判断习题图中二极管是导通还是截止？为什么？（D 为理想二极管）

答题区：

124. 图所示电路中，已知稳压管的稳定电压Uz=6V，ui=未知，二极管的正向压降可忽略不计，试求输出电压uo，

答题区：

125. 有两个稳压管1 和D2，它们的稳压值为Uzi=6V，Uzz=8V，正向导通压降均为U=0.6V，求串联稳压值

答题区：

126. 图所示，Ucc=12V，二极管均为理想元件，求D1、D2、D3，的工作状态？

答题区：

127. 稳压电路如图所示。其中稳压管UDZ1=6V、UDZ2=8V 电阻R=2000Ω,正向压降0.7v 试求UAB 的电压。

答题区：

128. 试判断图中的二极管是导通还是截止，并计算输出电压Uo 的值。

答题区：

129. 所示各电路中，设二极管具有理想特性，试判断各二极管是导通还是截止，并求电压UAo。

答题区：

130. 所示电路中，设二极管的反向击穿电压足够大，已知20℃时输出电压为0.1V，试求40℃和0℃时的Uo值。

答题区：

131. 稳压管稳压电路如图所示，稳压管的参数为 UZ = 8.5 V, IZ = 5 mA, PZM = 250 mW, 输入电压 UI = 20 V, 试： (1) 求 Uo、IDZ； (2) 若 UI 增加 10%，RL 开路，分析稳压管能否安全工作；

答题区：

132. 电路如图所示，已知发光二极管的导通电压为 1.6 V，正向电流大于 5 mA 即可发光，最大正向电流为 20 mA。 为使发光二极管发光且安全工作，试求电路中 R 的取值范围。

答题区：

133. 所示电路中，R = 1kΩ, RL = 500 Ω, 稳压管的稳压值 UZ = 6 V, 最小稳定电流 IZmin = 5 mA, 最大允许电流 IZM = 25 mA。 试：(1) 分别计算 UI 为 10 V、35 V 时的 Uo 值；

答题区：

134. 图所示电路中，电源电压为15 V, 稳压管的稳压值 UZ = 6 V, 最小稳定电流 IZmin = 5 mA, 最大功耗 PZM = 150 mW。试求电阻 R 的取值范围。

答题区：

135. 设某一只二极管允许流过 5 A 的电流不致烧坏，其 IS = 0.1 pA；UT = 26 mV。试采用二极管方程计算 UD = -0.8V 时的 ID；

答题区：