唐哥强化必刷3000题

第2讲 电位  第79至151题  新增答案解析

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲    平台ID：讲电子的唐哥

本册73题答案与忠实稿逐号对应，全部为本轮新增；红色文字区分新增解答。原稿缺条件、歧义或重复题照实登记，不以假设充作唯一答案。

目录

一、填空题	2

二、判断题	3

三．选择题	6

四．计算题	8

一、填空题

79. 【答案】参考点；零。

【解析】原文把电位称为“电势能”，量纲不正确。电位是单位正电荷的电势能，也可表为该点相对参考点的电压；忠实稿保留原文。

80. 【答案】参考点；伏特（V）。

【解析】选定参考点后，该点到参考点的电压就是该点电位。

81. 【答案】相对；有关。

【解析】改变参考零点，会使全部节点电位同加或同减一个常数。

82. 【答案】参考点。

【解析】工程分析常把公共端或接地点选作参考点；并非必须选择电源负极。

83. 【答案】电位。

【解析】两点电压按有序端点定义为前一点电位减后一点电位。

84. 【答案】4。

【解析】由 UAB = VA - VB = 6 - 2 = 4 V。

85. 【答案】电位。

【解析】电压是两个位置之间的电位差。

86. 【答案】8 V。

【解析】由 Uad = Ua - Ud = 8 - 0 = 8 V。

87. 【答案】差。

【解析】这里是按给定参考极性取代数差，不是把绝对值相减。

88. 【答案】接地符号。

【解析】图中的参考地表示选定的零电位点，不一定表示实际接大地。

89. 【答案】不变。

【解析】参考点变化只改变电位的共同零点，不改变两点之差。

90. 【答案】由 b 指向 a；由 a 指向 b。

【解析】按 iab 的有序下标约定，参考方向为 a→b；数值为负，实际方向与参考方向相反。

91. 【答案】正；负。

【解析】也可能为零。正负表示相对参考点的高低关系。

92. 【答案】高电位；低电位。

【解析】本题把电位降低方向定义为电压的实际方向。

93. 【答案】Va；Vb；ba。

【解析】Uab = Va - Vb；交换端点次序，电位差变号。

94. 【答案】第一空缺少所求量，不能唯一填答；第二空按通常意图为 c。

【解析】原页“则 ____ V”之前没有给出电压或电位符号。已知值可得 Uab = -3 V、Uac = 2 V、Ubc = 5 V，但不能擅自选一个。c 点为零电位，可作为参考点；仅凭某点电位为零，严格说不能排除另有等电位参考节点。

95. 【答案】零电位点（参考点）；0。

【解析】这是电位的基准约定，不是新增电路元件。

96. 【答案】一个（限同一套统一电位基准的通常表述）。

【解析】不能把“一个参考基准”理解为“电路只能有一个零电位节点”。多个点可处于同一零电位；相互隔离的子电路也可分别设参考点。

97. 【答案】整体平移（通常改变）；不变。

【解析】若新旧参考点等电位，数值不变；一般情况下，各点减去新参考点在旧基准下的电位。

98. 【答案】参考点（零电位点）。

【解析】机壳或公共端是常见选取，并不是定义上的唯一选取。

99. 【答案】减去。

【解析】减去的是 B 点在旧基准下的电位；它可能为正、负或零。

100. 【答案】VA；VB。

【解析】按定义，UAB = VA - VB。

101. 【答案】-5。

【解析】UBA = VB - VA = 3 - 8 = -5 V。

102. 【答案】绝对（按题目常见措辞）。

【解析】准确含义是“两点间的电压不依赖参考零点”；电压仍按两个有序端点及参考极性定义，不宜把它理解为没有端点关系的绝对电位。

103. 【答案】不变。

【解析】两点电位同减一个常数，差值和极性均不变。

104. 【答案】低。

【解析】UAB = -5 V 表示 A 点比 B 点低 5 V。

二、判断题

105. 【答案】正确。

【解析】这是选定参考点后的电位定义。

106. 【答案】错误。

【解析】若新旧参考点电位不同，节点电位整体平移；两点电压保持不变。

107. 【答案】错误。

【解析】只有在正电阻等适用元件中，实际电流才沿电位降低方向；电源内部的实际电流可由低电位流向高电位。

108. 【答案】正确。

【解析】电位为正表示高于参考点，为负表示低于参考点。

109. 【答案】正确。

【解析】在同一电路模型中，参考点可按分析方便选定。

110. 【答案】正确（按一般的基准改变理解）。

【解析】节点电位按同一常数平移，电压不变；若换到等电位的新参考点，电位数值也不变。

111. 【答案】正确。

【解析】理想导线电压降为零，因此与零电位点直接相连的同一节点各处电位相同。

112. 【答案】错误。

【解析】“含电压源的支路”还可能含电阻等元件，支路总电压是各元件电压的代数和。若专指理想电压源自身两端，才由该源直接规定。

113. 【答案】错误。

【解析】叠加定理要求相应电路关系为线性，不能直接用于一般非线性电阻电路。

114. 【答案】正确。

【解析】该点对所选参考点的电压就是电位。

115. 【答案】错误。

【解析】电位单位是伏特（V），安培（A）是电流单位。

116. 【答案】错误。

【解析】电位依赖参考点，是相对量。

117. 【答案】正确。

【解析】低于参考点的节点电位为负。

118. 【答案】错误。

【解析】电位针对某点与共同参考点；电压针对任意两个有序端点，概念不能无条件互换。

119. 【答案】正确。

【解析】电位反映单位正电荷的电势能特性；不要把电位本身等同于能量。

120. 【答案】正确（指分析中的参考点选取）。

【解析】只更换数学基准不改变物理电路；实际把不同节点接地则可能改变电路，不能混同。

121. 【答案】表述有歧义。

【解析】同一基准下可以有多个零电位节点，也可以在同一零电位网络画多个接地符号；但不能把原本不等电位的节点任意同时规定为零而不改变约束。按前一种含义正确，按后一种含义错误。

122. 【答案】不宜无条件判对。

【解析】新参考点与旧参考点不等电位时，各点电位数值改变；二者等电位时不变。题干缺少这一限制。

123. 【答案】错误。

【解析】可以在任意适当节点选择参考点，无须固定在电源负极。

124. 【答案】正确（本章参考地约定下）。

【解析】参考地符号标示所选零电位；保护接地等工程符号的具体含义须结合图例。

125. 【答案】正确。

【解析】两点电压等于前一点电位减去后一点电位。

126. 【答案】正确。

【解析】交换电压下标，相当于反转参考极性，代数值变号。

127. 【答案】错误。

【解析】电压是两点电位差，与共同参考点的选取无关。

128. 【答案】正确。

【解析】由 UAB = VA - VB；当 VA > VB 时，差值大于零。

129. 【答案】正确（本章集总电路电位约定下）。

【解析】此处把电压定义为两点间的电位差；不要把“电压”等同于单独某一点的电位。

130. 【答案】正确。

【解析】按电池正极比负极高 12 V、负极电位为零的题设，正极电位为 +12 V。

131. 【答案】错误。

【解析】-5 V 表示该点比参考点低 5 V。

132. 【答案】错误（作为普遍断言）。

【解析】沿电阻支路求电位时需结合电流参考方向和代数值确定电压降符号；仅由已知电压源或给定电位求值时可不显式求电流。

133. 【答案】正确。

【解析】节点电位及其差值是分析运算放大器等复杂电路的重要工具。

三．选择题

134. 如图所示，仅滑动变阻器改变电阻阻值，外电路不变，那电路中会有什么变化？（         ）

A. 电流I1随着电阻变化而变化

B. 电流I2随着电阻变化而变化

C. 电压U随着电阻变化而变化

D. 以上三者同时变化

【新增答案】A（按图示理想18 V电压源）。

电压源固定并联两端电压，外电路不变，所以I2不因变阻器阻值改变；变阻器支路I1随电阻改变。若把端口直接看作开路，I2恒为0。原图未给电源内阻，不擅自加入非理想内阻。

I1 = 18R变阻器 A

135. 如左图，电压与电流参考方向已标注，以下正确的是（    ） 多选。

A 图一U、I为非关联方向，电流I的实际方向是自A流向B。

B. 图一U、I为关联方向，电流I的实际方向是自B流向A。

C. 图二U、I为非关联方向，电流I的实际方向是自A流向B。

D. 图二U、I为关联方向，电流I的实际方向是自A流向B。

【新增答案】原题缺少A、B端点标注，不能唯一选择。

两个图的电流参考箭头都从电压正端流入，均为关联参考方向，所以A、C两项的“非关联”表述错误。图（1）电流为正，实际沿箭头；图（2）为负，实际逆箭头。

若上端为A、下端为B，则两图实际电流分别由A到B、由B到A，B、D也不符合，四个选项均不成立。若上端为B、下端为A，则B、D成立。原图不支持在这两种命名中作唯一选择。

四．计算题

136. 求出下面电压Uab

【新增答案】Uab = -3 V。

选择公共右节点为计算零点。上、下分压支路均跨接18 V；a点到右端为5 Ω，b点到右端为10 Ω。图中的a、b之间没有导线。

Va = 18×55+5 = 9 V

Vb = 18×105+10 = 12 V

Uab = Va-Vb = 9-12 = -3 V

137. 求出下图A、B两点的电位.

【新增答案】VA = -5 V；VB = -2 V。

按图中两端所标数字为节点电位计算。第一支路左、右端为2 V与-12 V，第二支路为2 V与-14 V；电位沿电流方向降低。

I左 = 2-(-12)5+5 = 1.4 A； VA = 2-1.4×5 = -5 V

I右 = 2-(-14)5+15 = 0.8 A； VB = 2-0.8×5 = -2 V

138. 求下图，a、b、c这3点电位电压。

【新增答案】绝对电位不能唯一确定；Uab = 26 V，Uac = 51 V，Ubc = 25 V。

原图没有参考地。设左侧公共节点电位为K，由三支路给定参考电流求各点相对公共点的电压。c支路参考方向向上而电流为-7 A，故c点比公共点低21 V。

若另约定c点为零，则Va = 51 V、Vb = 25 V、Vc = 0 V。这是新增的计算基准示例，并非原图已给条件。

Va = K+5×6 = K+30 V

Vb = K+2×2 = K+4 V

Vc = K+(-7)×3 = K-21 V

Uab = 26 V； Uac = 51 V； Ubc = 25 V

139. 求出下图b点电位的电压值。

【新增答案】Vb = 21 V。

a、c两支路电流分别为2 A、5 A，均流入b节点。因此3 Ω电阻向下流过7 A；下端为参考地，b点比地高21 V。

I = 2+5 = 7 A

Vb = I×3 = 21 V

140. 求出下图开关S打开与闭合时的A与B点电位的电压值。

【新增答案】S打开：VA = -10.5 V、VB = -7.5 V；S闭合：VA = 0 V、VB = 1.6 V。

S打开时，2 kΩ、4 kΩ、26 kΩ串联在-12 V与+12 V之间；电流由+12 V端流向-12 V端。

S闭合后A直接接地。B仅由+12 V经26 kΩ和4 kΩ分压；左侧2 kΩ影响接地支路电流，A点仍保持接地。

S打开： I = 12-(-12)2+4+26 = 0.75 mA

VA = -12+0.75×2 = -10.5 V； VB = -12+0.75×6 = -7.5 V

S闭合： VB = 12×426+4 = 1.6 V

141. 求下图各点电位.

【新增答案】Va = 6 V，Vb = 2 V，Vc = 0 V。

电池长板为正极；c与参考地直接相连。4 kΩ、2 kΩ串联，流过1 mA。

I = 64+2 = 1 mA

Vb = 1×2 = 2 V； Va = 6 V； Vc = 0 V

142. 求下图各点电位.

【新增答案】Va = 4 V，Vb = 0 V，Vc = -2 V。

本题改以b为参考地。串联电流仍为1 mA；a比b高4 V，c比b低2 V。

I = 64+2 = 1 mA

Va = 1×4 = 4 V； Vb = 0 V； Vc = -1×2 = -2 V

143. 求下图各点电位.

【新增答案】Va = 4 V，Vb = 0 V，Vc = -2 V。

此题原图与第142题的电源、阻值和接地位置相同；两个原编号均保留，分别列答。b是参考地，串联电流为1 mA。

Va = 4 V； Vb = 0 V； Vc = -2 V

144. 求下图各点电位.

【新增答案】Va = 115 V，Vb = 70 V，Vc = 0 V。

c为公共参考地，左右电池长板均向上，顶端电位分别为250 V和25 V。回路电流由250 V端经三只电阻流向25 V端。

I = 250-2515+5+5 = 9 mA

Va = 250-9×15 = 115 V

Vb = 25+9×5 = 70 V； Vc = 0 V

145. 求A点电位

【新增答案】VA = 1 V（图示向下电流I = 1 A）。

4 Ω支路下端仅作参考地，没有另一条回流通路，支路电流为0，电阻两端均为零电位。左下6 V源使左公共节点电位为6 V。

上、中两支路组成回路。沿原图左上导线向下取I为正：上支路电流从A向左，中支路由左向A。

I = 6-31+2 = 1 A

VA = 6-2×1-3 = 1 V

146. 求电压U

【新增答案】U = 2 V。

由A到地的右支路为2 kΩ与4 kΩ串联。以kΩ和mA为配套单位列A节点方程；求得VA = 3 V，再求右侧4 kΩ电阻分压。

VA-153+VA-(-4)2+VA2+4 = 0

VA = 3 V； U = 3×42+4 = 2 V

147. 求电压UAB

【新增答案】UAB = 0 V。

左右两个闭合子电路仅由A、B之间的一条2 Ω支路连接。对右子电路整体列电流守恒，只有一个对外端口，桥接支路净电流必为0；其两端电压也为0。无需把图中O点擅自接地。

IAB = 0； UAB = 2×0 = 0 V

148. 求电压UAB

【新增答案】条件不足，UAB不能唯一确定。

原图左右回路完全不连接，只有右回路有参考地。左回路电流为2 A，A比左下节点高2 V；右回路电流为1 A，B比地高2 V。

设左下节点相对右侧地的电位为K，则VA = K+2 V、VB = 2 V，故UAB = K。只有额外连接或指定左右基准关系后才能确定K，不能擅自默认共地。

VA = K+2 V； VB = 2 V

UAB = (K+2)-2 = K

149. 求电压UAB和电流IAB

【新增答案】UAB = -1 V；IAB = 0 A。

A到B的串联桥支路是两个闭合子电路之间唯一的连接，因此桥支路电流为0，桥上1 Ω电阻压降为0。桥中1 V电压源靠A侧为负，靠B侧为正，故B比A高1 V。

左回路两只1 Ω串联分压，VA = 0.5 V；因此VB = 1.5 V。新增分析沿A到B定义IAB的参考方向。

IAB = 0 A； UAB = 0×1-1 = -1 V

VA = 1×11+1 = 0.5 V； VB = 1.5 V

150. 求电压UAB

【新增答案】UAB = 0 V。

图中两回路底部已经共地，上方a、b端开路。分别计算两个分压节点；题干大写A、B按图中小写a、b对应理解。原可见页题干部分被遮住，本稿依据同一PDF文字层恢复“求电压UAB”，证据位置已登记。

Va = 20×812+8 = 8 V

Vb = 16×44+4 = 8 V

UAB = 8-8 = 0 V

151. 求电压UAB

【新增答案】UAB = 4 V。

B经10 Ω支路是左、右子电路之间唯一连接，所以10 Ω电流为0，其右端与B等电位。右侧1 A电流源向下，4 Ω电阻电流向上1 A，因此A比右上节点高4 V，也比B高4 V。

左回路由两电阻串联求得电流为1 A，VB = 2 V；由此VA = 6 V，可交叉检验。

I10Ω = 0； UAB = 1×4 = 4 V

VB = 52+3×2 = 2 V； VA = 6 V