第5讲 理想电源与实际电源的等效变换

唐哥强化必刷3000题  第293至349题  新增答案解析

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲    平台ID：讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本册红色内容为新增答案解析，按原题号一一对应。条件不足或表述有误的题目先说明限制，再给出有明确条件的分析。黑色“原稿已有解答”与新增解答分开。

目录

一、填空题	2

二、判断题	5

三、计算题	16

校注 原稿疑点与处理记录	35

一、填空题

293. 【新增答案】电压；电流。

理想电压源规定端电压，理想电流源规定支路电流。

294. 【新增答案】电源本身；无关。

给定的源电压不随电流改变，但外电路必须与理想源约束相容。

295. 【新增答案】代数和。

统一端口参考极性后，同向电压相加、反向相减。

296. 【新增答案】电压。

并联端点间的电压约束必须一致；否则非零电压差与理想导线约束矛盾。

297. 【新增答案】相对。

参考电压和电流的相对方向决定功率的正负约定，功率大小还取决于电压、电流数值。电流流入参考正端时，吸收功率为p=ui。

298. 【新增答案】给定值（恒定，若题设为直流源）。

一般理想电流源也可规定随时间变化的波形；其本质是电流不由负载决定。

299. 【新增答案】原句有误，不能按字面唯一填答。

题干前半已说端电压由外电路决定，后半却再写“与两端电压”。端电压不可能与自身无关。若原意为“其输出电流与两端电压____”，可填“无关”；这里只列出可能修订，不改忠实原题。

300. 【新增答案】电流值。

串联理想电流源的约束须相容；同值同向时对外保持这一电流。各个源所分担的电压通常不能由串联约束单独确定。

301. 【新增答案】独立。

独立源的给定量不受电路中其他电压、电流控制。受控源的给定量由指定控制量决定；这不表示受控源不能向外提供功率。

302. 【新增答案】零；不随。

理想电压源的端口电压固定，内阻模型为零。

303. 【新增答案】无穷大；不随。

理想电流源的端口电流固定，内阻模型为无穷大。

304. 【新增答案】外电路。

源给定端电压，电流由它与外部连接共同决定。

305. 【新增答案】外电路。

源给定电流，其端电压由外部约束决定。

306. 【新增答案】理想化。

在研究范围内忽略内阻等非理想因素，以简化分析。

307. 【新增答案】内；串。

通常线性模型由理想电压源串联内阻构成。

308. 【新增答案】内；并。

通常线性模型由理想电流源并联内阻构成。

309. 【新增答案】小。

在电动势不变、内阻为正且负载为电阻的电压源模型中，U=E-IR0；内阻越小，给定电流变化引起的端电压变化越小。

310. 【新增答案】条件不足，不能在“上升/下降”中唯一选择。

在E、R0不变的供电模型中，负载电流增大时U下降，电流减小时U上升；原题只说负载变化，没有说明变化方向。

311. 【新增答案】内。

在本章线性电源模型中，内部损耗表现为内阻上的功率。

312. 【新增答案】伏安（端口电压与电流）。

要求同一端口参考方向下，完整电压—电流关系相同，不只是某一个工作点相同。

313. 【新增答案】ER0；并。

在R0为有限非零值的通常线性模型中，电流源箭头指向原电压源的正端；不能把零内阻的理想电压源直接变成有限值的电流源。

Is = ER0

314. 【新增答案】IsR0；串。

电压源正端对应电流源箭头指向的一端，内阻数值保持不变。

E = IsR0

315. 【新增答案】不变。

串联内阻与并联内阻的数值相同，端口伏安关系保持一致。

316. 【新增答案】按通常题意填“正”，但原句“电流源的正极”不规范。

电流源通常给定箭头方向而不预先固定端电压极性。准确规则是：电流源箭头指向的一端对应等效电压源的正端。

317. 【新增答案】外；不一定。

原文第二空接“等效”，填“不一定”得到“不一定等效”；内部支路电流、源功率和内阻损耗一般不保持。

318. 【新增答案】基尔霍夫。

等效变换简化对外端口后，可结合KCL和KVL求解。

319. 【新增答案】理想电源。

这里只指没有相应有限内阻的纯理想电压源或电流源，不能直接互换为有限值的另一种实际源模型。

320. 【新增答案】不能。

理想电压源规定电压，理想电流源规定电流，二者的完整端口特性不同。

321. 【新增答案】电压；电流。

只可据等效电路直接求未被变换掉的外部量；内部量需回到原电路恢复。

二、判断题

322. 【新增答案】错误。

理想电压源内阻为零；无穷大对应理想电流源。

323. 【新增答案】正确。

在相容的理想电路中，电流由电流源的给定量规定。

324. 【新增答案】错误。

非零理想电压源短路会产生互相矛盾的电压约束，模型不存在有限解；理想模型也不包含“损坏”机制。不能据此声称可安全短路。

325. 【新增答案】错误。

理想电流源规定电流，端电压由外电路决定。

326. 【新增答案】正确。

实际电源只能在一定范围内近似这些理想特性。

327. 【新增答案】错误。

实际电压源的线性模型是理想电压源串联内阻。

328. 【新增答案】正确（保持源电流及外部负载模型不变）。

诺顿模型中增大并联内阻可减小内部支路分流，使负载电流更接近给定源电流。

329. 【新增答案】在本章正内阻、无源电阻负载的供电模型下正确。

U=ERL(R0+RL)，E>0且R0>0时，开路端电压趋于E，为所述负载范围内最大值。若允许外部有源电路反向充电，原句不能无条件推广。

330. 【新增答案】正确（内阻为正且有电流时）。

内阻损耗I2R0消耗输入功率；空载零电流等特殊情况损耗可为零。

331. 【新增答案】错误。

实际电源的内阻会使端电压随负载电流改变。

332. 【新增答案】错误。

应满足相应串联/并联内阻和对外端口条件；理想电源不能直接互换。非线性源也不能一律用固定参数的两种线性模型替代。

333. 【新增答案】正确。

在标准电压源与电流源等效变换中，内阻值相同。

334. 【新增答案】错误。

两模型只保证外部端口关系，内部功率损耗通常不同；例如开路时，戴维南内阻无电流，诺顿内阻仍可能消耗功率。

335. 【新增答案】正确。

等效变换必须按端口参考极性和电流箭头保证符号一致。

336. 【新增答案】正确，但限于所求量仍在等效后的外电路。

若所求支路被变换合并，须回到原支路用已知端口量恢复，不能把等效源内部电流当作原支路电流。

337. 【新增答案】错误。

受控源也可在适用条件下变换，但必须同时保留控制关系及控制量；不能因变换消去控制量而丢失约束。

338. 【新增答案】错误。

两种纯理想源的端口伏安关系不同，不能直接等效互换。

339. 【新增答案】错误。

正弦稳态下可用阻抗及相量进行相应源变换；参考方向、频率与阻抗条件须一致。

340. （    ）左图等效后如右图所示。

原左图

原右图

【新增答案】正确。对a、b外端口等效为10 V理想电压源，a为正端。

两个理想源并联，电压源始终将端口电压固定为10 V，与外接负载无关。并联2 A源只改变内部电流分配；其电流没有变成零。

此处等效只保证外端口电压—电流关系，不保证原两个源各自的电流或功率相同。

uab=10 V，Req=0 Ω

341. （    ）左图等效后如右图所示。

原左图

原右图

【新增答案】正确。等效为4 A电流源与1 Ω并联，源方向由b指向a。

中支1 V源上正下负并串1 Ω，对外可变换为1 A向上的电流源并联1 Ω。再与左2 A、右1 A两源相加，得到4 A向上。

取u为a对b电压、i为从a流入网络的电流。原电路和等效电路均满足i=u1-4；开路电压为4 V。

IN=2+1+1 V1 Ω=4 A

i=u1 Ω-4 A；u=4 V+(1 Ω)i

342. （    ）下图中，图（b）的1A电流源在图（c）中消失是因为与电压源1v并联所以被置零了。

原图（a）

原图（b）

原图（c）

原图（d）

原图（e）

【新增答案】错误。1 A源没有因与电压源并联而“置零”；它与上支路变换出的反向0.25 A合并，净成0.75 A。

图（b）的1 A源并不是仅与1 V理想电压源直接并联：上支路还有串联的4 Ω。该支路1 V右正左负，变换成向右0.25 A电流源并联4 Ω；与原向左1 A源相减后，得到图（c）向左0.75 A。

图（c）的0.75 A与4 Ω可变成左正右负的3 V源串4 Ω；再串下方2 Ω得6 Ω，最后与跨a、b的5 Ω支路合并，得到向上0.5 A并联3011 Ω。

图（a）下部内部导线旁另印“1A”，无箭头或元件符号。本稿原样保留；其归属和适用工作状态不明，不据此添电流源或固定支流约束。以下端口等效根据图中明确元件和方向推导。

I转换=1 V4 Ω=0.25 A（向右）

I合=1-0.25=0.75 A（向左）

Us=0.75×4=3 V；R串=4+2=6 Ω

IN=36=0.5 A（b→a）

Req=5×65+6=3011 Ω

Uoc=12×3011=1511 V

343. （    ）下图已化到最简等效电路

原图（a）

原图（b）

原图（c）

原图（d）

【新增答案】错误。仅就原图（d）的已给参数，可继续化成25 Ω电阻；但（a）至（c）若干电阻未标数值，不能无条件核验原有全部数值变换。

在（d）中，取端口电流i从上端流入，端口电压u上正下负。右受控电压源上负下正，其沿上至下的电压降为-6i5；与85 Ω电阻的电压降相加，得到u=(25)i。左侧u圆形源及虚线是原有测试激励，等效电阻对应其所测试的二端网络。

因此原（d）仍可简化，不能称已经最简。新增等效图仅声称是（d）的进一步化简。

原（a）有三只电阻无标值，（b）有两只，（c）有一只，忠实图均保持空白。若额外假设相关未标电阻都是1 Ω，则（a）至（d）的数值转换可通过；这只是校注假设，不能由后图倒推为原题给定。把（a）输入串联电阻改取2 Ω而其余两只未标电阻取1 Ω，等效电阻会成为75 Ω，说明缺值确实影响结论。

u=85i-65i=25i

Req(d)=ui=25 Ω（线性端口关系；i=0时按比例系数定义）

新增等效图

三、计算题

344. 根据对外等效性，将如图所示各电路等效化简为一个电压源或电流源

原图自左至右第1图

原图自左至右第2图

原图自左至右第3图

原图自左至右第4图

【新增答案】按原图从左到右：①2 A理想电流源，向下；②2 V理想电压源，上正下负；③10 V理想电压源，上正下负；④6 A理想电流源，向上。

第一图两电流源并联且方向相反，向下电流为5-3=2 A。第二图沿下端到上端，6 V升压再经历4 V降压，输出为2 V。

第三图电压源直接规定端口电压10 V，并联5 A源只改变内部电流。第四图串联理想电流源规定支路电流6 A，串联3 V源只改变内部电压分配。

以上均按理想源模型讨论外端口关系。省略内部元件不等于其电流、电压或功率在原网络中变为零。原图四组没有子图编号；新增①—④只用于按从左到右对应说明。

① Ieq=5-3=2 A（上→下）

② Ueq=6-4=2 V（上正下负）

③ u端=10 V

④ Ieq=6 A（下→上）

新增等效图

新增等效图：对应原图自左至右第1图

新增等效图：对应原图自左至右第2图

新增等效图：对应原图自左至右第3图

新增等效图：对应原图自左至右第4图

345. 求如图所示电路的等效电压源模型

原图自左至右第1图

原图自左至右第2图

原图自左至右第3图

原图自左至右第4图

【新增答案】从左到右：①10 V上负下正串2 Ω；②10 V上正下负串2 Ω；③10 V上负下正串2 Ω；④无法等效为有限参数的戴维南电压源，可等效为5 A向下的理想电流源。

统一取端口电压为上端对下端。第一图5 A向下，因此开路时2 Ω中的电流向上，开路电压为-10 V；电流源置零开路后等效电阻为2 Ω。第二图电流源反向，开路电压为+10 V，等效电阻仍为2 Ω。

第三图3 Ω与理想5 A电流源串联，这条支路对外仍规定5 A向下；故它与第一图具有相同端口特性。3 Ω在原电路中仍可能耗能，仅在外端口等效中可省略。

第四图理想5 A源串10 Ω，没有并联回路，其端口电流固定为向下5 A，端口电压由外电路决定。开路与非零理想电流约束不相容，没有有限开路电压，不能机械写成50 V串10 Ω。其戴维南形式只能作为无穷参数的极限理解，不是一个可交付的有限参数电压源模型。

① Uoc=-5×2=-10 V，Rth=2 Ω

② Uoc=5×2=10 V，Rth=2 Ω

③ Uoc=-10 V，Rth=2 Ω

④ i=5 A（端口上端流入）；u不由该单口内部唯一规定

新增等效图

新增等效图：对应原图自左至右第1图

新增等效图：对应原图自左至右第2图

新增等效图：对应原图自左至右第3图

新增等效图：对应原图自左至右第4图（电流源模型；无有限戴维南模型）

346. 对下面电路进行等效

原图自左至右第1图

原图自左至右第2图

原图自左至右第3图

【新增答案】按原图从左到右：①5 V串2.5 Ω；②4 V串4 Ω；③66 V串10 Ω。三个电压源均a正b负。

第一图两个5 Ω并联为2.5 Ω，再将向上2 A电流源与并联2.5 Ω变换，得到5 V串2.5 Ω。诺顿形式仍为2 A向上并联2.5 Ω。

第二图12 V源上正下负、8 V源上负下正，串联电动势相减为4 V；两个2 Ω串联为4 Ω。诺顿形式为1 A由b指向a并联4 Ω。

第三图6 V理想电压源与2 A向下的电流源并联，对外可用上正下负6 V电压源表示；再与60 V同极性串联得66 V，串联电阻为10 Ω。诺顿形式为6.6 A由b指向a并联10 Ω。

所有结果只针对a、b外端口。第三图被省略的2 A源实际电流仍为2 A，不能将其视为原电路中的开路。

① Req=5×55+5=2.5 Ω；Ueq=2×2.5=5 V

② Ueq=12-8=4 V；Req=2+2=4 Ω

③ Ueq=60+6=66 V；Req=10 Ω

三个IN依次为2 A、1 A、6.6 A，方向均b→a

新增等效图

新增等效图：对应原图自左至右第1图

新增等效图：对应原图自左至右第2图

新增等效图：对应原图自左至右第3图

347. 利用等效变换求出电压U

【新增答案】U = 6.25 V。

以原图下方导线为零电位。对中央上节点看左侧串联支路，顶部相反方向的两个10V相互抵消，保留左竖直下正10V与两个1Ω串联，等效电动势为-10V、内阻2Ω。中央竖直支路也为-10V串1Ω。

这两个相同电动势的支路并联，仍为-10V，内阻为2Ω与1Ω并联，即23Ω。再与上方右侧1Ω及右正10V串联，两个电动势抵消，因此右端所见左网络等效为53Ω。

原右端1Ω与该53Ω并联，由原向上10A电流源供电。U上正下负，按右端KCL求得如下。

R = 2×12+1 + 1 = 53 Ω

U = 101 + 35 = 254 V = 6.25 V

新增等效图

348. 利用等效变换求出电流i

【新增答案】i = -0.075 A，即实际电流为75 mA向上。

左侧11V串2Ω与下正6V串2Ω换成并联电流源，向上的合电流为112-62=2.5A，合内阻2Ω与2Ω并联为1Ω；再变换为上正2.5V串1Ω。

跨接左右上节点的1A电流源箭头向左，与4Ω并联，变换成左正右负4V串4Ω。右侧两个10Ω并联为5Ω。

新增等效图的顺时针总负载电流为I=(2.5-4)(1+4+5)=-0.15A。原两个10Ω支路均分电流，图示i为其中一支向下的参考电流，所以i=I2。

I = 2.5-41+4+5 A = -0.15 A

i = I2 = -0.075 A = -75 mA

新增等效图

349. 求图电路ab 端口含电流源的最简单的等效电路。

【原稿已有解答】2A 电流源与2.5 电阻并联电路

【新增答案】诺顿等效为2 A电流源与2.5 Ω并联；电流源箭头由b指向a。

原题已经附有“2A 电流源与2.5 电阻并联电路”，上方黑色文字按原样保留；本段为新增验算与完整单位说明。以b为零电位，左10V使中间节点为-10V，右10V上端为+10V。中央下方5Ω并联于左理想电压源，仅影响内部电流。

若外部负载电流I由a流向b，a节点KCL可写为(U+10)5+(U-10)5+I=2，化为I=2-(25)U。故短路输出电流为2A，等效并联电阻为52Ω。开路U为5V，再检查5V(2.5Ω)=2A，与诺顿结果一致。

U+105 + U-105 + I = 2

I = 2 - 25U

RN = 52 Ω = 2.5 Ω

新增等效图

校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录，与原题及原稿已有解答分开；新增计算过程仅见独立答案解析。

第299题：原文“理想电流源的端电压由外电路决定，与两端电压____”出现自相矛盾表述；原文保留，新增答案单列可能题意。

第301题：原文将受控源表述为“不能独立产生电压或电流”；控制关系与功率来源含义应区分，未改原题。

第310题：只写负载变化，未说明变化方向；“上升/下降”不能唯一选定。

第316题：原文“电流源的正极”缺少规范的端电压定义；原文保留。

第329题：判断题未明确负载是否无源；新增答案明确模型适用范围，未将条件写回原题。

第342题：与理想电压源并联的其他源可在对外端口模型中省略，但不能称其实际电流已置零；本(b)还并非直接理想源并联。

第342题：(a)下竖线旁孤立1A无方向/器件符号，已保留；不添加条件。按明确元件求开路时该支路电流大小311A，并非普遍1A。

第343题：(a)3只、(b)2只、(c)1只原电阻无阻值，均未擅补；全部图序列数值等效需条件化。

第343题：原(d)还可化成25Ω。测试激励不被并入等效电阻内部。

第345题：第四图为理想电流源串电阻；不存在具有有限开路电压和等效电阻的戴维南电压源模型。保留题目要求，新增解析说明限制，并给出可用的电流源等效图。

第346题：第3图10 Ω电阻下端附近另有一个孤立负号，未见配套正号；此符号按原图保留，不据此改动电源极性或电路连接。

第349题：原题已有文字“2A 电流源与2.5 电阻并联电路”，其中2.5后未印单位。忠实稿照录，不作为新增答案处理。