# 第30讲 二极管概念与电路分析

新增答案解析｜原题保留，红字为本次新增；原105—107题的（x）为原印判定。缺条件题按已知范围作答，附加模型明确标注。

# 一、填空题

43. 二极管正向导通的最小电压称为____________电压，使二极管反向电流急剧增大所对应的电压称为____________ 电压。

【新增答案】开启（死区）；反向击穿。

【解析与条件】“最小电压”是工程近似说法。实际二极管电流随电压连续变化，开启电压与判定电流有关。

44. 稳压管工作在伏安特性的____________区，在该区内的反向电流有较大变化，但它两端的电压____________。

【新增答案】反向击穿；基本不变。

【解析与条件】在规定电流和功耗范围内，稳压管的反向伏安曲线较陡，端电压变化较小。

45. 二极管本质上是由____________个PN 结构成的，在电子电路中的主要作用是展示____________导电性。

【新增答案】一；单向。

【解析与条件】常见PN结二极管由一个PN结及引出电极构成。并非所有特殊二极管都属于PN结结构。

46. 硅二极管的死区电压约为____________V，锗二极管的死区电压约为____________V。

【新增答案】约0.5；约0.1。

【解析与条件】按常用硅/锗PN结教学曲线的死区电压近似作答，不能与0.7 V和0.3 V的典型导通压降混淆。

47. 当温度下降时，二极管的导通电压会____________，反向饱和电流会____________。

【新增答案】增大；减小。

【解析与条件】在比较相同正向电流等条件下，降温使正向压降升高，热激发减少使反向饱和电流降低。

48. 在二极管中，P 型一侧引出的电极称为____________（阳极/阴极），N 型一侧引出的电极称为____________。

【新增答案】阳极；阴极。

【解析与条件】PN结二极管P区引出阳极，N区引出阴极。

49. 当温度每升高1°C 时，二极管的正向压降大约减少____________mV。

【新增答案】约2。

【解析与条件】常用硅PN结、近似恒定正向电流条件下，正向压降温度系数约为−2 mV/℃；并非任意器件和电流都固定等于此值。

50. 二极管的伏安特性方程为____________，其中 uD 是二极管两端的____________，IS 是二极管的____________，UT 是____________。

【新增答案】见下式；电压；反向饱和电流；温度电压。

【解析与条件】本解采用常用PN结指数近似（理想因子n=1）。更一般模型还需理想因子n，且该式不包含反向击穿、串联电阻等全部效应。

iD=ISeuDUT−1

51. 当二极管反向电压增加到一定程度时，会突然发生大的反向电流现象，这被称为____________。

【新增答案】反向击穿。

【解析与条件】达到相应击穿电压后反向电流迅速增加；是否损坏还取决于电流、功耗与温度。

52. 常见的二极管封装方式有_________ 、_________ 和_________ 、_________ 等。不同外形的二极管都有两个电 极，分别是_________ 极和_________ 极。

【新增答案】可举玻璃封装、塑料封装、金属封装、贴片封装；阳；阴。

【解析与条件】前四空没有限定分类口径，不存在能从本题唯一确定的四个词。贴片是安装/外形类别，也可与玻璃、塑料材料类别交叉；所举实例用于对应常见外形，不能当互斥分类定义。

53. P 型半导体主要靠_________ 导电，N 型半导体主要靠_________ 导电。

【新增答案】空穴；自由电子。

【解析与条件】P型多数载流子为空穴，N型多数载流子为自由电子，两者仍同时存在两类载流子。

54. PN 结具有性，即加正向电压时，PN 结________；加反向电压时, PN 结_________。

【新增答案】导通；截止。

【解析与条件】原文“PN结具有性”缺词，忠实稿保留。常规意图是单向导电性，并按反偏未击穿、正偏达到所采用模型的导通条件理解。

55. 硅二极管导通时的正向管压降约为_________ V，锗二极管导通时的正向管压降约为_________ V。

【新增答案】约0.7；约0.3。

【解析与条件】取常温、典型工作电流下的恒压降教学近似。

56. 二极管按所用材料不同，分为_________ 二极管和_________ 二极管；按内部结构不同，分为二极管和二极管和 _________ 二极管等。

【新增答案】硅；锗；按常见内部结构分类，原意可能涉及点接触型、面接触型和平面型。

【解析与条件】原文后半句两个“二极管”前没有空格或类别词，只有最后一个空，无法唯一恢复原空位分配。最后一空按上述常见顺序可填“平面型”，但不把推定写回原文。

57. 二极管的主要参数有、________、_________ 和_________ 。

【新增答案】原题空位有缺损。常见参数包括最大整流电流、最高反向工作电压、反向电流和最高工作频率。

【解析与条件】原文“主要参数有、”后只有三个空，首项或首空缺失；未给固定参数顺序，不能唯一分配。忠实稿保留缺损。

58. 电路中流过二极管的正向电流过大，二极管将会_________ ；如果加在二极管两端的反向电压过高，二极管会 _________ 。

【新增答案】可能烧毁；发生反向击穿。

【解析与条件】过大的持续正向电流易引起过热；反向击穿本身不必然损坏，超出允许功耗时可热损坏。

59. 半导体二极管加反向偏置电压时，反向峰值电流越小，说明二极管的_______性能越好。

【新增答案】单向导电（反向截止）。

【解析与条件】比较需在相同温度和反向电压等条件下。原“反向峰值电流”用语不严谨，通常这里讨论反向漏电流。

60. 有一锗二极管的正、反向电阻均接近于零，表明该二极管已________；有一硅二极管的正、反向电阻均接近于无穷 大，表明该二极管已________。

【新增答案】短路损坏；开路损坏。

【解析与条件】在测量方法、接触与量程适当的前提下，两向近零或两向近无穷分别表明短路或开路故障。

61. 二极管替换应遵循“_________ 、_________ 、_________”的原则。

【新增答案】合理原则为类型/功能一致、关键额定参数满足原要求、封装和极性兼容。

【解析与条件】原题未给固定教材口诀，三个空不能唯一限定为某一组字词；替代器件的耐压、电流、功耗、频率等应满足实际电路要求。

62. 在高反向电压下，二极管内部的载流子因强电场作用而加速，撞击晶格产生新的载流子，形成雪崩式的电流增长， 这种击穿模式称为____________。

【新增答案】雪崩击穿。

【解析与条件】强场加速载流子并产生碰撞电离，形成载流子倍增。

63. 若二极管在反向电压作用下，由于功耗过大，内部温度升高而导致的击穿现象，我们称之为____________。

【新增答案】热击穿。

【解析与条件】功耗导致结温过高、热失控而损坏，区别于受限功耗下可恢复的电击穿。

64. 在某些特定条件下，二极管可以通过齐纳效应实现反向击穿后的稳压，这种击穿模式被称为____________。

【新增答案】齐纳击穿。

【解析与条件】重掺杂PN结强电场使载流子发生隧穿，形成齐纳击穿。

65. 整流电路是利用二极管的____________特性，将交流电变为单向脉动的直流电。

【新增答案】单向导电。

【解析与条件】利用正、反向导电差异，使负载电流主要保持一个方向。

66. 稳压二极管是利用二极管的____________特性实现稳压，工作区间是____________。

【新增答案】反向击穿；反向击穿区。

【解析与条件】必须配合限流，使电流和耗散功率处于允许范围。

67. 发光二极管是一种通以____________电流会发光的二极管。

【新增答案】正向。

【解析与条件】正向注入的电子与空穴辐射复合发光，并需限制电流。

68. 光电二极管能将____________信号转变为____________信号，它工作时需加____________偏置电压。

【新增答案】光；电；反向。

【解析与条件】按通常光导工作方式，反偏光电二极管的光生电流随照度变化。光伏方式也可无外加偏置，本题按常见反偏检测方式答。

# 二、选择题

69. 二极管的主要特点是（   ）

A. 双向导电性　　B. 单向导电性

C. 无导电性　　D. 可逆导电性

【新增答案】B。

【解析与条件】常规PN结二极管的主要特点为单向导电。

70. 下列关于二极管的说法中，正确的是（   ）

A. 二极管只能工作在正向偏置状态。　　B. 二极管在反向偏置时一定截止。

C. 二极管在正向偏置时一定导通。　　D. 二极管的导电性能与温度无关。

【新增答案】按真实器件与通常死区近似，四项均不能无条件判为正确。

【解析与条件】A忽略反偏工作；B忽略反向击穿；C没有限定正向电压足够或“导通”的电流判据；D忽略温度效应。若题目明确理想二极管模型，可按正偏导通选C，但原题未给这一限制。

71. 二极管反向击穿时，其电流急剧增加，而电压（   ）

A. 急剧增加　　B. 急剧减少

C. 基本不变　　D. 变为零

【新增答案】C。

【解析与条件】在电流受限的反向击穿工作区，电流变化较大而端电压近似保持不变。

72. 二极管在反向偏置时，下列描述正确的是（  ）

A. 扩散电流大于漂移电流。　　B. 扩散电流等于漂移电流。

C. 扩散电流小于漂移电流。　　D. 扩散电流和漂移电流方向相同。

【新增答案】C。

【解析与条件】反偏抑制多数载流子的扩散，少数载流子漂移电流占优；两种电流方向相反。

73. 硅二极管的导通压降约为（   ）

A. 0.2~0.3V　　B. 0.6~0.7V

C. 1.0~1.2V　　D. 1.5~2.0V

【新增答案】B。

【解析与条件】硅PN结常用导通压降近似为0.6～0.7 V。

74. 锗二极管的导通压降约为（   ）

A. 0.2~0.3V　　B. 0.6~0.7V

C. 1.0~1.2V　　D. 1.5~2.0V

【新增答案】A。

【解析与条件】锗PN结常用导通压降近似为0.2～0.3 V。

75. 二极管正向电阻远（  ）反向电阻。

A. 大于　　B. 小于

C. 等于　　D. 无法确定

【新增答案】B。

【解析与条件】在常规正向导通、反向未击穿的比较条件下，正向电阻远小于反向电阻。

76. 二极管反向击穿后（  ）

A. 一定损坏　　B. 不一定损坏

C. 变得更稳定　　D. 无法判断

【新增答案】B。

【解析与条件】电击穿可在限流、限功耗条件下恢复；过大的电流和功耗才可能造成永久损坏。

77. 半导体中传导电流的载流子是 (    )。

A.电子　　B.空穴　　C.电子和空穴

【新增答案】C。

【解析与条件】自由电子和空穴均可参与传导电流。

78. PN 结的主要特性为 (    )。

A.正向导电特性　　B.单向导电性　　C.反向击穿特性

【新增答案】B。

【解析与条件】单向导电概括了正、反偏的导电差异。

79. 二极管的正向电阻远 (   )反向电阻。

A.大于　　B.小于　　C.无法确定

【新增答案】B。

【解析与条件】这里使用常规正向导通/反向未击穿范围的比较。

80. 把一只二极管直接与一个电动势为1.5V、内阻为0 的电池正向连接，则该二极管(   )。

A.击穿　　B.电流为0

C.电流正常　　D.电流过大使管子烧坏

【新增答案】D（题目通常意图）。

【解析与条件】普通硅/锗二极管直接接到无内阻1.5 V电池且无外部限流，会有过大电流并可能烧毁；实际电流取决于器件特性、引线电阻和热过程。

81. 用万用表直流电压挡分别测出 VD1、VD2 和 VD3 正极与负极对地的电位，如图所示, 则VD1、VD2 和 VD3 的状态为 (   )。

A. VD1、VD2 和VD3 均正偏

B. VD1 反偏, VD2 和VD3 正偏

C. VD1 和VD2 反偏, VD3 正偏

D. VD1、VD2 和VD3 均反偏

【新增答案】B。

【解析与条件】按阳极电位减阴极电位判断：VD1两端为−1 V，反偏；VD2、VD3两端均为+0.7 V，正偏。

UAK1=12−13=−1 V;  UAK2=−11.3−(−12)=0.7 V

UAK3=−0.3−(−1)=0.7 V

82. 二极管的导通条件是（  ）

A. Up > 0　　B. Up < 死区电压　　C. Up > 击穿电压

【新增答案】缺少明确的模型与完整条件，不能无条件选出严谨答案。

【解析与条件】A在理想二极管模型下可作为正偏条件；在含死区电压的近似模型下，应有正向电压超过开启电压，原选项没有这一项。B小于死区电压不表示明显导通；C把反向击穿电压混入正向条件。原Up符号未定义。

83. 硅二极管的正向电压在0.7V 的基础上增加10%，它的电流（   ）。

A. 基本不变　　B. 增加 10%　　C. 增加 10%以上

【新增答案】C。

【解析与条件】指数伏安关系使正向电压增加70 mV时电流通常增长远超10%；这是采用常温PN结指数近似的结论。

84. 锗二极管的正向电压在0.3V 的基础上增大10%，它的电流（   ）。

A. 基本不变　　B. 增加 10%　　C. 增加 10%以上

【新增答案】C。

【解析与条件】正向电压增加30 mV，在常温指数模型下电流的相对增量大于10%。

85. 用万用表的R×100Ω档和R×1kΩ档分别测量一个正常二极管的正向电阻，两次测量值分别为R1和R2，则R1与R2的关系为（    ）。

A. R1 > R2　　B. R1 = R2　　C. R1 < R2

【新增答案】C（通常指针式万用表条件下）。

【解析与条件】较低电阻挡一般提供较大正向测量电流，非线性二极管显示较小的等效正向电阻。因此R×100Ω挡对应R1<R2。具体还取决于万用表内电源与电路；原题没有给仪表型号。

86. 当温度为20°C时，二极管的导通电压为0.7V，若其他参数不变，当温度升高到40°C时，二极管的导通电压将（    ）。

A. 等于0.7V　　B. 小于0.7V　　C. 大于0.7V

【新增答案】B。

【解析与条件】近似保持正向电流等条件时，升温使PN结正向压降低于0.7 V。

87. 某二极管 25℃ 时死区电压 Uth ≈ 0.5 V, 反向饱和电流 Is ≈ 0.1 pA, 则在 35℃ 时下列哪组数据可能正确: (     )

A. Uth ≈ 0.525 V, Is ≈ 0.05 pA

B. Uth ≈ 0.525 V, Is ≈ 0.2 pA

C. Uth ≈ 0.475 V, Is ≈ 0.05 pA

D. Uth ≈ 0.475 V, Is ≈ 0.2 pA

【新增答案】D。

【解析与条件】温度升高时开启电压降低、反向饱和电流增大；四组选项只有D同时满足这两个方向。此处不必假设每个器件恰好按给出的数值变化。

# 三、判断题

88. （   ）二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性。

【新增答案】错误。

【解析与条件】理想指数方程不完整描述反向击穿、大电流串联电阻、高频和自热效应。

89. （    ）PN 结正向偏置时电阻小，反向偏置时电阻大。

【新增答案】正确（常规工作区近似）。

【解析与条件】正向达到显著导通、反向未击穿时成立，不包括所有任意偏置工作点。

90. （   ）二极管是线性元件。

【新增答案】错误。

【解析与条件】二极管的电压电流关系非线性。

91. （   ）不论是哪种类型的二极管，其正向管压降都在0.3V 左右。

【新增答案】错误。

【解析与条件】不同材料和器件类型的正向压降不同，硅、锗、肖特基和LED不能统一取0.3 V。

92. （   ）硅二极管的正向管压降比锗二极管的正向管压降大。

【新增答案】正确（通常比较条件下）。

【解析与条件】在常温和相近典型工作电流下，硅PN结压降一般高于锗PN结。

93. （   ）二极管加正向电压一定导通。

【新增答案】错误（按实际器件明显导通的判据）。

【解析与条件】很小正偏下电流可能仍很小；理想模型才以正偏立即导通作开关近似。

94. （   ）二极管加反向电压一定截止。

【新增答案】错误。

【解析与条件】反向击穿区存在较大反向电流。

95. （   ）二极管一旦反向击穿就一定损坏。

【新增答案】错误。

【解析与条件】受限功耗下的齐纳/雪崩击穿不必造成永久损坏。

96. （   ）二极管的反向饱和电流越大，其质量越高。

【新增答案】错误。

【解析与条件】一般检测整流二极管时，更小的反向漏电流表示更好的反向截止性能；不能由该单一参数评价所有器件质量。

97. （   ）当反向电压小于反向击穿电压时，二极管的反向电流很小；当反向电压大于反向击穿电压后，其反向电 流迅速增大。

【新增答案】正确（未发生热损坏的通常伏安特性描述）。

【解析与条件】反压增至击穿区后反流急增，应加入限流。

98. （   ）二极管在工作频率大于其最高工作频率时会损坏。

【新增答案】错误。

【解析与条件】超过最高工作频率首先使整流/开关性能不满足规定，是否损坏还取决于损耗、温升和具体条件。

99. （   ）二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。

【新增答案】不能无条件判“必然损坏”。

【解析与条件】持续超过额定平均整流电流可能过热损坏；短时允许浪涌、散热和占空比会影响结果。原107题给了同类表述的原印（x）。

100. （   ）温度变化对二极管伏安特性的影响可以忽略不计。

【新增答案】错误。

【解析与条件】温度会显著影响正向压降与反向漏电流。

101. （   ）二极管在反向击穿电压足够大的情况下，即使外加反向电压增大，也不会损坏。

【新增答案】错误。

【解析与条件】反向击穿电压足够大并不授权任意提高反压；还受额定反压、功耗和温度限制。

102. （   ）二极管在反向偏置时，反向电流为零。

【新增答案】错误。

【解析与条件】反向未击穿时仍有反向漏电流，不严格为零。

103. （    ）PN 结的正向偏置和反向偏置决定了二极管的导通与截止状态。

【新增答案】通常教学近似可判正确，需限定模型。

【解析与条件】常规正偏导通、反偏未击穿截止；“截止”不等于零电流，反向击穿是例外。

104. （   ）二极管的正向电阻总是小于其反向电阻。

【新增答案】错误。

【解析与条件】“总是”过强；击穿区及任意偏置下不能无条件比较。

105. （   ） 二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性 （x）

【新增答案】错误，与原印（x）一致。

【解析与条件】原印（x）完整保留。指数方程不覆盖全部伏安区和各种非理想效应。

106. （   ） 二极管在工作频率大于最高工作频率f 时会损坏。（x）

【新增答案】错误，与原印（x）一致。

【解析与条件】原印（x）保留。超频会导致性能劣化，不等于必然立即损坏。

107. （   ）二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。（x）

【新增答案】按“必然损坏”理解为错误，与原印（x）一致。

【解析与条件】原印（x）保留。必须区分最大平均整流电流、短时浪涌电流和散热条件，不能据一句话认定每次超值都立刻烧毁。

108. （   ）只要稳压二极管两端加反向电压就能起稳压作用。

【新增答案】错误。

【解析与条件】必须达到反向击穿区且稳定电流在允许范围内。

109. （   ）变容二极管在电路中主要作用是稳压。

【新增答案】错误。

【解析与条件】变容二极管主要利用结电容随反压变化，常用于调谐和变容控制。

110. （   ）发光二极管（LED）工作时必须加正向偏置电压才能发光。

【新增答案】正确（LED正常电致发光工作方式）。

【解析与条件】正常发光靠正向载流子注入，并需限流；此题不讨论击穿导致的异常发光。

111. （   ）稳压二极管正常工作时必须处于反向击穿状态。

【新增答案】正确。

【解析与条件】稳压管稳压时在允许反向电流范围内工作于击穿区。

112. （   ）光电二极管在无光照时反向电流为零。

【新增答案】错误。

【解析与条件】无光照时仍有暗电流，不严格为零。

113. （   ）变容二极管的结电容随反向电压增大而减小。

【新增答案】正确。

【解析与条件】反压增大使耗尽层加宽，结电容减小。

114. （   ）肖特基二极管的反向恢复时间比普通PN 结二极管更短。

【新增答案】正确（通常器件比较）。

【解析与条件】肖特基二极管主要为多数载流子导电，少数载流子存储效应较小；仍存在结电容相关开关电流。

115. （   ）硅二极管的反向饱和电流比锗二极管更小。

【新增答案】正确（相近条件下的一般趋势）。

【解析与条件】硅禁带较宽、热激发较弱，常温反向漏电通常小于锗PN结。

116. （   ）齐纳击穿和雪崩击穿都是可逆的物理过程。

【新增答案】正确，但必须限流限功耗。

【解析与条件】电击穿的物理过程可恢复；如果伴随过热或结构损坏，就不再是可逆操作。

117. （   ）温度升高会导致二极管的正向压降增大。

【新增答案】错误。

【解析与条件】在恒定正向电流等通常条件下，升温使正向压降下降。

118. （   ）只要在稳压管两端加反向电压就能起稳压作用。

【新增答案】错误。

【解析与条件】与108重复，仍须达到击穿及规定稳压电流范围，重复题保留。

# 三、计算题

119. 哪些灯泡可能会亮？

【新增答案】左图H1、H2可能亮，H3不亮。右图：输入为正时L1、L3可能亮，L2不亮；输入为负时L2可能亮，L1、L3不亮。

【解析与条件】左图电池左端为正，VD1导通，VD2截止。右图输入为正时D2导通旁路L2，D1、D3截止；输入为负时D1、D3导通旁路L1、L3，D2截止。零输入时均不亮。题目没有给电源幅度、灯泡额定参数及二极管压降，故只能判断可能发光的路径，不能量化亮度或保证一定点亮。

120. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求UAB 的值。

【新增答案】VD1截止，UAB=12 V。

【解析与条件】假设截止，1 kΩ中电流为零，A点为12 V；阳极6 V低于阴极12 V，截止假设成立。

121. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求UAB 的值。

【新增答案】VD2导通，UAB=15 V。

【解析与条件】若截止，A点为12 V而阳极为15 V，形成正偏，故理想管导通。电阻电流为1 mA，方向从A流向12 V电源，符合导通电流方向。

I=15−123 mA=1 mA

122. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求Uao 的值。

【新增答案】左图VD1导通、VD2截止，Uao=0 V；右图两管均截止，Uao=−12 V。

【解析与条件】两图电池长极板均在下方，不能误读为上方正极。左图两支路电源上端分别为−15 V和−12 V；VD1从地端向A点导通，电阻电流为4 mA，VD2阳极−15 V低于A点。右图A点无电流时为−12 V；VD1阳极−12 V低于地，VD2阳极−12 V低于阴极−6 V，均反偏。

I=0−(−12)3 mA=4 mA

123. 试判断习题图中二极管是导通还是截止？为什么？（D 为理想二极管）

【新增答案】D截止。

【解析与条件】以底部导线为零电位，令25 kΩ与5 kΩ中点为M。假设D截止，由两条串联支路可得M点2.5 V；10 V电源的下端接M，18 kΩ与2 kΩ中点（阴极）高于M点1 V，故阴极3.5 V。另一分压支路的阳极为1 V；阳极低于阴极2.5 V，验证截止假设。18 kΩ与2 kΩ中点横线跨越25 kΩ竖线处不相连。

UM=15×525+5=2.5 V

UK=UM+10×218+2=3.5 V

UA=15×10140+10=1 V;  UAK=1−3.5=−2.5 V

124. 图所示电路中，已知稳压管的稳定电压Uz=6V，ui=未知，二极管的正向压降可忽略不计，试求输出电压uo，

【新增答案】不能给唯一数值；按理想稳压/零正向压降模型，输出限幅在−6 V至+6 V。

| 输入条件 | 输出电压 | 导通稳压支路 |
| --- | --- | --- |
| ui＜−6 V | uo=−6 V | D2正向，DZ2反向稳压 |
| −6 V≤ui≤6 V | uo=ui | 未进入限幅（端点为临界） |
| ui＞6 V | uo=6 V | D1正向，DZ1反向稳压 |

【解析与条件】输入ui未知。ui>6 V时由D1正向与DZ1反向稳压限制正输出；ui<−6 V时另一支路限制负输出；未达限幅时无负载近似uo=ui。要求R>0且稳压管电流/功耗允许。

125. 有两个稳压管1 和D2，它们的稳压值为Uzi=6V，Uzz=8V，正向导通压降均为U=0.6V，求串联稳压值

【新增答案】依次为（a）14 V、（b）1.2 V、（c）8.6 V、（d）6.6 V。

| 子图 | D1状态 | D2状态 | 组合压降 |
| --- | --- | --- | --- |
| （a） | 反向稳压 | 反向稳压 | 6+8=14 V |
| （b） | 正向导通 | 正向导通 | 0.6+0.6=1.2 V |
| （c） | 正向导通 | 反向稳压 | 0.6+8=8.6 V |
| （d） | 反向稳压 | 正向导通 | 6+0.6=6.6 V |

【解析与条件】按图中给定电压极性及对应导电方向判定两只管的工作区，表中列出对应压降之和。须有足够而不超额定的电流建立所假定的稳压区；题目未给外部电源和限流电阻，结果属于图示串联组合的工作电压。原题“管1”和Uzi、Uzz按印刷保留，解答按图中D1、D2分别对应6 V、8 V解释。

126. 图所示，Ucc=12V，二极管均为理想元件，求D1、D2、D3，的工作状态？

【新增答案】D1导通，D2、D3截止，公共节点为0 V。

【解析与条件】公共阳极经R上拉至12 V，三个阴极分别接0、6、3 V。最低阴极0 V的D1首先导通钳位，另两管阳极低于阴极而截止。

I=12R A  （R的单位为Ω）

127. 稳压电路如图所示。其中稳压管UDZ1=6V、UDZ2=8V 电阻R=2000Ω,正向压降0.7v 试求UAB 的电压。

【新增答案】（a）14 V；（b）6 V；（c）6.7 V；（d）0.7 V。

| 子图 | DZ1状态 | DZ2状态 | UAB | 电阻电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （a） | 反向稳压 | 反向稳压 | 14 V | 3 mA |
| （b） | 反向稳压 | 截止 | 6 V | 7 mA |
| （c） | 反向稳压 | 正向导通 | 6.7 V | 6.65 mA |
| （d） | 正向导通 | 截止 | 0.7 V | 9.65 mA |

【解析与条件】各支路状态及限流电阻电流见表。串联电阻均为2 kΩ，电源均为20 V；所列稳压状态采用题目给出的恒定稳压值及正向压降近似。

128. 试判断图中的二极管是导通还是截止，并计算输出电压Uo 的值。

【新增答案】若采用理想二极管近似，D2、D4导通，D1、D3截止，Uo=8 V。

【解析与条件】左公共节点由D2钳位到0 V；D1阴极6 V，截止。右公共节点由8 V端经D4钳位到8 V；D3阳极0 V、阴极8 V，截止。原题未给正向压降模型，真实器件不能唯一得8 V；相同恒压降UD近似下左节点约UD、输出约8 V减UD，结论要求这些状态仍一致。

129. 所示各电路中，设二极管具有理想特性，试判断各二极管是导通还是截止，并求电压UAo。

【新增答案】两图均为V1、V2导通，UAO=0 V（理想模型）。

【解析与条件】左图导通后N=A=0 V；从+5 V经3 kΩ流入1.667 mA，向−5 V经2 kΩ流出2.5 mA，V1补入0.833 mA，两个导通电流均非负。右图V1将N钳至0 V，V2使A=N；右侧+5 V支路经3 kΩ注入1.667 mA，左侧经2 kΩ流向−5 V为2.5 mA，V1同样补入0.833 mA。

I3k=53 mA≈1.667 mA;  I2k=52 mA=2.5 mA

IV1=I2k−I3k≈0.833 mA≥0

130. 所示电路中，设二极管的反向击穿电压足够大，已知20℃时输出电压为0.1V，试求40℃和0℃时的Uo值。

【新增答案】原题缺少反向电流的温度规律，不能唯一求数值。

【解析与条件】20℃时由输出和负载求得反向电流1 μA。若额外采用“每升高10℃，反向电流约翻倍”的经验近似，则40℃时输出约0.4 V，0℃时约0.025 V。该规律未在原题给出，故只列为条件式示例。

IR(20℃)=0.1 V100 kΩ=1 μA

Uo(40℃)≈0.1×22=0.4 V;  Uo(0℃)≈0.122=0.025 V

131. 稳压管稳压电路如图所示，稳压管的参数为 UZ = 8.5 V, IZ = 5 mA, PZM = 250 mW, 输入电压 UI = 20 V, 试： (1) 求 Uo、IDZ； (2) 若 UI 增加 10%，RL 开路，分析稳压管能否安全工作；

【新增答案】（1）Uo=8.5 V，IDZ≈8.41 mA；（2）在通常稳压模型下可安全工作。

【解析与条件】（1）串联电流约16.91 mA，负载电流8.5 mA，故管电流约8.41 mA，高于所给5 mA。（2）输入22 V且负载开路时，管电流约19.85 mA，耗散功率约168.75 mW，低于250 mW；仍须满足实际器件额定参数。

IDZ=20−8.5680−8.51000≈0.008412 A

IDZ(开路)=22−8.5680≈0.019853 A

PZ=8.5×0.019853≈0.16875 W＜0.250 W

132. 电路如图所示，已知发光二极管的导通电压为 1.6 V，正向电流大于 5 mA 即可发光，最大正向电流为 20 mA。 为使发光二极管发光且安全工作，试求电路中 R 的取值范围。

【新增答案】题干与题图不匹配，且输入电压数值缺失，无法给唯一R数值范围。

【解析与条件】原图画稳压管并标IDZ，题干却讨论LED。若另外按正向串联LED模型且UI大于1.6 V解释，可得下列条件式范围。因题干要求电流“大于”5 mA，电阻上限为严格不等号。没有将另一题图中的5 V挪作本题已知。

5 mA＜UI−1.6 VR≤20 mA

UI−1.6 V20 mA≤R＜UI−1.6 V5 mA,  UI＞1.6 V

133. 所示电路中，R = 1kΩ, RL = 500 Ω, 稳压管的稳压值 UZ = 6 V, 最小稳定电流 IZmin = 5 mA, 最大允许电流 IZM = 25 mA。 试：(1) 分别计算 UI 为 10 V、35 V 时的 Uo 值；

【新增答案】（1）UI=10 V时Uo≈3.33 V；UI=35 V时Uo=6 V。

【解析与条件】10 V时若稳压到6 V，串联电流4 mA小于负载12 mA，不成立；管截止后由1 kΩ和500 Ω分压得约3.33 V，低于击穿值。35 V时串联电流29 mA，负载12 mA，管电流17 mA，位于5—25 mA范围，稳压成立。原题只列（1），未擅自补写（2）。

Uo(10V)=10×5001000+500=103 V≈3.33 V

IZ(35V)=35−61000−6500=0.017 A=17 mA

134. 图所示电路中，电源电压为15 V, 稳压管的稳压值 UZ = 6 V, 最小稳定电流 IZmin = 5 mA, 最大功耗 PZM = 150 mW。试求电阻 R 的取值范围。

【新增答案】原文与图冲突，不能给无条件唯一结论。按题干15 V、6 V稳压管、无额外负载模型可得360 Ω≤R≤1.8 kΩ。

【解析与条件】允许最大稳压电流为25 mA，由最小5 mA和最大25 mA限定电阻范围。原图却标5 V电源并画LED；若按图则缺LED正向压降与额定电流。忠实稿完整保留两种相互冲突的信息。

IZM=150 mW6 V=25 mA

(15−6) V25 mA≤R≤(15−6) V5 mA

360 Ω≤R≤1800 Ω

135. 设某一只二极管允许流过 5 A 的电流不致烧坏，其 IS = 0.1 pA；UT = 26 mV。试采用二极管方程计算 UD = -0.8V 时的 ID；

【新增答案】ID≈−0.1 pA。

【解析与条件】按题目指定的二极管方程，采用理想因子为1的指数近似，指数项极小，电流几乎等于反向饱和电流的负值。允许5 A正向电流并不改变此模型下的反向计算，也不能替代反向耐压条件。

ID=ISeUDUT−1

ID=0.1×10−12e−0.80.026−1 A

≈−1.0×10−13 A=−0.1 pA