# 第32讲 三极管放大电路分析方法

新增答案解析｜红字与标为“新增答案图”的图为本次新增。原题与章末教材表完整保留，原稿缺条件及疑似印错在解析和独立校注中说明。

# 一．填空题

## 电流关系与放大原理

187. 三极管放大原理是通过控制________电流的大小来调节________电流，从而实现电流放大。

【新增答案】基极；集电极。

【解析与条件】正常正向放大区内，较小基极电流的变化对应较大集电极电流变化；放大所需能量来自外接电源。

188. 三极管的电流增益 β 定义为________电流与________电流的比值。

【新增答案】集电极；基极。

【解析与条件】此处按直流共射电流增益定义，忽略漏电时为IC与IB之比；交流增益使用同一静态点附近的增量比。

β=ICIB

189. 在放大区，三极管三个电极的电流关系式为 IE = ________ + ________。

【新增答案】IB；IC（两项可互换）。

【解析与条件】以正常工作时的端电流大小表示：发射极电流等于基极与集电极电流之和。若全部采用流入器件的有符号参考方向，则三端电流代数和为零。

IE=IB+IC

190. 三极管三个电极电流之间的关系式是____________________，其中______最大，______最小。

【新增答案】IE=IB+IC；IE；IB。

【解析与条件】正常正向放大且β大于1时，按电流大小比较发射极最大、基极最小；不是任意工作区或参考方向下的普遍排序。

191. 满足IC=βIB 的关系时，三极管工作在________区。

【新增答案】放大（正常正向有源）。

【解析与条件】题式是忽略漏电且采用给定β的正向放大近似，不能在饱和区机械套用。

192. 当IB=0 时，三极管工作在________区，此时IC ≈ ________。

【新增答案】截止；0。

【解析与条件】忽略穿透电流并未发生击穿时这样近似；真实基极开路仍可有ICEO。此答案与196题保留漏电的表述层次不同。

193. 三极管具有电流放大作用的实质是：用较小的________电流控制较大的________电流。

【新增答案】基极；集电极。

【解析与条件】按本章常用电流控制模型回答，增大的信号能量由直流电源提供。

194. 测得放大电路中某三极管的UCE 不变，基极电流IB=30 μA 时，IC=1.2 mA，则发射极电流IE=________ mA。

【新增答案】1.23。

【解析与条件】30 μA等于0.03 mA，由端电流守恒相加。

IE=1.2+0.03=1.23 mA

195. 测得三极管 IB = 30 μA 时，IC = 3 mA；IB = 40 μA 时，IC = 4 mA，则该管的交流电流放大系数 β = ________。

【新增答案】100。

【解析与条件】采用两工作点的增量比，并假定测量在相同UCE、温度及正常放大区内。

β=(4−3) mA(40−30) μA=100

## 伏安特性与输出曲线

196. 在三极管输出特性曲线中，当IB=0 时，IC 等于________，该电流又称为________电流。

【新增答案】ICEO；穿透。

【解析与条件】基极开路即IB=0时的集电极—发射极漏电流称穿透电流；尚需排除击穿。

197. 三极管的每一条输出特性曲线都与某一固定的________电流值相对应。

【新增答案】基极。

【解析与条件】共射输出特性以IB为参变量，描述固定IB下IC与UCE的关系。

198. 当三极管满足关系式 Ic = βIB 时，它工作在________区。

【新增答案】放大（正常正向有源）。

【解析与条件】忽略漏电的β模型在该区使用；忠实稿保留原式Ic的小写下标写法。

## 电位关系与电路应用

199. 在三极管放大电路中，NPN 型三极管的集电极电位通常最________，而PNP 型三极管的集电极电位通常最________。

【新增答案】高；低。

【解析与条件】正常正向放大时NPN为VC＞VB＞VE，PNP为VE＞VB＞VC。

200. 在三极管放大电路中，基极电压通常________于集电极电压，________于发射极电压。

【新增答案】若为NPN正常放大：低；高。若为PNP：高；低。

【解析与条件】原题没有指定NPN或PNP，不能把NPN的填空无条件用于所有三极管；忠实题干未补管型。

201. NPN 型共射极放大电路中，三极管的发射结必须加________偏置。

【新增答案】正向。

【解析与条件】发射结正偏注入载流子，集电结还须反偏，才能保证正常正向放大。

## 温度对三极管性能的影响

202. 温度升高时，三极管的电流放大系数 β________，穿透电流 ICEO________，发射结导通电压 UBE________。

【新增答案】通常增大；增大；导通压降幅值通常减小。

【解析与条件】这些是常用工作范围、可比电流条件下的近似温度趋势，β并非所有温区均单调。对NPN常说UBE减小；PNP有符号UBE与其幅值不能混为一谈。

203. 在电阻、二极管、三极管和集成电路中，________不是半导体器件。

【新增答案】电阻。

【解析与条件】按本题所列常规元件分类回答。

204. 三极管工作在放大状态时，集电极—发射极电压UCE 的大小与集电极电流IC 基本________，表现出恒流特性。

【新增答案】无关。

【解析与条件】指固定IB、远离饱和与击穿时的近似恒流特性；实际存在早期效应，并非严格无关。

# 二．判断题

205. （   ）三极管放大作用的实质是用较小的基极电流控制较大的集电极电流。

【新增答案】正确（常用正常放大模型）。

【解析与条件】对应IB控制IC的电流控制表述，不意味着输出能量由基极信号直接提供。

206. （   ）在放大区，IC 与 IB 的比值 β 通常视为常数。

【新增答案】正确（一定工作范围内的近似）。

【解析与条件】β会随器件、静态点、温度和频率改变，不是精确常数。

207. （   ）集电极电流总是可以通过公式iC=βiB 求得，式中的β 可通过手册查得。

【新增答案】错误。

【解析与条件】β式只适用于相应工作区和模型；饱和、截止、击穿及动态大信号过程不能一律套用，手册β通常给范围或测试条件。

208. （   ）晶体管在放大状态下，发射极电流主要是扩散电流。

【新增答案】正确（正常正向放大时）。

【解析与条件】发射结正偏，载流子注入主要由扩散形成。

209. （   ）流过发射结的电流主要是扩散电流，流过集电结的电流主要是漂移电流。

【新增答案】正确（正常正向放大时）。

【解析与条件】发射结正偏主要扩散；集电结反偏的电场收集过程主要体现漂移。

210. （   ）晶体管是电流控制元件。

【新增答案】正确（本章常用电流控制模型）。

【解析与条件】BJT常以基极电流控制集电极电流来描述；也可从结电压和载流子输运建模，不应把教学模型当作唯一物理表述。

211. （   ）三极管的电流放大作用是通过基极电流控制集电极电流实现的。

【新增答案】正确（常用正常放大模型）。

【解析与条件】在给定工作点附近，基极电流变化对应集电极电流变化。

212. （   ）硅三极管的开启电压低于锗三极管。

【新增答案】错误。

【解析与条件】常用相同量级电流的教学近似中，硅PN结开启电压高于锗。

213. （   ）三极管的电流增益 β 越大，电路热稳定性越好。

【新增答案】错误。

【解析与条件】β变大不保证热稳定性；偏置反馈、漏电和温度等都影响静态工作点。

214. （   ）基区越薄、掺杂越低，三极管的电流放大能力越强。

【新增答案】有条件正确。

【解析与条件】在常规设计范围、其他条件相近时，薄且轻掺杂的基区减少复合，有利于电流增益；不能无限减薄/减掺杂而忽略穿通、击穿等限制。

215. （   ）温度升高时，三极管穿透电流增大，三极管的工作稳定性变差。

【新增答案】正确（无足够温度补偿时的通常趋势）。

【解析与条件】穿透电流随温度增加会加剧工作点漂移；偏置负反馈可改善稳定性。

216. （   ）三极管是电压放大器件。

【新增答案】按本章器件分类判错误。

【解析与条件】三极管通常归为电流控制/电流放大器件；接成合适放大电路后可以产生电压增益，不能把器件类别与整级功能混淆。

217. （   ）三极管放大电路中放大管的 β 值越大越好。

【新增答案】错误。

【解析与条件】应兼顾工作点稳定性、频率、噪声和器件离散性，β适中即可。

218. （   ）三极管工作在放大状态时，集电极—发射极电压的大小与集电极电流的大小基本无关。

【新增答案】正确（固定IB的正常放大近似）。

【解析与条件】恒流特性是近似，实际输出曲线仍有斜率。

219. （   ）三组态基本放大电路都可以进行功率放大。

【新增答案】正确（适当偏置、负载下）。

【解析与条件】共射具有电压/电流增益；共集电压增益略小于1而电流增益大；共基电流增益略小于1而电压增益大，三者均可有功率增益。

220. （   ）放大电路的输入电阻与信号源内阻无关，输出电阻与负载电阻无关。

【新增答案】按固定工作点和测试端接的线性小信号定义判正确。

【解析与条件】输入电阻是放大器输入端口特性，输出电阻按移去负载并置零独立输入源的方法求取；不把外部Rs或RL直接加进该端口自身电阻。实际带反馈双口的端接、工作点改变时，端口电阻也可能改变。

# 三．计算题

221. 电路如图所示，试分别判断各电路中三极管是否有可能工作在放大状态。

【新增答案】（a）有可能；（b）有可能；（c）不能正常正向放大；（d）有可能。

【解析与条件】先按原箭头辨管型与发射极位置。（a）PNP下发射极接0V，电池上端为负，经RB可使基极低于发射极，集电极经RC接−6V；（b）NPN下发射极接−6V，基极经RB接0V，集电极经RC接+6V；两者选择合适电阻即可使发射结正偏、集电结反偏。（c）原PNP下发射极接−6V而基极0V，发射结反偏，不能正常正向放大。（d）原PNP上端为发射极且接+6V，下端为集电极，其电阻原名RE仍保留；合适阻值可使VE＞VB＞VC。未给电阻，不能保证（a）（b）（d）在所有取值下均放大。

222. 图所示各电路中，晶体管均为硅管，β=100，试判断各晶体管的工作状态，并求IB、Ic、CcE 。

【新增答案】按硅管UBE≈0.7 V、忽略漏电：放大；IB≈103.92 μA，IC≈10.392 mA，UCE≈5.608 V。

【解析与条件】先用基极回路求IB，再用β求IC并回代集电极回路；所得VC大于VB，验证正向放大。题干原求量“CcE”照录，新增解析依据图中明确标出的UCE计算，未将原错字悄悄改掉。

IB=6−0.7 V51 kΩ≈103.92 μA

IC≈10.392 mA; UCE=16−10.392×1≈5.608 V

223. 图所示各电路中，晶体管均为硅管，β=100，试判断各晶体管的工作状态，并求IB、Ic、CcE 。

【新增答案】饱和；采用UBE≈0.7 V时IB≈76.79 μA。若再取UCE(sat)≈0.2 V，则IC≈1.60 mA，UCE≈0.20 V。

【解析与条件】按放大试算IC≈7.679 mA，超过3 kΩ与5V电源可供电流，故不能继续用IC=βIB。原题未给饱和压降，1.60 mA是已明示0.2V模型的近似；集电极电流由下列含饱和压降的负载式确定。原“CcE”未改题。

IB=5−0.7 V56 kΩ≈76.79 μA

IC=5 V−UCE(sat)3 kΩ

224. 图所示各电路中，晶体管均为硅管，β=100，试判断各晶体管的工作状态，并求IB、Ic、CcE 。

【新增答案】截止；忽略漏电时IB≈0，IC≈0，UCE≈5 V。

【解析与条件】基极经10 kΩ接到发射极所在的地，没有正向激励。原“CcE”按图中的UCE解释，但忠实题干保持原字。

IB≈IC≈0; UCE≈5 V

225. 图所示各电路中，晶体管均为硅管，β=100，试判断各晶体管的工作状态，并求IB、Ic、CcE 。

【新增答案】按UBE≈0.7 V：放大；IB≈26.114 μA，IC≈2.6114 mA，UCE≈4.1397 V。

【解析与条件】先将20 kΩ与8.2 kΩ基极分压支路化为戴维南源，再计入基极电流负载和IE=(1+β)IB；不能简单把分压电位当作无负载时不变。算得VB≈3.3375 V、VC≈6.7772 V，集电结反偏，放大假设成立。原“CcE”保留并按图解释。

VTH=12×8.220+8.2≈3.4894 V; RTH=20×8.220+8.2≈5.8156 kΩ

IB=VTH−0.7 VRTH+101×1 kΩ≈26.114 μA

UCE=12−2.61138×2−2.63749×1≈4.13975 V

226. 图所示各电路中，晶体管均为硅管，β=100，试判断各晶体管的工作状态，并求IB、Ic、CcE 。

【新增答案】按UBE≈0.7 V：放大；IB≈11.410 μA，IC≈1.1410 mA，UCE≈4.1229 V。

【解析与条件】300 kΩ反馈电阻上端接集电极节点，5.1 kΩ中电流是IB+IC，原IC箭头在分流点以下。基极/集电极回路联立后核对VC＞VB，不能把5.1 kΩ电流直接当成IC。原“CcE”不改。

IB=10−0.7 V300+101×5.1 kΩ≈11.4096 μA

UCE=10−101×0.0114096×5.1≈4.1229 V

227. 三极管电路如题图所示,已知：β=50，Usc=12V，RB=70kΩ，Rc=6kΩ，当Usb=-2V，2V,5V 时，晶体管的静态工作点Q 位于哪个区？

【新增答案】在常用UBE≈0.7 V模型且不发生反向击穿时：USB=−2 V为截止；USB=2 V为放大；USB=5 V为饱和。

【解析与条件】原题未给材料或结压降，以下数值采用显式0.7V近似：−2V使发射结反偏；2V时IB≈18.571 μA，IC≈0.92857 mA，UCE≈6.4286 V；5V时放大试算IC≈3.0714 mA，会要求负UCE，故进入饱和。未给饱和压降，不强定其精确Q点。

IB=2−0.7 V70 kΩ≈18.571 μA

UCE=12−50×0.018571×6≈6.4286 V

228. 图电路中晶体管均为硅管，试求IC、UcE、UO

【新增答案】按UBE≈0.7 V并令α为ICIE：IC=α×1.7667 mA，UO=10−9.01α V，UCE=10.7−9.01α V。若β很大而α≈1，则约为1.767 mA、0.99 V、1.69 V。

【解析与条件】原题没有给β，因此不能把IC=IE作为精确等式。基极0V、发射极约−0.7V，先由3 kΩ算IE；再由5.1 kΩ求集电极/输出电位。上述范围内集电极高于基极，符合正常放大。

α=ββ+1; IE=6−0.7 V3 kΩ≈1.7667 mA

IC=αIE; Uo=(10−9.01α) V; UCE=(10.7−9.01α) V

229. 图电路中晶体管均为硅管，试求IC、UcE、UO

【新增答案】按|UBE|≈0.7 V：IC=α×1.43137 mA，UO=−6+4.29412α V，UCE=−8.7+4.29412α V。α≈1时依次约1.431 mA、−1.706 V、−4.406 V。

【解析与条件】原箭头在上支路，管子为PNP，上端是发射极；基极2V，发射极约2.7V，5.1 kΩ确定IE。输出取下端集电极对地，UCE按原图下正上负，不能改成电压幅值。原未给β，数值采用显式α≈1近似。

IE=10−2.7 V5.1 kΩ≈1.43137 mA

IC=αIE; Uo=(−6+4.29412α) V

UCE=(−8.7+4.29412α) V

230. 电路如习题图所示，Vcc=15V，β=100,UBE=0.7V。试问： (1)Rb=50kΩ时，uo=？ (2）若T 临界饱和，则Rb≈？

【新增答案】（1）UO≈2.0 V。（2）若“临界饱和”指集电结零偏，则Rb≈45.45 kΩ。

【解析与条件】（1）基极电流为26 μA，IC≈2.6 mA，VC≈2V＞VB=0.7V，确在放大区。（2）严格结偏置边界取VC=VB=0.7V，求得IC=2.86mA、IB=28.6μA。若教材另用固定饱和压降0.2V定义切换阈值，会得约43.92 kΩ；用理想UCE=0则约43.33 kΩ。原题未约定该近似，三种阈值不能混称同一精确答案。以下IB取流入基极为正；原图无名左向箭头不作为IB的方向定义。

IB=2−0.7 V50 kΩ=26 μA; Uo=15−2.6×5=2.0 V

Rb,crit=100×(2−0.7)×5 kΩ15−0.7≈45.4545 kΩ

231. 晶体管电路如习题图所示，试问电流放大倍数β大于多少时晶体管饱和？

【新增答案】按集电结零偏的临界条件：β=100为边界，β＞100时进入两结正偏的一侧。

【解析与条件】基极与集电极电阻均接同一5V电源：临界VC=VB，故两电阻压降相等，电流比等于相应电阻比100，与选取的同一UBE值相消。若另采用UBE=0.7V、UCE(sat)=0.2V的常压降开关模型，则相应强饱和判据为β约大于111.63；理想UCE=0则约116.28。原未给结压降或饱和判据，不能无声明套用后二值。

βcrit=ICIB=RBRC=1001=100

232. 三极管的参数为PCM=400mW，ICM=30mA,U(BR)CEO=30V，该型号管子在以下情况下能否正常工作。 (1)ucE=20V，ic=25mA; (2)ucE=3V，ic=50mA。

【新增答案】两种情况均超出给定额定限制，不能作为正常安全工作点。

【解析与条件】（1）20V×25mA=500mW＞400mW，虽电压、电流单项未超限，耗散超限。（2）3V×50mA=150mW＜400mW，但50mA＞ICM=30mA，仍超限。额定条件需同时满足；不能据此断言每种情况必然电击穿。

PC1≈20×25=500 mW＞400 mW

PC2≈3×50=150 mW; IC2=50 mA＞30 mA

233. 题已知题图中各三极管的β均为50,Ube=0.7 V，试分别估算各电路中三极管的Ic 和Uce 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

【新增答案】放大；IC≈3.25 mA，UCE≈3.50 V；Q点为(3.50 V，3.25 mA)。

【解析与条件】基极电源上正下负为2V，经20 kΩ供IB=65μA；β=50给出IC=3.25mA，2 kΩ上降6.5V，剩余3.5V大于UBE。新增图单独标Q点，原特性图不加入答案。

IB=2−0.7 V20 kΩ=65 μA; IC=3.25 mA

UCE=10−3.25×2=3.50 V

【新增答案图】

234. 题已知题图中各三极管的β均为50,Ube=0.7 V，试分别估算各电路中三极管的Ic 和Uce 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

【新增答案】放大；IC≈2.325 mA，UCE≈5.350 V；Q点为(5.350 V，2.325 mA)。

【解析与条件】200 kΩ基极电阻接10V电源，IB=46.5μA；2 kΩ集电极电阻压降4.65V，VC＞VB，放大假设成立。

IB=10−0.7 V200 kΩ=46.5 μA

IC=2.325 mA; UCE=10−2.325×2=5.35 V

【新增答案图】

235. 题已知题图中各三极管的β均为50,Ube=0.7 V，试分别估算各电路中三极管的Ic 和Uce 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

【新增答案】饱和；IB≈465 μA。若取UCE(sat)=0.2 V，则IC≈4.90 mA，Q点为(0.20 V，4.90 mA)。

【解析与条件】放大试算IC=23.25mA，超过10 V电源经2 kΩ电阻可供电流。原题仅给UBE而未给UCE(sat)，因此输出点应为条件族集电极电流由下列含饱和压降的负载式确定；新增图明确采用0.2V示例点，不把它当原给定量。原图IB曲线只到100μA，不能用最高一条曲线假装465μA。

IB=10−0.7 V20 kΩ=465 μA

IC=10 V−UCE(sat)2 kΩ; UCE(sat)=0.2 V ⇒ IC=4.9 mA

【新增答案图】

236. 题已知题图中各三极管的β均为50,Ube=0.7 V，试分别估算各电路中三极管的Ic 和Uce 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

【新增答案】截止；忽略漏电时IC≈0，UCE≈10 V；Q点近似(10 V，0 mA)。

【解析与条件】原2V电池长线在下端，基极驱动是−2V，不能按上一题图的正2V套算。未进入反向击穿时，发射结反偏而截止。

IC≈0; UCE≈10 V

【新增答案图】

237. 题已知题图中各三极管的β均为50,Ube=0.7 V，试分别估算各电路中三极管的Ic 和Uce 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

【新增答案】截止；忽略漏电时IC≈0，UCE≈10 V；Q点近似(10 V，0 mA)。

【解析与条件】基极经20 kΩ接地，发射极也接地；另一只20 kΩ为集电极电阻。无正向基极激励，不把两个20 kΩ误作电源分压器。

IC≈0; UCE≈10 V

【新增答案图】

238. 题已知题图中各三极管的β均为50,Ube=0.7 V，试分别估算各电路中三极管的Ic 和Uce 判断它们各自工作在哪个区（放大区，截止区或饱和区），并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

【新增答案】放大；IC≈2.325 mA，UCE=10 V；Q点为(10 V，2.325 mA)。

【解析与条件】集电极直接接10V电源，没有串联集电极电阻；基极经200 kΩ接同一正电源，IB=46.5μA。固定UCE为10V，不能凭前图补入2 kΩ。

IB=46.5 μA; IC=50×0.0465=2.325 mA; UCE=10 V

【新增答案图】

239. 题电路如题图所示，晶体管的β= 50，|UBE| = 0.2 V，饱和管压降|UCES|=0.1 V； 稳压管的稳定电压 UZ = 5 V 正向导通电压 UD = 0.5 V。 试问：当 ui = 0 V 时 uo = ? 当 ui = -5 V 时 uo = ?

【新增答案】ui=0 V时uo≈−5 V；ui=−5 V时uo≈−0.1 V。

【解析与条件】原PNP发射极接地，集电极经1 kΩ接−12V；稳压管阳极接输出、阴极接地。（1）ui=0V时管子截止，稳压管反向稳压将输出钳位在−5V，电阻电流7mA由稳压管承担。（2）ui=−5V时IB=0.48 mA，放大试算IC=24mA大于电源可供约11.9mA，因此管子饱和，uo=−|UCES|≈−0.1V；此时稳压管既未反向稳压也未达到正向0.5V。

IZ=12−5 V1 kΩ=7 mA

IB=5−0.2 V10 kΩ=0.48 mA; IC,sat=12−0.1 V1 kΩ=11.9 mA

# 晶体管放大电路的常用偏置电路及其Q点估算

## 固定偏置电路

| 偏置电路 | Q点估算公式 |
| --- | --- |
|  | IBQ=VCC−UBEQRB ICQ≈βIBQ UCEQ=VCC−ICQRC |
| 特点 IBQ基本固定，但ICQ与温度和管子参数有关，因此工作点稳定性差，但电路简单 |  |

# 晶体管放大电路的常用偏置电路及其Q点估算

## 分压式电流负反馈偏置电路

| 偏置电路 | Q点估算公式 |
| --- | --- |
|  | 当I1≥(5～10)IBQ时 UBQ≈VCCRB2RB1+RB2 ICQ≈IEQ=UBQ−UBEQRE IBQ≈ICQβ UCEQ≈VCC−ICQ(RC+RE) |
| 特点 具有电流负反馈， 当I1≥(5～10)IBQ，UBQ≥(5～10)UBEQ时 ICQ与温度和管子参数基本无关，工作点稳定性好，但元件多 |  |

# 晶体管放大电路的常用偏置电路及其Q点估算

## 电流负反馈偏置电路

| 偏置电路 | Q点估算公式 |
| --- | --- |
|  | IBQ=VCC−UBEQRB+(1+β)RE ICQ≈βIBQ UCEQ≈VCC−ICQ(RC+RE) |
| 特点 具有电流负反馈，工作点稳定性较好 |  |

# 晶体管放大电路的常用偏置电路及其Q点估算

## 电压负反馈偏置电路

| 偏置电路 | Q点估算公式 |
| --- | --- |
|  | IBQ=VCC−UBEQRB+(1+β)RC ICQ≈βIBQ UCEQ≈VCC−ICQRC |
| 特点 具有电压负反馈，工作点稳定性较好，元件少 |  |

# 基本组态放大电路的性能分析与比较

## 共发射极放大电路

| 电路图 | 交流通路 |
| --- | --- |
| 小信号等效电路 | 主要性能 |
|  | Au=−β(RC//RL)rbe Ri=RB1//RB2//rbe Ro=RC |
| 主要特点及用途 uo与ui反相，Au大；Ri、Ro大小适中。 用作多级放大电路中间级 |  |

# 基本组态放大电路的性能分析与比较

## 共集电极放大电路

| 电路图 | 交流通路 |
| --- | --- |
| 小信号等效电路 | 主要性能 |
|  | Au=(1+β)(RE//RL)rbe+(1+β)(RE//RL)≈1 R1=RB//[rbe+(1+β)(RE//RL)] Ro=(RS//RB)+rbe1+β//RE |
| 主要特点及用途 uo与ui同相，Au≈1；Ri很大，Ro很小；用作多级放大电路输入级、输出级或缓冲级 |  |

# 基本组态放大电路的性能分析与比较

## 共基极放大电路

| 电路图 | 交流通路 |
| --- | --- |
| 小信号等效电路 | 主要性能 |
|  | Au=β(RC//RL)rbe Ri=RE//rbe1+β Ro=RC |
| 主要特点及用途 uo与ui同相，Au大；Ri很小，Ro适中。 用于高频放大电路、宽带放大电路 |  |

# 基本组态放大电路的性能分析与比较

## 共源极放大电路

| 电路图 | 交流通路 |
| --- | --- |
| 小信号等效电路 | 主要性能 |
|  | Au=−gm(RD//RL) Ri=RG3+RG1//RG2 Ro=RD |
| 主要特点及用途 电压增益比共发射极电路小，uo与ui反相，输入电阻很高，作多级放大电路输入级 |  |

功率增益：Ap(dB)=10 lgPoPi

电压增益：Au(dB)=20 lguoui

电流增益：Ai(dB)=20 lgioii