第34讲 共射放大电路的分析计算

新增答案解析

本册完整保留原编号282至322。第283号为原题组说明；第315号含上下两组原题。原题、原已印解答与原有缺项均保留。红字及明确标为新增的图属于本次解答，条件性改图不替换原图。

图例：电容旁成对正负号为器件极性，端口量名旁正负号为电压参考。已知正端不变，缺少器件极性者不猜补。原作者、平台及版本出处见页眉。

新增微变图的菱形横线与外部平行箭头表示受控电流源；方向以图注为准。没有充分条件的原题仅给明确模型下的条件解。

目录

第282至303题	2

第304至305题	5

第306题	13

第307至308题	17

第309至310题	21

第311题	29

第312至313题	31

第314题	38

第315题	41

第316题	51

第317题	54

第318题	57

第319题	62

第320题	66

第321题	69

第322题	76

第282至303题

一．填空题

282. 共射极放大电路：输入电压、输出电压________，电压增益高。

【新增答案】反相

【解析与条件】指正常中频小信号共射电压放大器，输出相位相对输入反转约180°；频率接近截止频带时还会有附加相移。

283. 共射极（CE）放大电路的特点（填空速记版，每空1 分）

【原编号说明】原编号283为题组说明，无独立待填空

【解析与条件】保留此原编号及“每空1分”，后续284—289继续沿用原题号，不删去说明栏后重编号。

284. 电压放大倍数：________（高/低/≈1）。

【新增答案】高

【解析与条件】按本章常见中频共射级的定性分类；电压增益绝对值由跨导、集电极交流负载及发射极退化等共同决定，实际电路未必总大于1。

285. 输出-输入相位：________（同相/反相）。

【新增答案】反相

【解析与条件】通常中频共射级电压增益为负。

286. 输入电阻：比共基________，比共集________（填“高”或“低”）。

【新增答案】高；低

【解析与条件】按相近器件、偏置和常用负载比较，共射输入电阻处于共基与共集之间；这是常用定性结论，数值仍受偏置网络和端接影响。

287. 输出电阻：比共基________，比共集________（填“高”或“低”）。

【新增答案】第一空不能脱离模型唯一确定；第二空通常“高”

【解析与条件】常见教材把共基与共射都归为高输出电阻，共集归为低输出电阻。若两级集电极电阻相同且忽略晶体管输出电导，共基、共射输出电阻都近似为该集电极电阻，没有严格高低；若计入器件反馈和具体端接，可出现共基较高、共射较低的情形。原题强制二选一而未给条件，不默改成唯一答案。

288. 电流放大倍数：________（>1 / ≈1 / <1）。

【新增答案】>1

【解析与条件】常用工作状态下共射电流增益约为β，通常大于1；这里讨论器件/级的常用幅值关系，不包含任意分流网络后的外部支路比。

β=ICIB>1

289. 高频特性：________（最好/最差/中等）。

【新增答案】最差

【解析与条件】按同类器件与可比设计条件的传统三种组态比较，共射受密勒效应等限制，高频性能通常较差；不能推广到任意两台实际放大器的带宽排序。

290. 共集电极放大电路：输入电压、输出电压________，电压增益约等于1。

【新增答案】同相

【解析与条件】共集级输出取自发射极，中频电压增益通常为正且略小于1。

共集电极放大电路特点——填空

291. 电压放大倍数：________（高/低/≈1）。

【新增答案】≈1

【解析与条件】发射极跟随器正常中频电压增益略小于1，负载不过低且β较大时接近1。

292. 输出-输入相位：________（同相/反相）。

【新增答案】同相

【解析与条件】发射极电压跟随基极电压变化。

293. 输入电阻：比共射________，比共基________（填“高”或“低”）。

【新增答案】高；高

【解析与条件】共集输入端所见发射极负载折算约放大1+β倍，常用电路输入电阻较高；偏置电阻可能限制实际总输入电阻。

294. 输出电阻：比共射________，比共基________（填“高”或“低”）。

【新增答案】低；低

【解析与条件】共集输出端有局部负反馈作用，常用电路输出电阻低于共射、共基；仍需规定输入端源内阻。

295. 电流放大倍数：________（>1 / ≈1 / <1）。

【新增答案】>1

【解析与条件】发射极电流与基极电流之比约为1+β；若问外部负载电流比，须考虑分流。

Ai≈1+β>1

296. 高频特性：________（最好/最差/中等）。

【新增答案】中等

【解析与条件】按本题传统组态对比，通常共基最好、共射最差、共集居中；实际带宽还受器件、负载与偏置影响。

297. 共基极放大电路：输入电压、输出电压________，电压增益高。

【新增答案】同相

【解析与条件】共基放大器从发射极输入、集电极输出，中频电压增益通常为正。

298. 电压放大倍数：________（高/低/≈1）。

【新增答案】高

【解析与条件】常用共基电压增益绝对值可较大，其值仍取决于跨导和输出负载，不能由组态单独保证。

299. 输出-输入相位：________（同相/反相）。

【新增答案】同相

【解析与条件】输入电压增加使发射结电压减小、集电极电流减小，从而集电极电压增加；两者同向变化。

300. 输入电阻：比共射________，比共集________（填“高”或“低”）。

【新增答案】低；低

【解析与条件】共基输入端为发射极，在基极交流接地的常用条件下输入电阻约为热电压与发射极静态电流之比，通常较低。

301. 输出电阻：比共射________，比共集________（填“高”或“低”）。

【新增答案】第一空不能脱离模型唯一确定；第二空通常“高”

【解析与条件】共射与共基都常归为高输出电阻；在忽略晶体管输出电导且集电极电阻相同的简化模型中，两者相等。原题只允许高/低，条件不足；计入不同器件反馈及端接时，共基可高于共射。

302. 电流放大倍数：________（>1 / ≈1 / <1）。

【新增答案】<1（通常接近1）

【解析与条件】共基电流增益幅值约为α，与β的关系见下式；正常器件有0<α<1且常接近1。原选项“≈1”与“<1”不互斥，严格关系选择<1；在大β近似语境下选择≈1也不能一概判错。

α=β1+β; 0<α<1

303. 高频特性：________（最好/最差/中等）。

【新增答案】最好

【解析与条件】按同类器件与可比条件，传统三组态中共基高频特性通常最好；实际电路比较仍需具体参数。

第304至305题

二．计算题

304. 固定式偏置共发射极放大电路

1）直流通路、交流通路

2）静态工作点计算

3）画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻：输出电阻：源电压放大倍数：

【新增解答与适用条件】原题未给元件数值、β、结压降或小信号参数，结果保留为符号式。以下明确采用正常放大区、忽略漏电流与晶体管输出电导的常用模型；中频耦合电容视为短路，直流稳态电容开路。公式不冒充任意偏置下都成立的唯一数值答案。

1）直流通路与交流通路

直流时C1、C2开路，输入信号源及RL与晶体管偏置通路脱开；RB从VCC向基极提供偏置，RC接在电源与集电极之间，发射极接地。中频交流时C1、C2短路，理想直流电源置零为交流地，RC与RL并联成为集电极交流负载。

【新增等效图】直流有效通路

【新增等效图】中频交流通路

2）静态工作点

用基极直流回路、放大区电流关系及集电极回路依次求静态量。求得结果后须检查IBQ>0且UCEQ>UBEQ>0等放大区条件；若不满足，则需要截止/饱和模型重新计算，原题没有给出相应参数。

IBQ=VCC-UBEQRB

ICQ=βIBQ

UCEQ=VCC-ICQRC

3）微变等效电路与动态指标

rbe为基极—发射极小信号电阻，受控电流源为βib。Au以输入端ui为分母；Aus以理想源us为分母。输出电阻测量时须移去外接RL，并令us=0；在本题所用单向小信号模型下，输出端看到RC。

Ri=RB∥rbe

Au=-βrbeRC∥RL

Ro≈RC

Aus=AuRiRs+Ri

【新增等效图】微变等效电路

305. 分压式偏置共发射极放大电路

1）直流通路、交流通路

2）静态工作点计算

3）画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻：输出电阻：源电压放大倍数：

【新增解答与适用条件】原题未给元件数值、β、结压降或小信号参数，结果保留为符号式。以下明确采用正常放大区、忽略漏电流与晶体管输出电导的常用模型；中频耦合电容视为短路，直流稳态电容开路。公式不冒充任意偏置下都成立的唯一数值答案。

1）直流通路与交流通路

直流时C1、C2开路；RB1、RB2构成偏置分压网络，RE保留在发射极通路。中频时C1、C2短路，VCC为交流地；原图没有跨RE的旁路电容，因此RE在交流和微变等效电路中都必须保留。

【新增等效图】直流有效通路

【新增等效图】中频交流通路

2）静态工作点

把基极分压网络作戴维南等效，保留基极电流造成的分压负载，不能无条件把基极电压直接取为理想空载分压值。IEQ与ICQ的差别也保留。所有式子仍需满足正常放大区条件。

VTH=VCCRB2RB1+RB2; RTH=RB1∥RB2

IBQ=VTH-UBEQRTH+(β+1)RE

ICQ=βIBQ; IEQ=(β+1)IBQ

UCEQ=VCC-ICQRC-IEQRE

3）微变等效电路与动态指标

先求基极看入晶体管及未旁路RE的电阻rin,b，再与两只偏置电阻并联。受控电流源为βib，发射极电流为(β+1)ib；由输入电压与ib的关系得到电压增益。求Ro时移去RL并令us=0，采用忽略晶体管输出电导的同一模型。

rin,b=rbe+(β+1)RE

Ri=RB1∥RB2∥rin,b

Au=-βRC∥RLrbe+(β+1)RE

Ro≈RC

Aus=AuRiRs+Ri

【新增等效图】微变等效电路

第306题

306. 改正习题图所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号，要求保留电路原来的共射或共源接法和耦合方式。

【新增解答与适用条件】本册只放明确标为新增的纠正图；四幅原错误电路完整保留在同批忠实稿中。下面给出各图一种可行改法，保留原晶体管类型及直接或阻容耦合方式。原图无参数数值，改正拓扑后仍须选择适当偏置、电阻和输入幅度，不能因此宣称任意参数均可放大。

（a）NPN管集电极电源极性错误

原图发射极接地，输入串联的无名直流电池上长板为正，提供正向基极偏置；这部分不应反接。集电极却经Rc接负电源，不满足NPN放大区条件。把−VCC改成+VCC，保留Rb、Rc、输入串联电池和直接耦合方式。

应将偏置电池及Rb选到适当静态电流，并令集电极电位高于基极电位；正弦信号叠加后也应留有上下摆幅。

VC>VB>VE=0

【新增答案图】

（b）基极直接接电源，缺少偏置限流电阻

原图正电源直接连到基极，会钳住基极交流电位，并缺少基极电流限制。将该导线支路改为串入Rb，使电源通过Rb给基极提供偏置，输入仍通过C1耦合。保留发射极接地、Rc、C2及原有电容正端方向。

Rb应根据目标静态电流选取，避免静态点过高而饱和或过低而截止；新增图只纠正原连接错误，不假定未给出的数值。

【新增答案图】

（c）PNP管基极偏置电池极性错误

原管箭头指向基极，为PNP；负集电极电源是正确的。原VBB上长板为正，使基极相对接地发射极偏正，不利于正常正向放大。将VBB反接为上负、下正（下端接公共端），其他连接不改。

输入仍为直接耦合，因此前级或信号源必须允许合适的负基极直流电位。如果另行假设输入接一个直流为零的理想电压源，基极会被钳在零伏，此时仅反接偏置电池并不足以保证放大。该附加输入条件原题未给，不能擅自补成原题。

VC<VB<VE=0

【新增答案图】

（d）电阻位置、基极钳位及输入电容极性

原图为PNP，负集电极电源和VBB下长板为正的方向可以保留；但Rc画在发射极支路，而集电极直接接理想电源，输出集电极交流电位被钳住。把Rc移入集电极与−VCC之间，并把发射极直接接公共端，恢复共射接法。

原基极直接连VBB也会钳住交流输入，应在VBB与基极之间串入Rb。对输入端平均直流电位为零而基极为负的通常条件，C1应左正、右负，故纠正图将原右正翻转为左正。若输入直流电位另有规定，应按实际两端电位重新判断极性。

输出端平均直流电位为零时，原未编号输出电容右正可以保留。新增图仍不擅自给它补上C2编号，保持电容耦合方式；所有电容应同时满足耐压和频率范围要求。

【新增答案图】

第307至308题

307. 在图（a）所示的共发射极放大电路中，已知：

UCC=12V，Rb=240kΩ，Rc=3kΩ，β=40，UBE=0.7V，其三极管的输出特性如图所示。

（1）用图解法确定静态工作点，并求IB、IC和UCE的值；

（2）若使UCE=3V，试计算Rb的大小；

（3）若使IC=1.5mA，Rb又应该多大？

（答案已给出）

【新增解答与适用条件】原页没有所引用的电路图（a）。以下先如实说明原图已有的Q点，再在明确的固定偏置共射假设下计算；若缺图中的实际接法不同，不能套用本组数值。

原已给图解与条件差异

原曲线已画出负载线及Q点，读数约为IC=2mA、UCE=6V，相应基极电流曲线约为IB=50μA。这些是原图给出的近似读数，忠实稿完整保留。

假设缺失的图（a）为：NPN管发射极接地，Rb从正电源接基极，Rc从正电源接集电极，无发射极电阻；忽略漏电流、输出电导，晶体管工作在放大区。原图标0的基极电流曲线略高于横轴也照原样重绘，不把这条示意曲线当精密器件数据。

（1）给定240kΩ时的精算校核

精算结果与原图的近似读数不完全相同；忽略UBE时得到50μA、2mA、6V，与原图相符。由于图（a）缺失，不能据此确认原作者采用的近似条件，也不改写原图。

IB=12-0.7240kΩ=56512μA≈47.0833μA

IC=βIB=11360mA≈1.88333mA

UCE=12-IC×3kΩ=6.35V

（2）使UCE=3V

其余参数及上述拓扑不变。

IC=12-33kΩ=3mA,  IB=IC40=75μA

Rb=12-0.775μA=4523kΩ≈150.667kΩ

（3）使IC=1.5mA

计算后的工作点仍须满足放大区条件；这里集电极电位高于基极电位。

IB=1.5mA40=37.5μA

Rb=12-0.737.5μA=9043kΩ≈301.333kΩ

UCE=12-1.5×3=7.5V

308.

【新增解答与适用条件】原页只有编号、电路（a）及三幅无坐标波形（b1—b3），未印出问题文字。本节为新增图意说明，不能冒充原题题干或唯一标准答案。

原电路与可明确识别的结构

图（a）为NPN固定偏置共射电路，发射极接地，Rb提供基极偏置，Rc为集电极电阻；C1、C2为输入、输出耦合电容，RS为信号源内阻，RL为负载。原图C1正端在右、C2正端在左；源图中未给任何元件数值。

若这些曲线表示输出失真

在横向表示时间、纵向向上表示较高输出电压且输入为正弦波的通常读图条件下，（b1）下峰较平，可作饱和削底示意；静态电流过大时可增大Rb，使Q点向较小IC方向移动。（b2）上峰较平，可作截止削顶示意；静态电流过小时可减小Rb，使Q点向较大IC方向移动。

（b3）上、下峰相对更对称而且均较圆钝。若原作者意在表示两边都受限，则属于双边失真，应先减小输入幅度，并将Q点调到允许摆幅较合适的位置。但由于原稿无坐标、削顶标记和问题文字，仅凭这幅平滑示意线不能排除它只是较对称波形，不能断言其必为双边失真或完全无失真。

调整偏置不能代替控制输入幅度。定量判定还需要电源、静态工作点、负载、晶体管饱和压降以及输入幅度等条件；本页均未给，故不编造计算结果。

第309至310题

309. 基本共射放大电路如图　晶体管的β=50，rbb'=300Ω，

RS=300Ω，UBE=0.7V，UCES=0.7V，

VCC=12V，RB=435kΩ，RC=5kΩ，RL=5kΩ。

试求：

（1）静态工作点Q（IB、IC、UCE）；

（2）画出微变等效电路；

（3）求输入电阻Ri、输出电阻Ro；

（4）计算电压放大倍数Au、Aus；

（5）画出电路的交流负载线；

（6）信号增大时，输出电压Uo首先出现什么失真？如何消除？

【新增解答与适用条件】原题UCES=0.7V按原数值使用，不改成常见的其他经验值。采用中频小信号模型：耦合电容交流短路、直流开路，直流电源交流接地，忽略晶体管输出电阻和漏电流。原题未给温度；以下电阻及增益数值明确另取室温近似UT=26mV，保留含UT的一般公式。

（1）静态工作点

直流时C1、C2开路，RS与RL不参与偏置；发射极接地，固定偏置支路从VCC经RB到基极。

IBQ=12-0.7435kΩ≈25.9770μA

ICQ=50IBQ≈1.29885mA

IEQ=51IBQ≈1.32483mA

UCEQ=12-ICQ×5kΩ≈5.50575V

（2）微变等效电路

晶体管用rbe与由集电极流向发射极的受控电流源βib代替；保留信号源内阻RS、基极偏置RB，以及集电极负载RC∥RL。菱形内横线和外部平行向下箭头表示受控电流源。

采用指定室温近似时：

rbe=rbb'+(1+β)UTIEQ=rbb'+UTIBQ

rbe=300+26mVIBQ≈1300.885Ω

【新增答案图】

（3）输入、输出电阻

输入电阻从C1右侧向放大器看，包含RB；输出电阻撤去RL、将独立输入电压源置零后求得。忽略晶体管输出电阻的模型下，输出端只见RC。

Ri=RB∥rbe≈1297.006Ω

Ro=RC=5kΩ

（4）电压放大倍数

中频模型下相位反相，负号表示输出相对于输入约反相180°。源电压到输入还要乘RS与Ri的分压比。

RL'=RC∥RL=2.5kΩ

Au=-βRL'rbe≈-96.0884

Aus=AuRiRS+Ri≈-78.0381

（5）交流负载线

交流负载线经过原静态Q点，斜率为负，其绝对值为RC∥RL的倒数；其坐标为瞬时总电流iC与瞬时管压降uCE。坐标轴截距是直线的延长线截距，不把uCE=0误当题设0.7V的饱和边界。

iC=ICQ-uCE-UCEQRL'

iC=0: uCE=UCEQ+ICQRL'≈8.75287V

uCE=0: iC=ICQ+UCEQRL'≈3.50115mA

【新增答案图】

（6）先出现截止失真及消除方法

由截止方向和饱和方向的可用输出摆幅比较：

Uom,cutoff=ICQRL'≈3.24713V

Uom,saturation=UCEQ-0.7≈4.80575V

截止方向裕量较小，故增大正弦输入时先发生截止失真，输出正峰削顶。直接办法是减小输入幅度，使输出峰值小于约3.247V。

若要扩大对称摆幅，可适当减小RB，提高静态集电极电流；调节后重新检查两端裕量。按题设0.7V饱和边界，使两边相等的一种选择如下。

ICQ=12-0.7RC+RL'≈1.50667mA

RB=(12-0.7)βICQ=375kΩ

此时UCEQ≈4.46667V，两边输出峰值裕量均约3.76667V；新的rbe、输入电阻和增益应随新静态点重算。若输入再增大，仍会出现双边失真。

310. 分压式稳定工作点电路如图

（1）用直流电压表测量集电极电压UC和输出电压Uo的数值是否一样？

（2）用直流电压表测量时，若出现UCE≈0V或UCE≈VCC，说明晶体管工作在什么状态？

（4）若Uo波形出现图所示的3种情况，各为何种失真？应怎样消除？

（a）电路

（b）波形

【新增解答与适用条件】原稿小问编号为（1）、（2）、（4），没有（3）；忠实稿保留跳号。本题电路有发射极旁路电容CE，不与无旁路的其他题混同。以下按器件完好、接线正确、稳态直流及正常共射放大器模型说明。

（1）集电极直流电压与输出直流电压

不一样。相对公共端，集电极通常有非零静态直流电位；输出端在C2右侧，直流被C2隔断，RL把输出端接向公共端，因此充电稳态且忽略漏电时直流电压表测得Uo约为零。不可把交流输出波形峰值当作直流电压表的稳态读数。

UC=VCC-ICQRC

Uo,DC≈0

（2）由管压降判断状态

在上述正常测量假设下，UCE接近零表示管子进入饱和，实际为较小的饱和压降；UCE接近VCC表示集电极、发射极支路电流均接近零，管子接近截止。

若不保证器件和连接完好，开路、短路或偏置故障也可能造成相似读数；单个电压值不能完成全部故障定位，需进一步测量基极、发射极和电源电位。

（4）按原图自上而下判断三种波形

第一幅为正半周削顶，即截止失真。输入幅度相同时，静态电流偏小会先到截止边界。可提高基极偏置以增大IC，例如在复核分压支路负载后适当减小RB1或增大RB2，并检查工作点；也可减小输入幅度。

第二幅为负半周削底，即饱和失真。静态电流过大时应降低基极偏置，例如适当增大RB1或减小RB2，使Q点向较小IC方向移动；也可减小输入幅度。

第三幅为上、下均削平的双向失真。应减小输入幅度，使信号摆动不超过两侧允许摆幅；必要时调整Q点，让截止与饱和方向的输出裕量较均衡。只调整Q点不能容纳任意大的输入。

本题未给电源、电阻数值和输入幅度，不能算出唯一的电阻改动量。CE的存在影响交流增益，但在稳态直流偏置分析中仍视为开路。

第311题

311. 填写括号内的失真类型

【新增解答与适用条件】原图两个括号保持空白，原已印出的“饱和”“截止”及所有关联投影均保留在忠实稿。下面仅填写新增答案，并按各坐标轴的方向说明，不把横向电压波形的左右端误读成普通时域图的上下端。

两个空的答案

左侧括号：饱和。右侧括号：截止。

这里的左、右指原复合图下方“（　）失真”的两个填空位置；图上方原本已经印有“饱和”“截止”字样，它们不是本次补入的答案。

按电压与电流对应关系核对

下方输出波形以管压降uCE为横坐标，时间t向下。左侧受限段靠近较小管压降端：晶体管进入饱和后，管压降不能继续明显下降，因此这一空填“饱和”。

右侧受限段达到电源电压VCC附近：晶体管截止时集电极电流接近零，集电极电阻压降接近零，管压降趋向VCC，因此右空填“截止”。

uCE≈UCES  （饱和端）

iC≈0 ⇒ uCE≈VCC  （截止端）

图中其余标记的保留范围

原图同时给出输入特性、基极电流波形、输出特性族、集电极电流波形，以及下方两组输入/输出时域投影；这些是同一图解过程的关联区域，不拆成互不对应的独立示意。

①为内层未明显削波的输出轨迹，②为幅度更大、两端受到限制的轨迹。M、N、a、b、Qi、Qo、各基极电流曲线、工作点参考线及投影导引均按源图保留。原斜率标注为正写的1RC，表示斜率绝对值的提示；不悄悄在忠实稿中改写成负号。

原图未给具体数值坐标，本答案不据示意图反推饱和压降、偏置电流或信号幅度数值。

第312至313题

312. 已知例题　图所示电路，晶体管的β=60，rbb'=100Ω，UBEQ=0.7V，VCC=12V，RS=500Ω，Rb1=3kΩ，Rb2=50kΩ，Rc=3kΩ，RL=3kΩ。

（1）画出该放大电路的直流通路，求静态工作点Q；

（2）画出微变等效电路，求电压放大倍数Au，源电压放大倍数AuS，输入电阻Ri和输出电阻Ro。

【新增解答与适用条件】原图没有耦合电容，RL以及RS与Rb1串联支路都参加直流分析，不能套用有隔直电容的固定偏置电路。以下新增条件为信号源uS的直流分量为零；若实际带直流偏置，静态点随之改变。小信号数值另取室温近似UT=26mV，忽略漏电流及晶体管输出电阻，并验明放大区。

（1）直流通路及静态点

将零直流分量的理想信号源置零为短路，保留RS、Rb1、Rb2、Rc和RL。发射极接地，基极电位按给定值为0.7V；Rb2供给的电流分成经RS与Rb1流向地的电流及基极电流。

IBQ=12-0.750kΩ-0.73kΩ+500Ω=26μA

ICQ=60IBQ=1.56mA

12-VC3kΩ=ICQ+VC3kΩ

UCEQ=VC=3.66V

【新增答案图】

VC=3.66V大于VB=0.7V，且基极电流为正，符合本模型的NPN放大区条件。若信号源平均电压US,DC非零，基极电流的一般式如下，还应重新验证工作区。

IBQ=12-0.7Rb2-0.7-US,DCRb1+RS

（2）微变等效及输入端定义

VCC交流接地，输入源及RS保留；Rb1仍串在输入端与基极之间，Rb2从基极到交流地，集电极同时接Rc、RL。用rbe与从集电极指向发射极的受控电流源βib表示晶体管。

本解答把输入端定义在原图Rb1左端白圈，输入电压ui为该点对公共端电压，因此Ri包含串联Rb1。若把输入另定义在基极，增益及输入电阻会变，不能混用。

rbe=rbb'+UTIBQ=100+26mV26μA=1100Ω

Rp=Rb2∥rbe≈1076.321Ω

【新增答案图】

输入电阻、两种增益和输出电阻

基极分压与输入源分压分别列入；负号表示共射电压反相。求Ro时撤去RL、将独立信号源置零，在忽略晶体管输出电阻的模型下输出端只见Rc。

Ri=Rb1+Rp≈4076.321Ω

Au=-β(Rc∥RL)rbeRpRb1+Rp≈-21.6035

AuS=AuRiRS+Ri≈-19.2431

Ro=Rc=3kΩ

313. 已知例题　图所示电路，晶体管的β=100，rbb'=100Ω，UBEQ=0.7V，VCC=12V，

Rb1=5kΩ，Rb2=25kΩ，Rc=5kΩ，RL=1kΩ，Re=1kΩ。

（1）画出该放大电路的直流通路，求静态工作点Q；

（2）画出微变等效电路，求电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro；

（3）若电容Ce开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？

【新增解答与适用条件】原图发射支路印作Rc，正文却另给Re=1kΩ；忠实稿保留此冲突，下面明确按正文将该支路解释为Re=1kΩ，集电极仍用Rc=5kΩ。原C1正端画在左，在输入端平均电位为零而基极为正的通常条件下疑似极性反向；原C2正端在左、Ce正端在上均照原图保留。以下仅按理想电容模型分析，不将疑似印错悄悄修入原题。小信号数值另取UT=26mV，忽略晶体管输出电阻及漏电流。

（1）带基极负载的分压偏置

直流时所有电容开路，RL被C2隔离；Ce不短接Re。上支路为Rb2=25kΩ，下支路为Rb1=5kΩ，先作戴维南等效。

VTH=12Rb1Rb1+Rb2=2V

RTH=Rb1∥Rb2=125003Ω

IBQ=VTH-0.7RTH+(1+β)Re≈12.3613μA

ICQ=100IBQ≈1.23613mA,  IEQ=101IBQ≈1.24849mA

VE=IEQRe≈1.24849V,  VC=12-ICQRc≈5.81933V

UCEQ=VC-VE≈4.57084V

【新增答案图】

基极电位约为1.94849V，集电极电位高于基极、基极高于发射极，故上述静态解处于NPN放大区。没有把分压器电流无限大作为暗含条件。

（2）Ce在中频充分旁路时

假定C1、C2及Ce在所分析频率下可近似短路，发射极交流接地；Rb1、Rb2、rbe均跨接输入与交流地。受控电流源方向为集电极到发射极。求Ro时撤去RL，并将输入信号置零。

rbe=rbb'+UTIBQ≈2203.333Ω

Ri=Rb1∥Rb2∥rbe≈1441.218Ω

Au=-β(Rc∥RL)rbe≈-37.8215

Ro=Rc=5kΩ

【新增答案图】

（3）Ce开路后的动态参数

Ce开路时直流通路及静态点不变；发射电阻Re重新进入交流通路，形成发射极负反馈。不能把它仍画成交流接地。

rin,b=rbe+(1+β)Re≈103203.333Ω

Ri=Rb1∥Rb2∥rin,b≈4004.972Ω

Au=-β(Rc∥RL)rbe+(1+β)Re≈-0.807467

Ro=Rc=5kΩ

【新增答案图】

因此输入电阻增大，电压增益绝对值显著减小，输出仍反相；在本题忽略晶体管输出电阻的模型下Ro不变。若另考虑有限输出电阻或频率响应，应另建模型，不能把上述“不变”无条件推广。

第314题

314. 已知例题　图所示电路，晶体管的β=100，UBEQ=0.7V，VCC=15V，

rbe=1kΩ，RS=2kΩ，Rb=300kΩ，Re=3kΩ，RL=3kΩ。

（1）画出该放大电路的直流通路，求静态工作点Q；

（2）画出微变等效电路，求电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro。

【新增解答与适用条件】本题实际是集电极直接接电源、从发射极取输出的共集放大电路。保留原章名及原图，不把电路改为共射。以下在中频将C1、C2视为交流短路，直流分析时视为开路；忽略漏电流和晶体管输出电阻。rbe直接采用题给1kΩ，不另由温度或静态电流替换。

（1）直流通路和静态点

直流时C1、C2开路，信号源与RS、负载RL均与放大器隔离。集电极保持15V，基极通过Rb接15V，发射极通过Re接地。基极回路必须包括发射电阻上的IEQRe。

IBQ=15-0.7Rb+(β+1)Re=14.3603kΩ≈23.7148μA

ICQ=100IBQ≈2.37148mA,  IEQ=101IBQ≈2.39519mA

VE=IEQRe≈7.18557V,  VB=VE+0.7≈7.88557V

UCEQ=15-VE≈7.81443V

【新增答案图】

集电极15V高于基极约7.886V，基极又比发射极高0.7V，符合NPN放大区，所用静态模型自洽。

（2）微变等效与电压增益

集电极交流接地；rbe在基极与发射极之间，受控电流βib从集电极的交流地流向发射极。Re与RL并联在发射极到地之间；Rb从基极到交流地，RS仍串在信号源与输入端之间。

ui按原图定义在RS之后的输入端，uo为发射极输出，故本题电压增益不含RS的输入分压。由ie=(β+1)ib求得：

Rp=Re∥RL=1500Ω

Au=(β+1)Rprbe+(β+1)Rp=151500152500≈+0.993443

【新增答案图】

输入电阻与输出电阻

输入端看入为Rb与晶体管基极等效电阻并联。求Ro必须撤去RL、把独立信号源置零，此时基极经RS与Rb的并联电阻接地；RS不能直接删去。对发射极加测试电压可得下式。

Ri=Rb∥[rbe+(β+1)Rp]≈101.105kΩ

Ro=Re∥rbe+(RS∥Rb)β+1≈29.2832Ω

电压增益为正且略小于1，输入电阻大、输出电阻小，均符合射极跟随器特征。Ro的上述结果以源内阻RS=2kΩ接入且输入源置零为条件。

第315题

315. 放大电路与三极管特性曲线如题　图（a）和（b）所示，图中VEE=12V，三极管VT的rbb'=200Ω，UBEQ=-0.6V。

用图解法确定静态工作点Q。

求放大电路的电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。

画出交流负载线，并确定对应ib由0～100μA变化时，uCE的变化范围，并计算输出正弦电压有效值。

当RB减小为160kΩ时，工作点Q将怎样移动？当RC增大为6kΩ时，工作点Q将怎样移动？当VEE减小为9V时，工作点Q将怎样移动？

（a）

（b）

如题　图所示的放大电路中，已知三极管β=80，rbb'=200Ω，UBEQ=0.6V，所有电容容量足够大。

画出其直流通路、交流通路以及微变等效电路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若输入正弦电压，输出波形出现顶部失真，试问三极管产生了截止失真还是饱和失真？应调整电路中哪个参数（增大还是减小）？

【新增解答与适用条件】原315编号包含上下两组互不相同的题目，本稿仍用一个原编号，下面仅为说明区分为上组、下组。三张原图全部保留。电容旁未明确印器件极性，C2右侧与下端成组的正负号属于输出电压参考，未据此增设电容极性。上组曲线横轴未画刻线且刻度数字间距不均，图解只能给近似读数；平坦区β≈50不等于膝区精确模型。

上组：PNP电路的直流负载线与图解Q

PNP发射极接地，负电源为−12V。按原图纵横轴令x=-uCE、j=-iC，均取正的大小；原曲线标出的IB也按基极电流大小使用。直流时C1、C2开路，RL退出直流通路。

基极电流大小由给定负偏置与UBEQ直接确定；直流负载线用横截距12V和纵截距约3.077mA作图，Q为该线与57μA对应曲线（在40、60μA曲线间插值）的交点。原曲线膝区不能用平坦区β强行代替。

IBQ=12-0.6200kΩ=57μA

x+RCj=12V

j(x=0)=12V3.9kΩ≈3.07692mA

【新增答案图】

按原曲线的有限分辨率，可辨Q大致在UCEQ约1～2V、ICQ约2.6～2.8mA的区域（代表性粗读约1.5V、2.7mA）；读数还须满足直流负载线。该范围是源图读数容差，不是给定器件参数的精确解。若只用放大区平坦段近似β≈50，则另得ICQ≈-2.85mA、UCEQ≈-0.885V；它是条件模型的外推值，不能冒充原曲线图解的精确读数。

上组：小信号参数的条件近似

若采用β≈50、室温近似UT=26mV、忽略晶体管输出电阻，并假定在Q附近仍可用通常放大区小信号模型，可作如下估算。因Q靠近曲线膝部，严格的增量β和输出电阻应从该处切线或器件模型确定；原图不足以支持高精度小信号值。

本新增PNP微变图中ib规定从基极流出，受控电流βib由发射极流向集电极；下式按此参考方向书写。PNP共射电压仍反相。输入电阻为RB与rbe并联；中频输出负载为RC与RL并联。求Ro撤去RL、输入信号置零。

ib=-uirbe

rbe≈rbb'+UTIBQ≈656.140Ω

Ri≈RB∥rbe≈653.995Ω

Au≈-50(RC∥RL)rbe≈-100.743

Ro≈RC=3.9kΩ

【新增答案图】

上组：交流负载线、输出范围与有效值

交流负载线通过选定图解Q，其斜率由RC∥RL决定。原图中100μA曲线对应的平坦段约5mA，但把它直接代入交流线会使x为负，已经超出所用放大区；应取交流线与该曲线膝部的交点，不能延伸到负x后仍称放大状态。

当原题所称ib大小由0到100μA变化时，低电流端近截止，x最大值约为xQ+jQ(RC∥RL)；大电流端由100μA曲线与交流线相交给出x最小值。原图无0μA曲线且没有给定饱和压降，精确两端值不能唯一确定。根据原图两种合理刻度校准，截止端uCE约−5V（保守约−5.3～−4.7V），100μA端约−0.4V（保守约−0.7～−0.2V）；这是图读范围，不是假定固定饱和压降。按截止电流近零可明确写出范围式。

Rp=RC∥RL=78005.9Ω≈1.322034kΩ

x+Rpj=xQ+RpjQ

xmax≈xQ+RpjQ

-xmax≤uCE≤-xmin

【新增答案图】

0～100μA的中点是50μA，而静态基极电流大小为57μA；这个范围不以给定Q为中心，而且可能饱和削顶。因此仅凭该范围不能把峰峰值除以22，宣称得到原题唯一的输出正弦有效值。若另要求以Q为中心且不失真的正弦，必须先给出允许的饱和边界xS，最大有效值Uo,rms,max为下式。

Uo,rms,max=min(xQ-xS, RpjQ)2

作为额外条件示例，若采用平坦段近似Q（xQ=0.885V、jQ=2.85mA）并另设xS=0.2V，则最大不失真正弦有效值约0.484V；这不是原题已给条件，也不是0～100μA全幅变化的必然结果。

上组：三个参数分别改变时

各改变均从原电路单独出发。在原x、j正向坐标上，RB减小到160kΩ使基极电流大小增至71.25μA，直流负载线不变，Q沿线向左上移并趋近饱和。不能把β≈50外推所得负x当作实际静态解。

RC增至6kΩ时基极电流大小仍约57μA，负载线横截距仍为12V，纵截距降至2mA，Q向低x、低j一侧移并进入膝部；须重新图解，不能维持原ICQ不变。

VEE减至9V时基极电流大小降至42μA，负载线变为x+3.9kΩ·j=9V，应取新线与42μA曲线的交点；集电流大小减小。横向移动受膝部曲线影响，按源图粗读宜在新图解中判定，不能只凭“电源变小”宣称精确位移。按β≈50的平坦段模型会给出j≈2.10mA、x≈0.81V，仍只是条件近似。

下组：直流通路、交流通路和微变等效

直流时三个电容均开路，RB1与RB2串联形成从集电极到基极的反馈偏置；RC同时供给集电极电流和基极电流，因此RC中的直流是(β+1)IBQ。RE=100Ω始终参加直流。

交流时C1、C2、C3短路，C3把RB1与RB2中点接交流地；RB1成为输入并联电阻，RB2成为输出并联电阻。RE未被旁路，不能把发射极直接交流接地。

【新增答案图】

【新增答案图】

下组：静态工作点

沿电源—RC—RB2—RB1—基极—发射极—RE—地回路列式。下面数值忽略漏电流，随后验证NPN放大区。

IBQ=12-0.6RB1+RB2+(β+1)(RC+RE)=11.4776.1kΩ≈14.6888μA

ICQ=80IBQ≈1.17511mA,  IEQ=81IBQ≈1.18980mA

VC=12-IEQRC≈2.48164V,  VE=IEQRE≈0.118980V

UCEQ=VC-VE≈2.36266V

基极电位约0.71898V，小于集电极且比发射极高0.6V，静态解符合放大区。注意RC压降使用IEQRC，而不是ICQRC。

下组：电压增益、输入和输出电阻

新增小信号计算取UT=26mV，忽略晶体管输出电阻。发射负反馈使基极等效输入电阻增加(β+1)RE。输出端必须同时计入RC、RB2和RL，RB2不能漏掉。求Ro时撤去RL、把输入信号置零。

rbe=rbb'+UTIBQ≈1970.053Ω

Rp=RC∥RB2∥RL=100003Ω

Au=-βRprbe+(β+1)RE≈-26.4812

Ri=RB1∥[rbe+(β+1)RE]≈9148.767Ω

Ro=RC∥RB2≈5714.286Ω

【新增答案图】

下组：顶部失真与调整条件

本组为正电源NPN共射放大器，输出电压的顶部（集电极电位升高的一端）削平，对应截止失真。若确为静态偏置过低造成，可减小RB1或RB2，使静态基极、集电极电流增大；调整后应重新核定Q和两端摆幅。

不能把上述调法当成无条件通用修正：本题给定Q的饱和方向裕量本来较小，若只是输入幅度过大，继续升高静态电流可能加重另一端饱和失真，应先减小输入幅度并检查是否同时两端削顶。该额外检查不改原题的“顶部”条件，也不把原题改答为饱和失真。

第316题

316. 所示放大电路，已知：

UCC=12V，Rc=2kΩ，RL=2kΩ，Rb1=180kΩ，

电位器RP=2MΩ，三极管的β=40，UBE=0.6V。

（1）调节RP到RP=0时，求静态工作点的值，并判定三极管工作在什么区域？

（2）当RP调到最大时，求静态工作点的值，并判定三极管工作在什么区域？

（3）若UCE=6V，问RP应调到多大？

【新增解答与适用条件】原图电位器的滑动端与上端共同接正电源，RP按接入基极回路的有效电阻取0～2MΩ，与固定电阻Rb1串联。直流时C1、C2开路，信号源及RL被隔离。下列静态计算采用题给β和UBE，忽略漏电流；每个结果再验证工作区。

直流通路与统一计算式

总基极电阻Rb为Rb1与有效电位器电阻RP之和。发射极接地，基极回路由12V电源、Rb、基射结构成；集电极回路只有Rc和晶体管。RL不计入静态负载。

Rb=Rb1+RP

IBQ=12-0.6Rb1+RP

ICQ=40IBQ,  UCEQ=12-ICQRc

【新增答案图】

（1）电位器有效电阻为零时

RP取零时总基极电阻仍为180kΩ，并不为零。

IBQ=11.4180kΩ≈63.3333μA

ICQ≈2.53333mA,  UCEQ=12-2.53333×2≈6.93333V

此时集电极约6.933V高于基极0.6V，基射结正偏、集基结反偏，三极管在放大区。不能只因RP为零就判为饱和。

（2）电位器调到最大时

电位器最大有效阻值为2MΩ，总基极电阻为2.18MΩ。

IBQ=11.42.18MΩ≈5.22936μA

ICQ≈0.209174mA,  UCEQ≈11.58165V

集电极仍高于基极，基极电流也并非零，按题给模型仍在放大区。不能把电位器调到最大直接当作基极开路或截止。

（3）要求的6V是否可以调到

先按要求的静态电压反求所需集电极电流、基极电流和总基极电阻，再扣除固定180kΩ。

ICQ=12-62kΩ=3mA

IBQ=3mA40=75μA

Rb=11.475μA=152kΩ

RP=Rb-Rb1=152-180=-28kΩ

负电阻不是该无源电位器的可调值。因此在原给参数与0～2MΩ范围内，没有满足UCE=6V的RP值；−28kΩ仅是判定条件不相容的代数结果，不能作为实际调节答案。

在全可调范围内，UCEQ随RP增大而增大，最低值已约6.933V，故原要求6V确实不可达。若要达到6V，需要修改固定偏置电阻或其他条件，但本稿不自行改原题。

0≤RP≤2MΩ  ⇒  6.93333V≤UCEQ≤11.58165V

第317题

317. 放大电路及BJT的输出特性如图　所示。试用图解法解答：

（1）放大电路的Q点参数：ICQ=？，UCEQ=？

（a）

（b）

【新增解答与适用条件】原文只有所示第（1）小问，完整保留。原题未给UBE，以下先明确采用常见图解近似：忽略基射极直流压降，使静态基极电流近似50μA；再给出若另取0.7V时的变化，不把补充近似写回原题。原输出曲线略有斜率，应按实际曲线读数，不能直接把β固定为50。

直流负载线与静态基极电流

直流分析时两只耦合电容开路，RL退出直流回路。发射极接地，集电极经RC=4kΩ接20V电源；直流负载线的两截距为20V与5mA。

UCEQ+4kΩICQ=20V

IBQ=20-UBE400kΩ

UBE≈0 ⇒ IBQ≈50μA

【新增答案图】

在图（b）上连接横轴20V点与纵轴5mA点，取与50μA输出曲线的交点Q。重绘保留原曲线的膝部和斜率，新增负载线单独标明。

读数结果与近似条件

在忽略UBE的条件下，原曲线交点约为下列数值；这是图解约读，曲线线宽和坐标分辨率不足以支撑更多有效数字。两数也满足直流负载线。

ICQ≈2.6mA,  UCEQ≈9.6V

若额外采用UBE=0.7V，基极电流约为48.25μA，应在25μA与50μA曲线间靠近50μA处重新插值，读得ICQ约2.5mA、UCEQ约10V。这个分支是新增的压降假设，不是原题给定条件。

原图没有明示UBE或完整输入特性，故不宣称存在与近似无关的唯一精确数值；题目可在明示的常用图解近似下完成。

第318题

318. 　所示放大电路中，

VCC=16V，RC=4.7kΩ，RE=3.3kΩ，

RB1=30kΩ，RB2=10kΩ，RL=4.7kΩ，

C1、C2和CE的容量均足够大。

已知VT管的输出特性如图　所示，且UBEQ=0.7V。

（1）画出其直流负载线。试问IBQ=？，UCEQ=？

【新增解答与适用条件】原文的两处图示引用存在空位，原稿照留，并未编造图号。原题只列第（1）小问。输出曲线未给精确β，且0μA曲线可见地高于横轴，各曲线略有偏移和斜率；因此用原曲线插值与带基极负载的偏置方程联立，不能把β=25当成题给常数。

直流通路及分压器负载

直流时C1、C2、CE均开路；RL被C2隔离，RE仍在发射极直流通路中。分压器上支路RB1=30kΩ、下支路RB2=10kΩ。先作戴维南等效，再计入基极电流造成的分压器电压降。

VTH=16RB2RB1+RB2=4V

RTH=RB1∥RB2=7.5kΩ

4-7.5kΩIBQ=0.7+3.3kΩ(ICQ+IBQ)

ICQ+3611IBQ=1mA

【新增答案图】

直流负载线与近似的界限

由集电极—发射极回路列出包含基极电流的准确KVL。由于IE=IC+IB，发射电阻上的电流并非严格等于集电极电流。通常图解教材采用IE≈IC后画直线，须把这一近似明示。

uCE+RCiC+RE(iC+iB)=16V

uCE+8kΩiC+3.3kΩiB=16V

iE≈iC  ⇒  uCE+8kΩiC≈16V

【新增答案图】

近似直流负载线连接横截距16V和纵截距2mA。若在Q附近把基极电流取为约33μA，则保留基流压降后的线满足右端约15.891V，横、纵截距分别约15.891V、1.986mA；它是取定Q基流的局部修正，不是所有工作状态的精确同一条直线。

联立原特性曲线确定静态点

对每个试探的UCE，在原20μA、40μA曲线间插值取得对应的IC与IB，同时满足已计基极负载的偏置方程及准确KVL。源图中该交点落在两曲线之间，读数约为：

IBQ≈33μA,  ICQ≈0.89mA,  UCEQ≈8.8V

原扫描曲线只支持近似读数；合理读数范围约为IBQ=32～35μA、UCEQ=8.7～8.9V。为便于检查，代表性图解值回代时，集电极与发射极压降之和约7.24V，与16V电源及UCEQ约8.76V相容。

若另用β≈25的理想放大区近似，联立带负载分压器会得到IBQ约35.37μA、UCEQ约8.81V。这一分支忽略原曲线的偏移与斜率，不是原图唯一精确解；主答案使用原曲线图解约数，且未忽略基极对分压器的负载。

第319题

319. 如题　图所示PNP管放大器中，三极管β=80，rbb'=200Ω，UBEQ=-0.3V。

画出其直流通路、交流通路以及微变等效电路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若输入正弦电压，输出波形出现顶部失真，试问三极管产生了截止失真还是饱和失真？应调整电路中哪个参数（增大还是减小）？

【新增解答与适用条件】原图为负12V供电、发射极接地的PNP共射放大器。两只电容没有明确器件极性标记，输出白圈旁的正负号是uo参考极性，忠实稿未把它补成电容极性。新增解析在中频把耦合电容视为短路、直流时视为开路；小信号计算另取UT=26mV，忽略漏电流和晶体管输出电阻。

直流通路与静态点

直流时C1、C2开路，输入及RL与放大器隔离。下面先求基极、集电极电流大小；若约定电流流入基极、集电极为正，则PNP的IBQ、ICQ均为负。

IBQ=12-0.3300kΩ=39μA

ICQ=80×39μA=3.12mA

IBQ=-39μA,  ICQ=-3.12mA

UCEQ=-12+ICQRC=-12+3.12×2=-5.76V

【新增答案图】

集电极−5.76V低于基极−0.3V，发射极为0V，满足PNP发射结正偏、集电结反偏的放大区条件。不能把负静态电压误判为电路无解。

交流通路

中频时C1、C2近似短路，理想负12V电源交流接地。RB从基极接交流地，RC与RL从集电极并联接地，发射极仍接地。下面保留PNP晶体管符号表示交流通路，与微变模型分开给出。

【新增答案图】

微变等效及电压增益

新增微变图把ib规定为流出基极方向，受控电流βib从发射极流向集电极，因此输入关系带负号。PNP共射放大器对图示电压参考仍反相。

ib=-uirbe

rbe=rbb'+UTIBQ=200+26mV39μA≈866.667Ω

Au=-β(RC∥RL)rbe≈-123.077

【新增答案图】

输入电阻与输出电阻

输入端看入为RB与rbe并联。求Ro时撤去RL、把输入信号置零；在忽略晶体管输出电阻的模型下，输出端只见RC。

Ri=RB∥rbe≈864.170Ω

Ro=RC=2kΩ

顶部失真与参数调整

按原图uo上正下负的参考，输出顶部是集电极电位向0V靠近的一侧。PNP此时集电极电压的负值幅度变小，接近饱和；所以题设顶部失真对应饱和失真。负电源PNP的这个判断不能直接照搬正电源NPN的“顶部截止”结论。

若饱和一侧的余量不足，可增大RB，使静态基极电流、集电极电流的大小减小，集电极静态电位更负，从而增加向0V方向的摆幅余量。调节后仍须检查另一端截止余量；若输入过大造成削顶，还应降低输入幅度，不能保证只改一个偏置参数就消除所有失真。

本题并未说顶部一定最先失真，因而这里只回答已给定的顶部现象；不将原题改写成“首先发生何种失真”。

第320题

320.

【新增解答与适用条件】源页只印编号320及两幅图，没有可见题干、所求事项或VCC数值。页上完整可辨图文均保留，不借用318题的16V、UBEQ或小问，也不把相似版式当作同一题。以下只说明现有资料可确定的关系及不能确定的部分。

原图已给信息与缺项

电路图给出RB1=30kΩ、RB2=10kΩ、RC=4.7kΩ、RE=3.3kΩ、RL=4.7kΩ，电源只写+VCC。特性图印有六条曲线，对应IB为20、40、60、80、100、120μA，没有0μA曲线。原图的曲线形状及标值独立重建，未复用318题不同的曲线族。

原稿没有问“求静态点”或其他具体问题，也没有给电源数值、UBEQ和电容工作频率条件。图上的曲线不能据此唯一决定静态点；现有页中没有被遮挡而未转录的字句，本项属于原稿本身条件不足。

若另行要求静态分析，可写出的参数关系

仅为说明资料边界：在另加“直流稳定时电容开路”的通常分析条件下，RL被C2隔离，分压器戴维南电压为VCC的四分之一、内阻为7.5kΩ。按原NPN电流方向，基极偏置与集电极回路分别满足下式。它们不是原题所要求的新增小问。

VTH=VCC4,  RTH=7.5kΩ

VCC4-7.5kΩIB=UBE+3.3kΩ(IC+IB)

UCE+8kΩIC+3.3kΩIB=VCC

若随后补齐原题与电源条件，可将这些方程同原曲线插值联立。现在不代入未经提供的16V或0.7V，不写一个看似唯一的数值答案，也不推断源作者想问的内容。

第321题

321. 如题　图所示电路中，已知三极管VT的β=80，rbb'=200Ω，UBEQ=-0.6V。

画出其直流通路、交流通路及微变等效电路。

求直流工作点。

求电压放大倍数Au、源电压放大倍数Aus、输入电阻Ri和输出电阻Ro。

【新增解答与适用条件】原图的PNP内箭头清楚印在下支：由箭头识别的发射极接原标RC的3kΩ电阻至地；上支集电极则接原标RE的4.3kΩ至+12V，并被C3旁路。箭头与常用共射偏置的支路命名存在冲突。忠实稿及下述“按原箭头”两图保留这一事实，不把箭头偷偷移到上支。新增解析先说明原图不能按给定正向β得到正向放大区静态点，再单列仅改箭头位置的条件性解法；不认定它就是原作者意图。

按原箭头：直流与交流通路

直流把C1、C2、C3开路，信号源及RL被耦合电容隔离。下图保留原箭头与原RC、RE标签，实际发射极在下、集电极在上。分压器等效为VTH=8V、RTH=6kΩ。

VTH=12RB2RB1+RB2=8V

RTH=RB1∥RB2=6kΩ

【新增答案图】

按原箭头：正向放大假设自相矛盾

设流出PNP基极的电流大小为IB且非负，并暂按给定β=80作正向放大区假设。基极电位因该电流注入分压器而高于8V，题给负UBE使发射极又高于基极0.6V。但实际发射极只经3kΩ接地，PNP发射极电流应从地通过该电阻流入发射极，要求发射极电位为负；两者矛盾。

VB=8V+6kΩIB

VE=VB+0.6V

VE=-(80+1)IB×3kΩ

IB=-8.6V6kΩ+81×3kΩ≈-34.54μA < 0

这个负值否定的是所设“IB为非负大小且正向放大”的工作状态，不能当作实际基极电流答案，也不能据此宣称实际电路不存在任何直流工作点。电路可能处于反向放大或其他状态，需反向增益及结特性等模型；题给正向β不足以唯一确定这些状态下的Q点和小信号参数。

若另加中频条件，把三只电容近似短路、+12V电源交流接地，可画出下面原拓扑的交流通路：上支集电极被C3置于交流地，输出从下支发射极取出。由于尚无可用的实际Q点，不能由给定正向β编造其数值微变模型或增益。

【新增答案图】

条件性改图：仅假设PNP发射极在上支

以下单独讨论一个明确改动后的电路：保持所有支路、数值、电源与电容连接不变，仅将PNP内箭头移至上支，使上支为发射极、下支为集电极。这个改图是本次新增假设，未替换忠实原图。电容按直流开路、中频近似短路处理；小信号另取UT=26mV，并忽略漏电流与晶体管输出电导，取输出电阻ro趋于无穷大。

【新增答案图】

条件性改图：直流通路与静态工作点

本节IB、IC、IE先表示PNP各电流的正大小。分压器仍为8V与6kΩ，但发射极现在经4.3kΩ从+12V取得电流，集电极经3kΩ向地供电流。

IBQ=12-8-0.6RTH+(β+1)RE=3.46kΩ+81×4.3kΩ≈9.596μA

ICQ=βIBQ≈0.767711mA

IEQ=(β+1)IBQ≈0.777307mA

VB=8+6kΩIBQ≈8.05758V

VE=VB+0.6≈8.65758V

VC=RCICQ≈2.30313V

UCEQ=VC-VE≈-6.35445V

【新增答案图】

若电流以流入基极、集电极为正，静态IBQ和ICQ应分别写成−9.596μA、−0.767711mA。发射极高于基极、集电极低于基极，满足这个条件性改图的PNP正向放大区要求。

条件性改图：交流通路

C3使上支发射极交流接地，4.3kΩ的RE被旁路。RB1、RB2均从基极接交流地，原Rs=500Ω仍串在信号源与输入端之间；集电极负载为RC与RL并联。电压增益Au以放大器输入端为参考，源电压增益Aus还要计入Rs上的分压。

【新增答案图】

条件性改图：微变模型与放大倍数

图中增量ib取流出PNP基极方向，受控电流βib从发射极流向集电极。输入关系如下，在图示输出正负参考下仍为共射反相增益。

ib=-uirbe

rbe=rbb'+UTIBQ≈2909.353Ω

Au=-β(RC∥RL)rbe≈-47.1386

【新增答案图】

条件性改图：输入、输出电阻与源增益

在上述相同中频模型下，输入电阻为分压器两电阻与rbe并联。求Ro时撤去RL并令信号源为零，取晶体管输出电阻ro趋于无穷大时，输出端电阻即RC。

Ri=RB1∥RB2∥rbe≈1959.303Ω

Aus=AuRiRs+Ri≈-37.5549

Ro=RC=3kΩ

这些数值只属于已明确改箭头的条件性电路。忠实原图中发射极仍在下支，不能把本节Q点、Au、Aus、Ri、Ro标成未改原题的唯一答案。

第322题

322. 在题　图所示放大电路中，已知三极管β=80，rbb'=200Ω，UBEQ=0.6V，所有电容容量足够大。

画出其直流通路与交流通路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、电源电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若将晶体管更换为β=120的晶体管，该电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻会发生什么变化（增大、减小或基本不变）？

若电容C3开路，将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？

【新增解答与适用条件】原文“电源电压放大倍数”照留。结合图中信号源us、内阻RS及常用题型，下面将此量解释为源电压增益，即uo与us的比值；这是新增解析的解释，不改原稿用词。C3只旁路RE2，RE1=100Ω在正常交流通路中仍存在。题给电容足够大，中频按短路近似；另取UT=26mV、忽略漏电流及输出电导，令晶体管ro趋于无穷大。

直流通路和分压器负载

直流时三只电容开路，输入源及RL被隔离；RE1与RE2串联，总发射电阻为2.3kΩ。基极分压必须计入基流负载。

VTH=12×2266+22=3V

RTH=66kΩ∥22kΩ=16.5kΩ

IBQ=3-0.6RTH+(β+1)(RE1+RE2)≈11.8343μA

ICQ=80IBQ≈0.946746mA

IEQ=81IBQ≈0.958580mA

【新增答案图】

静态工作点与放大区检查

使用同一带负载偏置解求各节点电位，再检查工作区。静态点通常写作集电极电流与集电极—发射极电压；基流同时列出。

VE=IEQ(RE1+RE2)≈2.20473V

VB=VE+0.6≈2.80473V

VC=12-ICQRC≈10.10651V

UCEQ=VC-VE≈7.90178V

集电极高于基极，发射结正偏、集电结反偏，故本模型下的放大区假设自洽。

交流通路保留未旁路的发射电阻

中频三只电容近似短路，理想直流电源交流接地。C3使RE1与RE2之间的节点接交流地，只短接RE2；RE1仍从发射极接地。RC与RL并联构成集电极交流负载，RS串在信号源与放大器输入端之间。

【新增答案图】

微变模型与电压增益

用ib表示流入基极的增量电流，发射极增量电流为(β+1)ib。未旁路RE1上的反馈电压必须同rbe上的电压一起计入输入。

rbe=rbb'+UTIBQ=2397Ω

ui=ib[rbe+(β+1)RE1]

Au=-β(RC∥RL)rbe+(β+1)RE1≈-10.1616

Ri=RTH∥[rbe+(β+1)RE1]≈6.41555kΩ

Aus=AuRiRs+Ri≈-8.79132

Ro=RC=2kΩ

【新增答案图】

求输出电阻时撤去RL并令信号源为零；在ro无穷大的单向小信号模型中，输出端只见RC。

更换晶体管及旁路电容开路的数值比较

比较均保持题给UBEQ=0.6V与rbb'=200Ω不变，并使用同一UT与ro模型。β改为120时必须重新求Q点与rbe，不能只把增益分子中的80换成120。表内带符号的Au、Aus为反相增益。

| 参数 | β=80 正常 | β=120 正常 | β=80 C3开路 |
| --- | --- | --- | --- |
| IBQ | 11.8343μA | 8.14111μA | 11.8343μA |
| ICQ | 0.946746mA | 0.976934mA | 0.946746mA |
| UCEQ | 7.90178V | 7.78046V | 7.90178V |
| rbe | 2397Ω | 3393.67Ω | 2397Ω |
| Ri | 6.41555kΩ | 7.9905kΩ | 15.1732kΩ |
| Au | -10.1616 | -10.3268 | -0.56528 |
| Aus | -8.79132 | -9.17817 | -0.530329 |
| Ro | 2kΩ | 2kΩ | 2kΩ |

β从80增至120：ICQ约增加3.19%，UCEQ约减小1.54%；|Au|约增加1.63%，Ri约增加24.5%，Ro不变。若题目只用增大、减小或基本不变分类，可称静态点及电压增益变化较小、输入电阻增大、输出电阻基本不变；“基本不变”是近似评价，不能掩盖上述有限变化。对带符号负增益，绝对值增大对应代数值更负。

C3开路后的动态变化

C3开路对直流通路没有影响，Q点和rbe仍等于原β=80的正常值。交流时RE1与RE2均参与发射极反馈，只需把原交流式中的RE1替换成RE1+RE2。

Au=-β(RC∥RL)rbe+(β+1)(RE1+RE2)≈-0.565280

Ri=RTH∥[rbe+(β+1)(RE1+RE2)]≈15.1732kΩ

Aus≈-0.530329,  Ro=2kΩ

【新增答案图】

【新增答案图】

因此电压增益及源电压增益的绝对值显著减小，输入电阻增大；在已说明的ro无穷大模型下输出电阻不变。未给电容值与具体频率，不能另报低频截止频率的数值。