第35讲 共基放大电路的分析计算

新增答案解析

本册完整保留原编号323至326的题干、条件及图示。新增解答以红字标示，使用的附加模型条件逐题说明。

图例：端口量名旁正负号表示电压参考；电容器件极性仅在原稿明确给出时保留。原作者、平台及版本出处见页眉。

新增微变图的菱形横线与外部平行箭头表示受控电流源；方向以图注为准。没有充分条件的原题仅给明确模型下的条件解。

目录

第323至324题	2

第325至326题	11

第323至324题

323. 共基极放大电路

1）直流通路、交流通路

2）静态工作点计算

3）画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻：输出电阻：源电压放大倍数：

【新增解答与适用条件】原题只给符号电路，没有元件数值、β、结压降或温度，以下保留参数结果。新增明确采用NPN正向放大区、忽略漏电流与输出电导的单向小信号模型；直流电容开路，中频电容近似短路，理想电源交流接地。先算Q点并检验工作区，再使用小信号结果。

直流通路和静态工作点

直流时C1、C2、C3开路，信号源和RL被隔离，分压器仍给基极提供偏置；RE在发射极直流路径中。分压器的基流负载不可直接忽略。

VTH=VCCRB2RB1+RB2

RTH=RB1∥RB2

IBQ=VTH-UBEQRTH+(β+1)RE

ICQ=βIBQ,  IEQ=(β+1)IBQ

UCEQ=VCC-ICQRC-IEQRE

【新增答案图】

这些式子要求基极正向偏置，并且求出的集电极电位高于基极电位；若不满足，则须按截止、饱和等模型重算。原题未给数值与相应非线性模型，不能编造唯一数值Q点。

中频交流通路

C3将基极交流接地，输入信号通过C1送至发射极，集电极经C2输出。RB1、RB2两端均处于交流地，不再构成输入端的并联电阻。RE从输入发射极接地，RC与RL并联接在输出集电极。

【新增答案图】

微变等效和增益方向

令基极增量电流ib以流入基极为正，基极交流电位为零。正的输入发射极电压使ib为负，集电极增量电流随之减小，输出集电极电压上升，因而中频电压增益同相。

ib=-uirbe

uo=-βib(RC∥RL)

Au=uoui=β(RC∥RL)rbe

【新增答案图】

输入电阻 输出电阻与源增益

从发射极看入晶体管的输入电阻为rbe除以β+1，还需同RE并联。求输出电阻时撤去RL、将信号源置零；在忽略输出电导的模型下，输出端电阻为RC。

Ri=RE∥rbeβ+1

Ro=RC

Aus=AuRiRS+Ri

rbe必须来自相应Q点的小信号模型或题给数据；本题没有给出温度或数值，故不另代入26mV。以上结果只适用于所声明的中频和工作区。

324. 共基放大电路　　已知：

RS=20Ω，RE=2kΩ，RC=3kΩ，

RB1=22kΩ，RB2=10kΩ，RL=27kΩ，

VCC=10V，晶体管的UBE=0.7V，β=50，rbb'=100Ω。

要求：

（1）计算电路的静态工作点Q（IBQ、ICQ、UCEQ）；

（2）画出电路的微变等效电路；

（3）计算电路的输入电阻Ri、输出电阻Ro；

（4）计算电压放大倍数Au、Aus。

【新增解答与适用条件】本题为NPN共基放大器，图中旁路电容原标CB，保持原名；电池正端接RC的电源端与RB1支路，不是集电极直连电源。新增中频近似令三只电容短路，直流令其开路，忽略漏电流和输出电导并取ro无穷大。题目未给温度，小信号数值另取UT=26mV；若温度模型不同，应保留含UT的公式。

直流通路与分压负载

直流输入源、RL被耦合电容隔离。上分压支路RB1=22kΩ，下分压支路RB2=10kΩ；RE仍参与直流偏置。

VTH=10×1022+10=3.125V

RTH=22kΩ∥10kΩ=6.875kΩ

IBQ=3.125-0.76.875kΩ+51×2kΩ≈22.2732μA

ICQ=50IBQ≈1.11366mA

IEQ=51IBQ≈1.13594mA

UCEQ=10-ICQRC-IEQRE≈4.38714V

【新增答案图】

基极约2.97187V、发射极约2.27187V、集电极约6.65901V，满足发射结正偏、集电结反偏，故正向放大假设成立。

交流通路与微变模型

CB将基极交流接地；输入从发射极进入，输出从集电极取出。RE与晶体管输入通路并联，RC与RL在输出端并联。下面分别给出保留晶体管符号的交流通路和原生小信号模型。

【新增答案图】

【新增答案图】

输入 输出电阻及两种电压增益

同样以ib流入基极为正，输入ui增大时ib为负。采用已声明UT计算rbe后，各量为下式。中频内这些增益为正实数，与原题相量记号相容。

rbe=rbb'+UTIBQ≈1267.3196Ω

Ri=RE∥rbeβ+1≈24.54445Ω

Ro=RC=3kΩ

Au=β(RC∥RL)rbe≈106.5240

Aus=AuRiRS+Ri≈58.69584

源内阻仅20Ω，但本题输入电阻也只有约24.54Ω，因此输入分压显著，源电压增益低于放大器端口电压增益。输入电阻不可误写成基极看入的rbe，也不可把基极分压电阻当成发射极输入端的并联支路。求Ro已撤去RL并将信号源置零，不能用RC与RL并联代替输出电阻。

第325至326题

325. 在题　　图所示的放大电路中，电容值都足够大，三极管VT的

β=80，rbb'=200Ω，UBEQ=-0.7V，

已知：VCC=12V，Rs=500Ω，

RB1=56kΩ，RB2=43kΩ，

RC=2kΩ，RE=2.7kΩ，RL=1kΩ。

要求：

1）画出交流通路及微变等效电路；

2）求直流工作点；

3）求电压放大倍数及源电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。

【新增解答与适用条件】原图为PNP共基电路，RE和RB2接正电源，RB1和RC接地。电容旁原标CB及各正端方向照留，正文数值不擅自增画进原图。以下直流电流采用从发射极经集电极流出、基流从基极流出的正大小，管压降仍按原UCE=VC−VE取代数值。新增忽略漏电流与输出电导；按题设大电容采用中频短路模型。题未给温度，rbe数值另取UT=26mV，并保留含UT公式。

直流偏置与工作区

直流电容开路，输入源与RL隔离。上分压电阻为RB2=43kΩ，下分压电阻为RB1=56kΩ，不能按编号套用另一张图的分压式。PNP基流从管子流入分压器，使VB比空载分压值略高。

VTH=12×5643+56≈6.787879V

RTH=43kΩ∥56kΩ≈24.32323kΩ

|IBQ|=12V-VTH-0.7VRTH+81×2.7kΩ≈18.566625μA

|ICQ|=80|IBQ|≈1.485330mA

|IEQ|=81|IBQ|≈1.503897mA

VB=VTH+|IBQ|RTH≈7.239479V

VE=VB+0.7V≈7.939479V

VC=|ICQ|RC≈2.970660V

UCEQ=VC-VE≈-4.968819V

【新增答案图】

VE>VB>VC，PNP发射结正偏、集电结反偏，正向放大区假设自洽。若把电流均定义为流入器件，则PNP基极、集电极电流的代数符号为负；上面的正数明确表示大小，不与负的UBEQ和UCEQ混用。

中频交流通路和微变等效

CB将基极交流接地，电源为交流地；RE从发射极输入端接地，RC与RL在集电极输出端并联。两只偏置电阻的两端均为交流地。新增微变图中ib取从基极流出为正，受控源βib从发射极流向集电极，与PNP参考方向一致。

【新增答案图】

【新增答案图】

输入 输出电阻及两种增益

令ui为发射极相对公共端的增量电压，基极交流电位为零，基极流出电流与输入电压的关系见下式。流向集电极的受控电流使输出电压同向增加。以下Ri包含RE并联效应，Au以放大器输入端ui为分母，Aus还包含Rs分压。

ib=uirbe

uo=βib(RC∥RL)

rbe=rbb'+UT|IBQ|≈1600.3622Ω

Ri=RE∥rbeβ+1≈19.61403Ω

Ro=RC=2kΩ

Au=β(RC∥RL)rbe≈+33.325789

Aus=AuRiRs+Ri≈+1.257959

求Ro时已撤去RL并将信号源置零，结论限于忽略晶体管输出电导的模型。源电阻500Ω远大于约19.61Ω的输入电阻，所以源电压增益显著小于端口增益。

326. 设晶体管的β=100，rbb'=100Ω。求电路的Q点、输入电阻Ri和输出电阻Ro。

【新增解答与适用条件】原题未给UBE、温度和电容的工作频段，不能声称唯一数值答案。以下先保留正向放大区及含UBE、UT的参数解，再明确另加UBE=0.7V、UT=26mV、中频各电容近似短路、忽略输出电导的示例。原图C3负上正下、C1负左正右及原小写电阻下标全部保留，理想电容模型的计算不能证明带反极性器件的实物一定正常工作。

原图连接与参数形式的Q点

输入端经C1直接接发射极，Rf=300Ω和Re=3kΩ在其下方串联接地；Rf不在信号输入端与晶体管之间。直流C1、C2、C3开路，发射极总电阻为3.3kΩ。原上分压电阻Rb2=25kΩ，下分压电阻Rb1=5kΩ。

VTH=12×525+5=2V

RTH=25kΩ∥5kΩ=125003Ω

IBQ=2V-UBEQ125003Ω+101×3.3kΩ

ICQ=100IBQ,  IEQ=101IBQ

UCEQ=12V-ICQ×5kΩ-IEQ×3.3kΩ

【新增答案图】

这些式子限于求出的IB为正且VC>VB的NPN正向放大区；若不满足，须采用对应工作区模型，不能继续套正向β。缺少结压降条件属于原题本身条件不足，清楚可见的原稿信息已完整转录。

中频通路与输入 输出电阻

在明确新增的中频短路近似下，C3把基极接交流地。输入在发射极，故Rf+Re整条支路与晶体管发射极输入电阻并联。C2将RL接至集电极，但求输出电阻须撤去RL并将输入源置零。

【新增答案图】

【新增答案图】

rbe=rbb'+UTIBQ

Ri=(Rf+Re)∥rbeβ+1

Ro=Rc=5kΩ

另加0.7V和26mV的数值示例及校注

以下数值仅对应本节明确新增的UBE=0.7V和UT=26mV，不填作原题已知。Rb2、Rb1的基流负载保留，Rf与Re均参与直流。

IBQ≈3.852232μA

ICQ≈0.3852232mA

VE≈1.283949V

VB≈1.983949V

VC≈10.073884V

UCEQ≈8.789935V

rbe≈6849.3333Ω

Ri≈66.449638Ω

Ro=5kΩ

此示例VC>VB>VE，正向放大假设自洽。C3原标正端在地、负端在约1.984V基极，若按有极性电容理解，与此偏置方向不相容；忠实稿仍原样保留，实物应另核器件极性。C1原正端在外部输入侧，输入源直流电位未给，不能无条件断言其实际极性；若外部输入直流为零，则同样与此示例的正发射极电位相反。上述均是原稿条件或器件标记问题，不是遮挡或OCR转录损失。