第36讲 共集放大电路分析计算

新增答案解析｜红字与标明新增的图为本次新增。本章原编号327-331，原始条件、图示与缺项均保留，校注另附。

重绘图例：电容旁成对正负号表示器件极性，端口量名旁正负号表示电压参考极性。仅在原标注明确属于电容器件时补成对负号；输入参考正号不转作器件极性。

目录（可在Word中更新）

327. 共集电极放大电路	2

328. 共集放大电路如图	6

329. 共集电路如图　　所示，试计算：	10

330. 如题　　图所示的放大电路中，电容容量都足够大，可视为交流短路；	14

331. 如题　　图所示的共集电极放大电路及晶体管输出特性，设	20

327. 共集电极放大电路

1）直流通路、交流通路

2）静态工作点计算

3）画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻：输出电阻：源电压放大倍数：

【新增解答与适用条件】本题只给符号电路，未给元件数值及晶体管参数。以下保留参数式；新增采用NPN管正向放大、忽略漏电流与输出电导的中频模型，直流时耦合电容开路、交流时电容短路且直流电源为交流地。C1旁左下正号与ui下方负号是一对输入参考极性，不能误认作C1器件极性。

直流通路与静态工作点

直流时输入源与RL被C1、C2隔离；RB1和RB2给基极分压，集电极直接接VCC。以下分压等效完整计入基极负载。

VTH=VCCRB2RB1+RB2

RTH=RB1∥RB2

IBQ=VTH-UBEQRTH+(β+1)RE

ICQ=βIBQ

IEQ=(β+1)IBQ

UCEQ=VCC-IEQRE

【新增答案图】

工作区与交流通路

参数式要求IBQ为正，且集电结反偏；应核对VC=VCC大于VB=IEQ RE+UBEQ。条件不满足时，不能继续用正向放大模型。原题缺少参数，无法给唯一数值工作点。

交流时RB1与RB2均接交流地；输出支路为RE与RL并联。Rs仍串在输入源与基极之间。

RE'=RE∥RL

【新增答案图】

微变等效电路与电压增益

受控源为βib，由交流地的集电极指向发射极；rbe接在基、射之间。输入电压等于基射小信号压降与发射极电压之和，输出同相。

ui=ibrbe+(β+1)ibRE'

uo=(β+1)ibRE'

Au=(β+1)RE'rbe+(β+1)RE'

【新增答案图】

输入、输出电阻与源电压增益

输入端电阻需并入偏置分压器。求Ro时撤去RL、令独立输入电压源为零，基极经Rs与置零后的理想输入电压源接地，不能把Rs直接略掉。所有式子都采用同一忽略输出电导模型。

Ri=RTH∥rbe+(β+1)RE'

Ro=RE∥rbe+(Rs∥RTH)β+1

Aus=AuRiRs+Ri

328. 共集放大电路如图

RB=200kΩ，RE=3kΩ，RS=2kΩ，VCC=15V，

晶体管的β=80，rbe=1kΩ。

要求：

（1）求出静态工作点Q；

（2）分别求出RL=∞和RL=3kΩ时电路的电压放大倍数Au和输入电阻Ri，并画出微变等效电路；

（3）求输出电阻Ro。

【新增解答与适用条件】按原给β=80与rbe=1kΩ计算动态性能，不用另一个温度公式改写已给rbe。题目未给UBEQ，直流先保留参数式；0.7V仅为明确标注的硅管模型示例。以下忽略晶体管输出电导，按中频电容短路求动态量。图中RL=3kΩ与题干分别要求的两个负载状态均保留。

直流通路与缺少的压降条件

直流时RL不参与偏置。基极到电源的RB串联基射压降与发射极电阻所形成的电压降。

IBQ=15V-UBEQ200kΩ+81×3kΩ=15V-UBEQ443kΩ

ICQ=80IBQ

UCEQ=15V-81IBQ×3kΩ

【新增答案图】

新增UBEQ=0.7V的示例工作点

仅在新增UBEQ=0.7V假设下得到以下数值；VB约8.544V小于VC=15V，正向放大模型自洽。改用其他管压降时应代回前述参数式。

IBQ≈32.279909707μA

ICQ≈2.582392777mA

IEQ≈2.614672686mA

UCEQ≈7.155981941V

交流通路与微变模型

C1、C2中频短路。RB从输入端接交流地，负载并接在发射极。两种负载只改变动态等效发射极电阻，不改变上述直流偏置。

【新增答案图】

【新增答案图】

两种负载的增益与输入电阻

使用原给rbe=1kΩ；下表是新增解析表，量纲和负载条件逐列对应。

RE'=RE∥RL

Au=81RE'1kΩ+81RE'

Ri=200kΩ∥1kΩ+81RE'

| 负载条件 | RE' | Au | Ri |
| --- | --- | --- | --- |
| RL=∞ | 3kΩ | 243244≈0.995901639 | 109.909910kΩ |
| RL=3kΩ | 1.5kΩ | 243245≈0.991836735 | 75.968992kΩ |

输出电阻

撤去RL并令信号源为零，基极经RS∥RB接交流地。因此输出电阻与题列两种RL状态无关；测量Ro时负载已撤去。

Ro=3kΩ∥1kΩ+(2kΩ∥200kΩ)81

Ro≈36.346804057Ω

329. 共集电路如图　　所示，试计算：

（1）静态工作点Q（IBQ、ICQ、UCEQ）；

（2）画出电路的微变等效电路；

（3）输入电阻Ri、输出电阻Ro；

（4）电压放大倍数Au、Aus。

【新增解答与适用条件】原题未给电源、电阻及晶体管参数，以下给符号解。RB3连接分压中点A与基极B；输入水平线与分压器竖线交叉处没有结点，不能把A与B短接。本题没有自举电容C3，须与下一题区别。新增采用正向放大、中频电容短路并忽略输出电导的模型。

直流工作点

C1、C2直流开路，分压器的戴维宁电阻与RB3串联后向基极供电。以Rbias表示这一完整串联支路。

VTH=VCCRB2RB1+RB2

RTH=RB1∥RB2

Rbias=RB3+RTH

IBQ=VTH-UBEQRbias+(β+1)RE

ICQ=βIBQ

IEQ=(β+1)IBQ

UCEQ=VCC-IEQRE

【新增答案图】

工作区检查与交流通路

需满足IBQ>0及VC=VCC>VB=IEQ RE+UBEQ；元件数值缺少时不能宣称唯一数值解。交流时RB1与RB2都接地，因此从B经RB3和RTH接地。RE与RL并联承担发射极交流电流。

RE'=RE∥RL

【新增答案图】

微变模型与四项动态指标

输入电阻并入完整的Rbias。求Ro时撤RL、令信号源电压为零，RS与整个Rbias并联接在基极对地，不能先把RS与RTH并联再串RB3。

Ri=Rbias∥rbe+(β+1)RE'

Ro=RE∥rbe+(RS∥Rbias)β+1

Au=(β+1)RE'rbe+(β+1)RE'

Aus=AuRiRS+Ri

【新增答案图】

330. 如题　　图所示的放大电路中，电容容量都足够大，可视为交流短路；

已知：rbb'=200Ω，β=80，UBEQ=0.6V。

要求：

1）求直流工作点；

2）

放大电路的输入电阻Ri和输出电阻Ro。

原电路图

原稿已给直流通路图

【新增解答与适用条件】原页同时给完整电路和直流通路，右图属于原稿内容。两图集电极支路都画成直导线，旁边虽标RC，但没有电阻符号或数值；本解按可见导线拓扑处理，不擅加RC。C3在交流时把分压中点与发射极相连，形成自举；不能套用上一题的输入电阻。题未给温度和外接信号源内阻，分别保留UT、Rsig参数，26mV与理想电压源是明确新增的数值示例。

直流偏置与工作点

直流所有电容开路，原右图的节点U为分压中点。分压器需计入基极电流负载。

VTH=12×2244+22V=4V

RTH=44kΩ∥22kΩ=443kΩ

IBQ=4V-0.6VRTH+120kΩ+81×1.2kΩ

IBQ≈14.66359977μA

ICQ≈1.173087982mA

IEQ≈1.187751581mA

UCEQ≈10.574698102V

工作区与小信号参数

VE约1.425V，VB约2.025V，VC=12V，故正向放大模型自洽。按下式求rbe；原题未给温度，下面数值明确另取UT=26mV，参数式仍有效。

rbe=200Ω+UTIBQ

rbe≈1973.098039216Ω

自举交流通路

C3短路后，RB1和RB2都从发射极接交流地；RB3跨接基射之间。RL通过C2接在发射极。原无源内阻图示，只给输入端ui，新增以Rsig表示实际外接电压源内阻。

【新增答案图】

微变等效与输入电阻

令G为基射间的总电导，K为从发射极向基极相对压降折算的总系数，GE为负载接入时发射极对地的无源总电导。三者单位均为西门子。

输入电流包括晶体管基流与RB3电流；发射极节点同时计入RB1、RB2、RE和RL。这是自举输入电阻增大的来源。

G=1rbe+1RB3

K=β+1rbe+1RB3

GE=1RE+1RL+1RB1+1RB2

ii=G(ui-ue)

GEue=K(ui-ue)

Ri=GE+KGGE

【新增答案图】

输入电阻数值及输出电阻的端接条件

下式给出输入电阻的等价写法。使用UT=26mV的新增示例求数值，GE始终表示一个总电导符号。

求Ro时撤去RL，输入源置零后基极经Rsig接地。源内阻原未给，Ro没有脱离端接条件的唯一数值。基极节点方程消去基极电压后得到完整参数式。

Ri=GE+KGGE=1G+KGGE

Ri≈47.885180831kΩ

Ro=1RE+1RB1+1RB2+K1+RsigG-1

当 Rsig=0 时，Ro≈23.831062143Ω

331. 如题　　图所示的共集电极放大电路及晶体管输出特性，设

UBEQ=0.6V，rbb'=200Ω，电容对交流信号可视为短路。

要求：

1）估算静态工作点；

2）画出直流负载线和交流负载线；

3）试求放大电路的电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

原电路图

原晶体管输出特性

【新增解答与适用条件】原图给五条IB=10、20、30、40、50μA曲线，未直接给β。放大区平台约为1、2、3、4、5mA，可从图估β约100；这只是读图近似，不把曲线当精确常数模型。以下先给图解方法，再给β≈100的示例估算。题未给温度及外接源内阻，UT=26mV和Rsig=0只在新增数值分支中使用，不能反写成原题已知条件。

直流通路与图解工作点

直流电容开路，RL被隔离。由基极回路和发射极回路可对每一条原IB曲线构造相应的直流关系，交点即工作点；原曲线有限线宽使结果只能估算。

取放大区图估β≈100，得到如下带基极电流修正的工作点。约2.24mA、3.29V位于20与30μA曲线之间，且远离饱和弯折区。

6V=IBQ×120kΩ+0.6V+(ICQ+IBQ)×1.2kΩ

IBQ=6V-0.6V120kΩ+101×1.2kΩ

IBQ≈22.388059701μA

ICQ≈2.23880597mA

IEQ≈2.26119403mA

UCEQ≈3.286567164V

【新增答案图】

直流与交流负载线

输出特性的纵轴是IC而非IE。令α为共基电流增益，取下面与图估β相应的近似；直流负载线斜率电阻约为1212Ω。若忽略基极电流，则教材常用近似为1.2kΩ，纵截距约5mA。两种近似不要混成一条精确直线。

交流时RE∥RL=600Ω，在IC坐标中的斜率电阻约为606Ω，交流负载线必须经过同一Q点。新增负载线图扩展了纵轴以显示交流截距；忠实原曲线图仍完整保留原坐标范围。

α=ββ+1≈100101

uCE=6V-REαiC

直流截距：uCE=6V；iC≈4.950495mA

uCE-UCEQ=-606Ω(iC-ICQ)

交流横截距≈4.643284V，纵截距≈7.662184mA

【新增答案图】

交流通路与微变模型

RB对交流接地；RE与RL并联。β≈100仍为原曲线读图近似；新增忽略晶体管输出电导。温度未给，rbe保留UT参数，数值示例明确另取UT=26mV。

rbe=200Ω+UTIBQ

rbe≈1361.333333333Ω

【新增答案图】

【新增答案图】

电压增益、输入电阻与输出电阻

放大区共集输出同相。输入电阻需并入RB=120kΩ。求Ro时撤RL并令外接电压源为零；原题未给源内阻，完整表达式保留Rsig。仅理想电压源示例取Rsig=0。

Au=101×600Ωrbe+101×600Ω

Au≈0.978029309

Ri=120kΩ∥rbe+101×600Ω

Ri≈40.862307743kΩ

Ro=1.2kΩ∥rbe+(Rsig∥120kΩ)101

当 Rsig=0 时，Ro≈13.328836718Ω